МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В СРЕДСТВАХ МЕХАНИЗАЦИИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ И ИНСТРУМЕНТЕ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОСНОВНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИИ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

РД 34.10.102-91

УДК 658.588.8:621.311

РА3РАБОТАНЫ Специализированным предприятием "Ремэнергомеханизация"

ИСПОЛНИТЕЛИ Н.И. Мишаков, Л.Н. Панферова, Г.В. Юрова

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством энергетики и электрификации СССР 24.06.91

Заместитель министра Е.И. Петряев

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Нормативы потребности в средствах механизации, специальных приспособлениях и инструменте определяют необходимое количество оснастки для проведения капитального ремонта основного энергооборудования и восполнение после одного капитального ремонта.

В нормативах условно принята потребность на 10 чел. ремонтного персонала, т.к. анализ ответов электростанций на запросы о количестве ремонтного персонала показал, что 8-12 чел. - наименьшее количество для образования ремонтного участка.

В номенклатуру нормативов включены средства механизации, изготавливаемые серийно и для собственных нужд, конструкторские разработки, а также средства механизации, выпускаемые союзной промышленностью.

Количество оснастки и коэффициент использования определены на основании эксплуатационных данных.

При разработке нормативов потребности были использованы следующие материалы:

1. Технологические процессы на ремонт основного оборудования.

2. Руководства по ремонту котельного оборудования.

3. Нормы времени на ремонт котельных и турбинных установок, турбогенераторов.

4. Технико-экономические нормативы системы планово-предупредительного ремонта оборудования энергоблоков 200, 300, 500 и 800 МВт.

5. Приложение № 14 к Приказу Минэнерго СССР № 5 за 1991 г. "План производства средств механизации, механизированного инструмента, приборов и специальных приспособлений на заводах и предприятиях Минэнерго СССР".

6. Номенклатурные каталоги на серийно выпускаемые изделия предприятиями и заводами Минэнерго СССР.

7. Нормативы потребности в средствах малой механизации, механизированном инструменте и специальных приспоcоблениях для капитального ремонта основного энергетического оборудования тепловых электростанций (М.: СПО Союзтехэнерго, 1982 г.).

8. Номенклатура средств механизации, выпускаемых союзной промышленностъю.

Срок службы средств механизации и инструмента определен по действующим Нормативам амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР и на основании эксплуатационных данных.

Восполнение на один капитальный ремонт определено по формуле

,

где q - коэффициент использования средств механизации;

C - срок службы;

K - количество оснастки на 10 чел. ремонтного персонала.

,

где t - время работы средств механизации или инструмента за период ремонта оборудования;

T - время ремонта оборудования.

9. С выходом настоящих "Нормативов потребности в средствах механизации, специальных приспособлениях и инструменте для капитального ремонта основного энергетического оборудования тепловых электростанций" утрачивают силу "Нормативы потребности в средствах малой механизации, механизированном инструменте и специальных приспособлениях для капитального ремонта основного энергетического оборудования тепловых электростанций" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1982).

1. ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ УСТРОЙСТВА

| Наименование | Шифр. ГОСТ. Чертеж. Предприятие-изготовитель или разработчик |  | Количество оснастки на 10 чел., шт. | Коэффициент использования | Срок службы, год | Восполнение на один капремонт, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Блок монтажный грузоподъемностью 1 т | ТУ 34-13-2187-75. БМ-8. Дмитровский электромеханический завод |  | 0,5 | 0,6 | 5 | 0,06 |
| 1.2. Блок монтажный грузоподъемностью, т: | Чебаркульский ремонтно-механический завод |  |  |  |  |  |
| 1,25 |  |  | 0,4 | 0,6 | 5 | 0,05 |
| 2,5 |  |  | 0,4 | 0,6 | 5 | 0,05 |
| 5,0 |  |  | 0,4 | 0,6 | 5 | 0,05 |
| 10,0 |  |  | 0,4 | 0,6 | 5 | 0,05 |
| 1.3. Блок полиспастный малогабаритный грузоподъемностью, т: | ТУ 34-13-2191-75 |  |  |  |  |  |
| 0,5 | БП-0,5 |  | 0,4 | 0,6 | 5 | 0,05 |
| 2,0 | БП-2 |  | 0,4 | 0,6 | 5 | 0,05 |
| 3,2 | БП-3,2. Дмитровский электромеханический завод |  | 0,4 | 0,6 | 5 | 0,05 |
| 1.4. Блок полиспастный грузоподъемностью, т: | ТУ 34-13-271-76. |  |  |  |  |  |
| 5 | БП-5 |  | 0,4 | 0,6 | 5 | 0,05 |
| 8 | БП-8. Дмитровский электромеханический завод |  | 0,4 | 0,6 | 5 | 0,05 |
| 1.5. Домкрат винтовой грузоподъемностью, т: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КМ 353. Казремэнерго |  | 0,16 | 0,4 | 2 | 0,03 |
| 5 | Р 845. ЭРП "Донбассэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1.6. Домкрат клиновой специальный | ТУ 34-13-10038-80. ПР-345. Пронский механический завод |  | 0,16 | 0,4 | 2 | 0,03 |
| 1.7. Домкрат гидравлический грузоподъемностью, т: |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ДГС-1 ТУ 34-13-11170-87 |  | 0,48 | 0,4 | 4 | 0,05 |
| 16 | ДГ-10А. Пронский механический завод |  |  |  |  |  |
| 50 | ТУ 34-42-10088-80. ДГ-50. Ленинградский опытный электродно-cварочный завод. |  | 0,32 | 0,4 | 4 | 0,03 |
|  | ДГЭ-50 |  |  |  |  |  |
| 100 | ДГЭ-100 |  | 0,16 | 0,4 | 4 | 0,02 |
| 200 | ДГЭ-200. Ремэнергомеханизация |  | 0,16 | 0,4 | 4 | 0,02 |
| 1.8. Домкрат реечный грузоподъемностью 5 т | ТУ 36-123-84. ДР-5М. Рыбинский завод гидромеханизации |  | 0,16 | 0,4 | 2 | 0,03 |
| 1.9. Зажим для троса диаметром 8; 13; 16; 19; 23 мм | ОСТ 24.090.51-79. Киевский экспериментальный механический завод |  | 7,2 | 0,3 | 1 | 2,16 |
| 1.10. Звенья грузоподъемностью 0,63; 1; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 т | ОСТ 24.090.49-79. K1. Запорожский электромеханический завод. Жигулевский ремонтно-механический завод. Зуевский энергомеханический завод |  | 8 | 0,4 | 1 | 3,2 |
| 1.11. Коуш 40; 45; 56; 75; 85; 95 | ГОСТ 2224-72. Капчагайский завод средств механизации |  | 8 | 0,6 | 1 | 4,8 |
| 1.12. Кран подвесной ручной | КМ-077.01. ПО "Казремэнерго" |  | 0,16 | 0,4 | 5 | 0,01 |
| 1.13. Кран-тележка грузоподъемностью 1 т | КT-1M. Ремэнергомеханизация |  | 0,16 | 0,5 | 7 | 0,01 |
| 1.14. Лебедка грузоподъемностью 150 кг с пневматическим приводом | КМ 325. ПО "Казремэнерго" |  | 0,32 | 0,6 | 5 | 0,04 |
| Лебедка электрическая грузоподъемностью 150 кг | Л-150. Киевский экспериментальный механический завод |  |  |  |  |  |
| 1.15. Лебедка грузоподъемностью 0,5 т | Л-5. Ремэнергомеханизация |  | 0,23 | 0,6 | 5 | 0,03 |
| Лебедка штанговая грузоподъемностью 500 кг | КМ 427. ПО "Казремэнерго" |  |  |  |  |  |
| Лебедка червячная ручная | ТУ 34-13-10894-85. ЛЧР-0,5. Киевский экспериментальный механический завод |  | 0,23 | 0,6 | 5 | 0,03 |
| Лебедка электрическая грузоподъемностью 0,5 т | ТП-14А. Саратовский завод строительных машин |  |  |  |  |  |
| 1.16. Лебедка электрическая специальная тяговым усилием, тс: |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | МЭЛ 1,5-19 |  | 0,4 | 0,6 | 8 | 0,03 |
| 5 | МЭЛ 5-23 Опытно-экспериментальный завод монтажной техники. ТУ 34-13-148-80. Волжское производственное опытно-техническое объединение "Энерготехмаш" |  | 0,32 | 0,6 | 8 | 0,02 |
| 1.17. Лебедка грузоподъемностью 2 т | 142.679. Востокэнергоремонт |  | 0,24 | 0,6 | 8 | 0,02 |
| Приспособление для перемещения грузов | ППГ-2. Ремэнергомеханизация |  |  |  |  |  |
| 1.18. Лебедка монтажная | ЛМ-3,2. Миллеровский завод |  | 0,32 | 0,6 | 8 | 0,02 |
| Приспособление для перемещения грузов | ППГ-3,2. Ремэнергомеханизация |  |  |  |  |  |
| 1.19. Лебедка монтажная универсальная | ТУ 34-38-10970-85. УЛ-5А. Полтавский турбомеханический завод |  | 0,32 | 0,6 | 8 | 0,02 |
| Приспособление монтажное | ТУ 34-13-2908-76. ПМ-5. Рыбинский завод гидромеханизации |  |  |  |  |  |
| 1.20. Монтажно-тяговый механизм | МТМ-1,6. Волжское производственное опытно-техническое объединение "Энерготехмаш" |  | 0,48 | 0,8 | 5 | 0,08 |
| 1.21. Обойма полиспастная грузоподъемностью, т | ТУ 24.09.466-84. Полевской машиностроительный завод |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  | 0,16 | 0,4 | 5 | 0,01 |
| 1 |  |  | 0,16 | 0,4 | 5 | 0,01 |
| 2 |  |  | 0,16 | 0,4 | 5 | 0,01 |
| 5 |  |  | 0,16 | 0,4 | 5 | 0,01 |
| 10 |  |  | 0,16 | 0,4 | 5 | 0,01 |
| 1.22. Приспособление (восьмерка) для подъема деталей массой 300, 800, 1500 и 2500 кг | Институт "Энергомонтажпроект" |  | 9,6 | 0,6 | 1 | 5,76 |
| 1.23. Площадка передвижная регулируемая по высоте | ППР-7. Ремэнергомеханизация |  | 0,16 | 0,5 | 5 | 0,02 |
| 1.24. Рым-болты | ГОСТ 4751-73 |  | 24 | 0,6 | 1 | 14,4 |
| 1.25. Стропы грузовые канатные для строительства | 4CК1, СКП1, CКК1. Трест "Энергомеханизация" |  | 6,6 | 0,6 | 1 | 3,96 |
| 1.26. Стропы грузовые канатные универсальные | ТУ 34-38-10229-81. УСК. Дальэнергоремонт |  | 8 | 0,6 | 1 | 4,8 |
| 1.27. Таль ручная рычажная | ТРР-0,5. Белоозерский энергомеханический завод |  | 0,8 | 0,6 | 3 | 0,16 |
| Приспособление монтажное | ПМ-1,6 |  | 0,3 | 0,6 | 3 | 0,06 |
|  | ПМ-3,2 |  | 0,3 | 0,6 | 3 | 0,06 |
|  | Ремэнергомеханиэация |  |  |  |  |  |
| 1.28. Таль ручная цепная грузоподъемностью 1 т | КМ-804СБ. ПО "Казремэнерго" |  | 0,3 | 0,6 | 3 | 0,06 |
| 1.29. Таль ручная червячная грузоподъемностью, т: | Красногвардейский крановый завод |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0,2 | 0,6 | 3 | 0,04 |
| 3,2 |  |  | 0,2 | 0,6 | 3 | 0,04 |
| 1.30. Таль ручная червячная грузоподъемностью, т: | Красногвардейский крановый завод |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 0,2 | 0,6 | 3 | 0,04 |
| 8 |  |  | 0,2 | 0,6 | 3 | 0,04 |
| 1.31. Тяговый ручной механизм | МРТ-М-1,0. Востокэнергоремонт |  | 0,32 | 0,6 | 3 | 0,06 |
| 1.32. Тележка ручная грузоподъемностью 1 т | Армэнергоремонт |  | 0,3 | 0,5 | 4 | 0,04 |
| Тележка грузоподъемностью 1 т | ПР-252. Пронский механический завод |  |  |  |  |  |
| 1.33. Тележка для транспортировки длинномерных материалов | М 178. Востокэнергоремонт |  | 0,3 | 0,5 | 4 | 0,04 |
| 1.34. Таль электрическая передвижная грузоподъемностью, т: | ГОСТ 22584-77* |  |  |  |  |  |
| 0,5 | ТЭ 050-5310-1Р0 |  | 0,2 | 0,6 | 5 | 0,02 |
| 1 | ТЭ 100-5110-Р0 |  | 0,2 | 0,6 | 5 | 0,02 |
| 1.35. Таль электрическая передвижная грузоподъемностью, т: | ГОСТ 22584-77 |  |  |  |  |  |
| 0,5 | ТЭ 050-71120-01, ТЭ 050-52120-01, ТЭ 050-53120-01; Московский машиностроительный завод "Красный металлист" |  | 0,2 | 0,6 | 5 | 0,02 |
| 5 | ТЭ 500-51120-01, ТЭ 500-52120-01, ТЭ 500-53120-01, ТЭ 500-54120-13. Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования |  | 0,2 | 0,6 | 5 | 0,02 |
| 1.36. Таль электрическая передвижная грузоподъемностью 10 т | ТУ 24.9.318-78; ТЭ 1013А, ТЭ 1014А, TЭ 1015A. Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования |  | 0,2 | 0,6 | 5 | 0,02 |

2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ И ГАЗОВОЙ СВАРКИ И ТЕРМООБРАБОТКИ МЕТАЛЛА

| Наименование | Шифр. ГОСТ. Чертеж. Предприятие-изготовитель или разработчик |  | Количество оснастки на 10 чел., шт. | Коэффициент использования | Срок службы, год | Восполнение на один капремонт, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Устройство тиристорное для ограничения напряжения холостого хода сварочных агрегатов: | ТУ 34-38-12013-79 |  |  |  |  |  |
| на постоянном токе | УТСН-1 |  | 4 | 0,9 | 3 | 1,20 |
| на переменном токе | УТСН-2. Харьковэнергоремонт |  | 4 | 0,9 | 3 | 1,20 |
| 2.2. Баллоны стальные | ГОСТ 949-73 |  | 18,8 | 0,9 | 6 | 2,82 |
| 2.3. Блок снижения напряжения холостого хода сварочных трансформаторов | БСНТ-08У2. Симферопольский электромашиностроительный завод |  | 3 | 0,9 | 4 | 0,67 |
| 2.4. Выпрямитель сварочного тока | BКCМ-1000-1, ВС-300 |  | 1,2 | 0,9 | 5 | 0,22 |
| Выпрямитель сварочный | ВДГИ-302У3. Симферопольский электромашиностроительный завод |  | 0,75 | 0,9 | 5 | 0,13 |
| Выпрямитель сварочный многопостовой | ВДМ4х301У3. Вильнюсский завод электросварочного оборудования. |  | 0,75 | 0,9 | 5 | 0,13 |
|  | ВДМ-1201У3 Ленинградский завод "Электрик" |  |  |  |  |  |
| Выпрямитель сварочный многопостовой | ВСЖ-1600. Востокэнергоремонт |  | 0,75 | 0,9 | 5 | 0,13 |
| 2.5. Генератор сварочный | ГД-502У2.Тбилисский завод электросварочного оборудования "Электросварка" им. Патона |  | 0,4 | 1,0 | 4 | 0,1 |
| 2.6. Генератор сварочный четырехпостовой | ГД-4х2502У2. Вильнюсский завод электросварочного оборудования |  | 0,4 | 1,0 | 4 | 0,1 |
| 2.7. Генератор ацетиленовый низкого и среднего давления |  |  | 0,4 | 1,0 | 4 | 0,1 |
| 2.8. Горелка однопламенная универсальная для ацетилено-кислородной сварки, пайки и подогрева: | ГОСТ 1077-79E |  |  |  |  |  |
| Г2 |  |  | 0,7 | 0,9 | 2 | 0,31 |
| Г3 |  |  | 0,7 | 0,9 | 2 | 0,31 |
| 2.9. Горелка пропан-бутановая | ТУ 34-43-10345-81. ГПБ-1. Ленинградский завод электромеханического оборудования |  | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 0,72 |
| 2.10. Горелка аргоно-дуговая малогабаритная | ТУ 34-38-10451-90. АГМ-2. Запазэнергоремонт |  | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,08 |
| 2.11. Воздушно-пропановая горелка | 323.483. Востокэнергоремонт |  | 0,7 | 0,9 | 1 | 0,63 |
| 2.12. Инвертор сварочного тока | ТУ 34-38-11274-88. ИСТ-125, ИСТ-250. Харьковэнергоремонт |  | 1 | 0,9 | 3 | 0,3 |
| 2.13. Ключ универсальный для газосварщиков и газорезчиков | Ленэнергоремонт |  | 5 | 1 | 2 | 2,5 |
| 2.14. Клещи изолирующие | ЭК-048. Каунасэнергоремонт |  | 0,7 | 0,9 | 2 | 0,31 |
| 2.15. Комплект инструмента для электросварщиков | ЭНИ-300У1. ВНИИЭСО |  | 6 | 1 | 1 | 6 |
| 2.16. Кабели для электросварки | КОГ1, КОГ2 |  | 175 м | 0,9 | 3 | 52,5 м |
| 2.17. Провод с резиновой изоляцией | ГОСТ 7399-80Е. ПРС |  | 175 м | 0,9 | 3 | 52,5 м |
| 2.18. Полуавтомат сварочный | A-1004M. Институт электросварки им. Патона |  | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,12 |
| 2.19. Преобразователь тока сварочный | ПСМ-1000-П, ПС-300М. Калининградский завод "Электросварка" |  | 0,7 | 0,9 | 5 | 0,13 |
| Преобразователь сварочный | ПД-3101У2. Новоуткинский завод электросварочных машин и аппаратов "Искра" |  |  |  |  |  |
| Преобразователь тока сварочный | ПД -302, ПСО-300М, ПСО-400А, ПОС-302, ПСM-1000, ПОС-300, ПСТ-600, ПСУ-500. Калининградский завод "Электросварка" |  | 0,7 | 0,9 | 2 | 0,31 |
| 2.20. Редуктор: |  |  |  |  |  |  |
| ацетиленовый | РД-2АМ |  | 5 | 1 | 1 | 5 |
| кислородный | КБД-60 |  | 5 | 1 | 1 | 5 |
| аргонный | ДЭД-1-69 |  | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 2.21. Резак ацетиленокислородный | Пламя-62, Факел |  | 5 | 0,9 | 2 | 2,25 |
| Резак инжекторный для ручной кислородной резки | ГОСТ 5191-79Е, Р2УА1 |  | 5 | 0,9 | 1 | 4,5 |
| 2.22. Резак ручной воздушно-дуговой Резак воздушно-дуговой | ГОСТ 10796-74. РДВу-500-1 T-510. Львоватомэнергоремонт |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.23. Реостат балластный | РБК-200, РБК-250, РБК-315. Харьковэнергоремонт 142.227. ПО "Сибремэнерго". ГОСТ 18636-78E. РБ-301У2, РБ-302У2 |  | 2 | 0,9 | 3 | 0,6 |
| Реостат для регулирования сварочного тока Регулятор сварочного тока | РСТ-200. 142.434. Востокэнергоремонт РСТП-250/5. Ремэнергомеханизация |  | 2 | 0,9 | 3 | 0,6 |
| 2.24. Реостат балластный малогабаритный | ТУ 34-10-10156-90. МРБ-201У2. Малое предприятие "Спецоснастка" |  | 2 | 0,9 | 3 | 0,6 |
| 2.25. Рукава резиновые для газовой сварки и резки металла | ГОСТ 9356-75 |  | 130 м | 0,4 | 1 | 52 |
| 2.26. Соединение сварочных кабелей | ТУ 34-13-10143-80. К-1494. Дмитровский электромеханический завод |  | 3 | 0,9 | 2 | 1,35 |
| 2.27. Тележка-носилки для транспортировки кислородных баллонов Тележка-носилки для транспортировки баллонов | Учреждение ЮН-83/2 ТУ 34-2140-74. Рыбинский завод гидромеханизации |  | 1,2 | 1 | 2 | 0,6 |
| 2.28. Трансформатор сварочный для дуговой сварка | СТЭ-34У, ТС-300, ТД-300, TС-500, ТД-500, СТМ-500, СТЩ-500, ТДС-2000-1. Калининградский завод "Электросварка", ТУ 34-28-10988-85. ТЭД 251У2. Курганский электромеханический завод |  | 3 | 0,9 | 5 | 0,54 |
| 2.29. Термостат для хранения электродов | ТЭС-1. Львоватомэнергоремонт |  | 0,5 | 0,6 | 1 | 0,3 |
| 2.30. Электропечь | ЭПЭ-1. Львоватомэнергоремонт |  | 0,7 | 0,8 | 2 | 0,29 |
| 2.31. Электрододержатель | ЭД-2006-У1. Чебоксарский завод энергопоездов, ТУ 34-38-10582-83. ЭД-3107-У1. ЭД-1203-У1. Запазэнергоремонт |  | 8,7 | 1 | 2 | 4,35 |

3. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА

| Наименование | Шифр. ГОСТ. Чертеж. Предприятие-изготовитель или разработчик |  |  |  | Количество оснастки на 10 чел., шт. | Коэффициент использования | Срок службы, год | Восполнение на один капремонт, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Машина трубогибочная для труб диаметром 14-42 мм | ТУ 34-38-10749-84. К-03. Ростовэнергоремонт |  |  |  | 0,3 | 0,4 | 5 | 0,02 |
| Станок трубогибочный для труб диаметром 22-42 мм | ТУ 34-13-1860-75. СТ-32. Волжское производственное опытно-техническое объединение "Энерготехмаш" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Машина трубогибочная с механическим приводом для труб диаметром 28-60 мм | ТУ -34-38-10154-80. ТГ-1М. Ремэнергомеханизация |  |  |  | 0,3 | 0,4 | 5 | 0,02 |
| Трубогиб механический для труб диаметром 32-60 мм | ТУ 34-13-10681-84. ТМТ-2. Киевский экспериментальный механический завод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Машина трубогибочная с механическим приводом для труб диаметром 76-108 мм | MT-108. Ремэнергомеханизация |  |  |  | 0,2 | 0,4 | 5 | 0,02 |
| 3.4. Приспособление для зачистки гибов | 142.628. Востокэнергоремонт КМ 259. ПО "Казремэнерго", |  |  |  | 0,2 | 0,5 | 3 | 0,03 |
| Приспособление для зачистки гибов труб | ПЗГ-1. Ремэнергомеханизация |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Приспособление для резки плавников в панели из плавниковых труб. | Р 865. ЭРП "Донбассэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
| Приспособление для снятия плавников и фасок труб 32х6 | ГM 332. Каунасэнергоремонт |  |  |  | 0,2 | 0,5 | 3 | 0,03 |
| 3.6. Приспособление для вырезки панелей плавниковых труб диаметром 32 мм | ВПМ. Ремэнергомеханизация |  |  |  | 0,2 | 0,5 | 3 | 0,03 |
| 3.7. Приспособление для резки плавниковых труб диаметром 32-50 мм | 00164СБ. Ростовэнергоремонт |  |  |  | 0,2 | 0,5 | 3 | 0,03 |
| 3.8. Приспособление для снятия фасок и торцовки труб 51х4, 560х3,5 с малым шагом установки | ГМ-021Г. Каунасэнергоремонт |  |  |  | 0,2 | 0,5 | 3 | 0,03 |
| 3.9. Приспособление для отрезки труб диаметром 28; 32; 38 мм от коллекторов | 142.335. Востокэнергоремонт |  |  |  | 0,2 | 0,5 | 3 | 0,03 |
| 3.10. Приспособление для обрезки труб коллекторов диаметром 32-60 мм | 327.247. Североэнергоремонт |  |  |  | 0,2 | 0,6 | 3 | 0,03 |
| 3.11. Машина переносная для резки труб диаметром 32-60 мм абразивным диском | ТУ 34-38-10384-82. ГМ 438. Каунасэнергоремонт |  |  |  | 0,8 | 0,5 | 3 | 0,13 |
| Переносная машинка для резки труб диаметром 32; 38; 42 мм абразивным диском | ГМ-012Г. Каунасэнергоремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| Машинка переносная для резки труб диаметром 32; 38; 42 мм | ТУ 34-38-10232-81. МРТ-2. Дмитровский электромеханический завод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. Машинка для резки труб и сортовой стали | ТУ 34-13-2310-76. СА-60М. Дмитровский электромеханический завод |  |  |  | 0,3 | 0,5 | 3 | 0,05 |
| 3.13. Труборез переносный | ТУ 34-42-1846-77. ПТМ 32-60. Московский опытно-экспериментальный завод монтажной техники |  |  |  | 1,1 | 0,6 | 3 | 0,22 |
| 3.14. Пила маятниковая для резки труб диаметром до 80 мм абразивом | ТУ 34-38-11289-88. ПМ-1. Ремэнергомеханизация |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 5 | 0,05 |
| Приспособление для механической резки труб диаметром до 108 мм | ТУ 34-38-10627-83. ГМ-515. Каунасэнергоремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| Труборез переносный | ТУ 34-42-1846-77. ПТМ 76-108. Московский опытно-экспериментальный завод монтажной техники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. Станок трубоотрезной для труб диаметром 32-108 мм | ТУ 34-1847-75. TС-108M. Киевский экспериментальный механический завод |  |  |  | 0,2 | 0,4 | 5 | 0,02 |
| 3.16. Приспособление для резки труб диаметром 60; 70; 76 мм в топке котла | М 120. Востокэнергоремонт |  |  |  | 0,4 | 0,5 | 3 | 0,07 |
| 3.17. Приспособление для резки сухарей | PC 32-60. Ремэнергомеханизация |  |  |  | 0,4 | 0,3 | 3 | 0,04 |
| 3.18. Приспособление для отрезки, снятия фасок и зачистки труб диаметром 28-42 мм | СП-977-0. ПО "Средазремэнерго" |  |  |  | 0,4 | 0,5 | 3 | 0,07 |
| 3.19. Приспособление универсальное для обработки концов труб под сварку и УЗК | ТУ 34-38-10333-81. 05К01.00.6388. Ленэнергоремонт |  |  |  | 1,1 | 0,5 | 2 | 0,28 |
| 3.20. Фаскосниматель с наружным захватом для труб диаметром 28-42 мм | ФПН. ПО "Средазремэнерго" |  |  |  | 1,4 | 0,5 | 2 | 0,35 |
| Приспособление для снятия фасок труб диаметром 28; 32; 42; 60 мм | 3801P. Ремэнергомеханизация, КМ 338. ПО "Казремэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
| Приспособление для снятия фасок | ТУ 34-38-10494-82. К-1864. Мосэнергоремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| Станок для снятия фасок труб диаметром 28-83 мм | М 23.00.000. Востокэнергоремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| Фаскосниматель | ТУ 34-38-10716-84. ФТ 28-51. Дальэнеpгoремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| Фасочник для труб диаметром 28-42 мм | К-324А. Харьковэнергоремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21. Приспособление для снятия фасок труб диаметром 44,5; 51 мм | 3802Р. Ремэнергомеханизация |  |  |  | 0,7 | 0,5 | 2 | 0,18 |
| 3.22. Машина ручная для снятия фасок и торцовки труб диаметром 51-60 мм | ТУ 34-13-10231-81. ПТТ-2. Дмитровский электромеханический завод |  |  |  | 0,7 | 0,5 | 2 | 0,18 |
| Приспособление для снятия фасок на трубах диаметром 60 мм | ТУ 34-38-10267-81. 2К-124М1. Южэнергоремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23. Фаскосниматель пневматический с внутренним захватом для труб диаметром 57-108 мм | ТУ 34-38-14608-79. ФПВ. ПО "Средазремэнерго" |  |  |  | 1,4 | 2 | 0,5 | 0,35 |
| Фаскосниматель для труб диаметром 60; 76-108 мм | 142.254. Востокэнергоремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24. Комплект приспособлений для торцовки и зачистки труб | ТУ 34-43-10685-84. ПТЗ-22У2. Опытный завод электромонтажных изделий |  |  |  | 0,6 | 0,5 | 3 | 0,1 |
| 3.25. Приспособление для центровки труб со стяжкой под сварку | ТУ 34-38-14606-78. Л52-2М. Севказэнергоремонт |  |  |  | 1,1 | 0,7 | 1 | 0,77 |
| 3.26. Центраторы для труб диаметром 25-45 мм | К-714. Харьковэнергоремонт |  |  |  | 1,4 | 0,7 | 1 | 0,98 |
| 3.27. Приспособление для центровки труб диаметром 32-60 мм под сварку | ГM-029A. Каунасэнергоремонт |  |  |  | 1,4 | 0,7 | 1 | 0,98 |
| 3.28. Струбцины для центровки труб диаметром 28-76 мм | 142.413. Востокэнергоремонт |  |  |  | 1,4 | 0,7 | 1 | 0,98 |
| 3.29. Центратор для труб диаметром 51-83 мм | К-1201. Харьковэнергоремонт |  |  |  | 1,4 | 0,4 | 1 | 0,56 |
| 3.30. Струбцина для центровки труб диаметром 83 мм | 142.352. Востокэнергоремонт |  |  |  | 1,4 | 0,4 | 1 | 0,56 |
| 3.31. Приспособление для центровки труб диаметром 25-108 мм | ГМ-414. Каунасэнергоремонт |  |  |  | 1,4 | 0,6 | 1 | 0,64 |
| 3.32. Приспособление для обработки отверстий в барабанах | ГM-545. Каунасэнергоремонт |  |  |  | 0,3 | 0,4 | 3 | 0,04 |
| Приспособление для обработки отверстий в барабанах котлов | ТО-5572. ЦРМЗ Мосэнерго |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.33. Приспособление для обработки отверстий коллекторов и выборок в барабанах | 381.006.07, 355.00.00 СБ. Южэнергоремонт |  |  |  | 0,3 | 0,4 | 3 | 0,04 |
| 3.34. Приспособление для выборки дефектов в сварных швах | ГM-626. Каунасэнеpгоремонт |  |  |  | 0,4 | 0,3 | 3 | 0,04 |
| 3.35. Приспособление пневматическое для обработки гнезд коллекторов под штуцера диаметром 60х6 мм | 1-4337. Днепроэнергоремонт |  |  |  | 0,14 | 0,4 | 3 | 0,18 |
| 3.36. Установка водовоздушного душирования | ДУШ. Ремэнергомеханизация |  |  |  | 0,3 | 0,8 | 5 | 0,05 |
| 3.37. Заглушка ершовая внутренняя для труб диаметром 32х4, 542х5 мм,  = 235 кгс/см2 | КМ 390. ПО "Казремэнерго" |  |  |  | 11 | 0,3 | 2 | 1,65 |
| 3.38. Переносная пневматическая ножовка | ГM-079. Каунасэнергоремонт |  |  |  | 0,4 | 0,5 | 5 | 0,04 |

4. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДОВ

| Наименование | Шифр. ГОСТ. Чертеж. Предприятие-изготовитель или разработчик |  | Количество оснастки на 10 чел., шт. | Коэффициент использования | Срок службы, год | Восполнение на один капремонт, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Приспособление для газовой резки труб диаметром, мм: |  |  |  |  |  |  |
| 133-159 | 315.00.000 |  | 1,6 | 0,5 | 2 | 0,4 |
| 219-273 | 078.00.000 |  | 1,2 | 0,5 | 2 | 0,3 |
| 325-426 | 155.00.000 |  | 1,2 | 0,5 | 2 | 0,3 |
| 478-530 | М30.00.000 Востокэнергоремонт |  | 1,2 | 0,5 | 2 | 0,3 |
| Приспособление для газовой резки труб диаметром 219-426 мм со снятием фаски | 142.541.00.000. Востокэнергоремонт |  | 0,8 | 0,5 | 2 | 0,2 |
| 4.2. Приспособление для обработки концов труб диаметром 108-159 мм | ГM-642. Каунасэнергоремонт |  | 1,2 | 0,5 | 1,5 | 0,4 |
| Приспособление для обработки концов трубопроводов диаметром 133-159 мм | ТУ 34-38-10061-80. К-182Г. Харьковэнергоремонт |  |  |  |  |  |
| 4.3. Приспособление для обработка концов труб диаметром 219-273 мм | ГM-661. Каунасэнергоремонт |  | 1,2 | 0,5 | 1,5 | 0,4 |
| Приспособление для обработки концов трубопроводов диаметром 190-273 мм | ТУ 34-38-10061-80. К-113Г. Харьковэнергоремонт |  |  |  |  |  |
| 4.4. Приспособление для обработки концов труб диаметром 325-426 мм | ГM-662. Каунасэнергоремонт |  | 1,2 | 0,5 | 1,5 | 0,4 |
| Приспособление для обработки концов трубопроводов диаметром 325-377 мм | ТУ 34-38-10061-80. К-208Б. Харьковэнергоремонт |  |  |  |  |  |
| 4.5. Приспособление для обработки кромок труб диаметром 108; 133; 159; 168 мм | ТУ 34-38-10058-89. 2031P. Ремэнергомеханизация |  | 1,6 | 0,5 | 3 | 0,27 |
| 4.6. Машина-полуавтомат для гибки труб диаметром 108-159 мм | МПТ-159. Ремэнергомеханизация |  | 0,4 | 0,4 | 5 | 0,03 |
| Трубогибочный станок для гибки труб диаметром 133-159 мм | ТУ 34-38-11434-89. ПО "Средазремэнерго" |  |  |  |  |  |
| 4.7. Фаскосниматель с фрезой для труб диаметром 133-159 мм | ПО " Средазремэнерго" |  | 1,6 | 0,5 | 3 | 0,27 |
| Приспособление для снятия фасок и торцовки труб диаметром 32-159 мм | ТУ 34-38-11436-89. ФС 32-159. ПО "Казремэнерго" |  |  |  |  |  |
| 4.8. Приспособление для резки труб диаметром 133 мм | КМ-237. Севказэнергоремонт |  | 0,8 | 0,5 | 3 | 0,13 |
| 4.9. Приспособление для резки труб диаметром 159-426 мм | М 817. Целинэнергоремонт |  | 0,8 | 0,5 | 3 | 0,13 |
| 4.10. Приспособление для центровки и стяжки трубопроводов диаметром, мм: |  |  |  |  |  |  |
| 108-168 | ГM-489 |  | 3,2 | 0,7 | 1 | 2,14 |
| 219-273 | ГM-501 |  | 3,2 | 0,7 | 1 | 2,14 |
| 325-426 | ГM-663 Каунасэнергоремонт |  | 3,2 | 0,7 | 1 | 2,14 |
| 4.11. Приспособление для изготовления закладных колец | Ремэнергомеханизация |  | 3,2 | 0,7 | 2 | 1,07 |
| 4.12. Вальцы для гнутья подкладных колец | 142.653.00.000. Востокэнергоремонт |  | 0,8 | 0,5 | 3 | 0,13 |
| 4.13. Приспособление для зачистки гибов трубопроводов под УЗК | КМ-259. ПО "Казремэнерго" |  | 1,6 | 0,5 | 3 | 0,27 |
| 4.14. Приспособление для отрезки штуцеров от коллекторов диаметром 219 мм абразивным диском | 8102.277. ПО "Средазремэнерго" |  | 0,8 | 0,5 | 3 | 0,13 |
| 4.15. Приспособление для зачистки сварных швов | ГM-625. Каунасэнергоремонт, РШЭВ-125. Дмитровский электромеханический завод |  | 1,6 | 0,5 | 3 | 0,27 |

5. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА АРМАТУРЫ

| Наименование | Шифр. ГОСТ. Чертеж. Предприятие-изготовитель или разработчик | Количество оснастки на 10 чел., шт. | Коэффициент использования | Срок службы, год | Восполнение на один капремонт, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Гидравлический домкрат для извлечения крышек со шпинделем из корпусов задвижек: |  |  |  |  |  |
| Dy 100-150 мм | ГМ-062Б | 1,2 | 0,6 | 2 | 0,36 |
| Dy 200-300 мм | ГM-062B Каунасэнергоремонт | 1,2 | 0,6 | 2 | 0,36 |
| 5.2. Гидравлический домкрат для осадки крышек задвижек: |  |  |  |  |  |
| Dy 100-150 мм | ОКБ-038 | 1,6 | 0,6 | 2 | 0,48 |
| Dy 200-350 мм | ОКБ-039 Каунасэнергоремонт | 1,6 | 0,6 | 2 | 0,48 |
| 5.3. Домкрат гидравлический специальный грузоподъемностью 18 т для изготовления сальниковых колец для уплотнения штоков арматуры | ГM-067A. Каунасэнергоремонт | 0,5 | 0,4 | 2 | 0,1 |
| 5.4. Зенкер конический | ОКБ 1033. Каунасэнергоремонт | 1 | 0,4 | 2 | 0,2 |
| 5.5. Приспособление для вырезки круглых неметаллических прокладок | ГМ-568. Каунасэнергоремонт | 0,8 | 0,4 | 2 | 0,16 |
| 5.6. Приспособление для извлечения сальниковых колец из корпусов вентилей Dy 10 мм | КМ-580. ПО "Казремэнерго" | 0,8 | 0,6 | 3 | 0,16 |
| 5.7. Приспособление для извлечения штока с сальниковой набивкой из корпусов вентилей Dy 10 мм и Dy 20 мм | КМ-337. ПО "Казремэнерго" | 0,8 | 0,4 | 4 | 0,08 |
| 5.8. Станок для притирки посадочных мест задвижек Dy 125 мм и более | КМ-308. ПО "Казремэнерго" | 0,8 | 0,5 | 4 | 0,1 |
| 5.9. Приспособление для притирки седел фланцевых вентилей Dy 50 мм | КМ-252. ПО "Казремэнерго" | 0,8 | 0,4 | 2 | 0,16 |
| 5.10. Станок для притирки тарелок, клапанов арматуры | ГM-028. Каунасэнергоремонт | 0,8 | 0,4 | 2 | 0,16 |
| 5.11. Приспособление для притирки тарелок арматуры. | ГМ-437. Каунасэнергоремонт | 0,8 | 0,4 | 2 | 0,16 |
| 5.12. Приспособление для притирки тарелок, седел и шиберов | КМ-297. ПО "Казремэнерго" | 0,8 | 0,4 | 2 | 0,16 |
| 5.13. Приспособление для притирки тарелок задвижек с подъемным механизмом | ГM-479. Каунасэнергоремонт | 0,8 | 0,4 | 2 | 0,16 |
| 5.14. Приспособление для проточки седел вентилей и обратных клапанов Dy 110-225 мм | A-2514. Центрэнергомонтаж | 0,5 | 0,4 | 2 | 0,1 |
| 5.15. Приспособление для фрезеровки седел бесфланцевых вентилей: |  |  |  |  |  |
| Dy 10 мм | КМ-451 | 0,4 | 0,5 | 3 | 0,07 |
| Dy 20 мм | КМ-463 | 0,4 | 0,5 | 3 | 0,07 |
| Dy 50 мм | КМ-298 ПО "Казремэнерго" | 0,4 | 0,5 | 3 | 0,07 |
| 5.16. Приспособление для фрезеровки седел фланцевых вентилей: |  |  |  |  |  |
| Dy 10 мм | КМ-299 | 0,8 | 0,5 | 3 | 0,13 |
| Dy 20 мм | КМ-300 ПО "Казремэнерго" | 0,8 | 0,5 | 3 | 0,13 |
| 5.17. Приспособление для шлифовки и притирки седел регулирующих и дроссельных клапанов Dy 100 мм | КМ-553. ПО "Казремэнерго" | 0,4 | 0,6 | 3 | 0,08 |
| 5.18. Приспособление для шлифовки седел вентилей: | ТУ 34-38-10404-82 |  |  |  |  |
| Dy 10 мм | ГM-068A | 0,8 | 0,6 | 3 | 0,16 |
| Dy 20 мм | ГM-068 Каунасэнергоремонт | 0,8 | 0,6 | 3 | 0,16 |
| 5.19. Приспособление для шлифовки седел бесфланцевых вентилей на месте установки Dy 50 мм | ТУ 34-38-10302-81. ГM-046A. Волгоэнергоремонт | 1,4 | 0,6 | 3 | 0,21 |
| 5.20. Приспособление для шлифовки седел задвижек В-780у Dy 400 мм | КМ-696. ПО "Казремэнерго" | 0,8 | 0,6 | 3 | 0,16 |
| 5.21. Приспособление для шлифовки седел корпусов задвижек: | ТУ 34-38-10094-88 |  |  |  |  |
| Dy 100-200 мм | ПШ-1 | 0,8 | 0,6 | 3 | 0,16 |
| Dy 225-400 мм | ПШ-2 Ремэнергомеханизация | 0,8 | 0,6 | 3 | 0,16 |
| 5.22. Съемник сальниковых втулок | ОКБ-041. Каунасэнергоремонт | 0,8 | 0,4 | 4 | 0,08 |

6. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ

| Наименование | Шифр. ГОСТ. Чертеж. Предприятие-изготовитель или разработчик | Количество оснастки на 10 чел., шт. | Коэффициент использования | Срок службы, год | Восполнение на один капремонт, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Захват для выемки пакетов набивки | Мосэнергоремонт | 0,6 | 0,3 | 4 | 0,04 |
| 6.2. Приспособление для очистки труб воздухоподогревателей | Востокэнергокотлоочистка | 2 | 0,6 | 2 | 0,6 |
| 6.3. Привод замедленного вращения ротора | Львовский филиал ЦКБ Энергоремонта | 0,4 | 0,4 | 2 | 0,08 |
| 6.4. Приспособление для фрезеровки фланцев ротора | Южэнергоремонт | 0,7 | 0,3 | 2 | 0,1 |
| 6.5. Приспособление для выпрессовки и запрессовки цевок на роторах РВП | Львовский филиал ЦКБ Энергоремонта, Тюменьэнерго | 0,7 | 0,6 | 2 | 0,21 |
| 6.6. Приспособление для удаления насадок из труб | Черт.1077. ПО "Казремэнерго" | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 |
| 6.7. Стенд для очистки пакетов нагревательной набивки РВП | Южэнергоремонт | 0,3 | 0,6 | 5 | 0,04 |
| 6.8. Стенд для сборки пакетов | Львовский филиал ЦКБ Энергоремонта | 0,3 | 0,5 | 5 | 0,03 |
| 6.9. Суппорт для проточки фланцев ротора | 08.8950.001. Таганрогский котельный завод | 0,6 | 0,4 | 5 | 0,05 |
| 6.10. Струбцины для установки полос радиальных уплотнений | Львовский филиал ЦКБ Энергоремонта | 1 | 0,4 | 8 | 0,05 |
| 6.11. Съемник гидравлический ручной | СГР-12. Волжское объединение "Энерготехмаш" | 0,3 | 0,4 | 4 | 0,03 |
| 6.12. Съемник для выпрессовки колодок | Львовский филиал ЦКБ Энергоремонта | 0,7 | 0,3 | 4 | 0,05 |
| 6.13. Съемник гидравлический для снятия подшипников с верхней опоры РВП | Североэнергоремонт | 0,3 | 0,3 | 4 | 0,02 |
| 6.14. Тележка для транспортирования пакетов | Южэнергоремонт | 0,2 | 0,4 | 5 | 0,02 |
| 6.15. Устройство для демонтажа подшипников нижней опоры РВП | К-430280. Таганрогский котельный завод. К-491248. Североэнергоремонт | 0,3 | 0,3 | 4 | 0,02 |
| 6.16. Устройство для снятия внутреннего кольца подшипника с вала РВП | Львовский филиал ЦКБ Энергоремонта | 0,3 | 0,2 | 3 | 0,02 |

7. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА ВРАЩАЮЩИХСЯ КОТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

| Наименование | Шифр. ГОСТ. Чертеж. Предприятие-изготовитель или разработчик |  | Количество оснастки на 10 чел., шт. | Коэффициент использования | Срок службы, год | Восполнение на один капремонт, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Автомат для наплавки бил молотковых мельниц | У-877. Полтавский турбомеханический завод |  | 0,5 | 0,5 | 5 | 0,05 |
| 7.2. Аппарат индукционного нагрева подшипников | Ленинградский электромеханический завод |  | 0,3 | 0,4 | 3 | 0,04 |
| 7.3. Дробеструйная установка для зачистки заготовок бил перед наплавкой | Свердловэнергоремонт |  | 0,5 | 0,5 | 3 | 0,08 |
| 7.4. Приспособление для перебронировки шаровых мельниц | УПМ-042. Ремэнергомеханизация |  | 0,5 | 0,4 | 5 | 0,04 |
| 7.5. Станок для обработки отверстий диаметром 50-70Н7 венцовых шестерен шаровых мельниц Ш-50А и Ш-50 | Черт.38100607224. Мосэнергоремонт |  | 0,5 | 0,3 | 3 | 0,05 |
| 7.6. Суппорт | - |  | 1,5 | 0,4 | 5 | 0,12 |
| 7.7. Скобы для центровки полумуфт | Красноярскэнергоремонт |  | 2 | 0,4 | 8 | 0,1 |
| 7.8. Съемник винтовой трехлопастный | ГM-099, ГM-129, ГM-488. Каунасэнергоремонт, КM-140. ПО "Казремэнерго" |  | 1 | 0,4 | 4 | 0,1 |
| Универсальный съемник для снятия подшипников и полумуфт с валов | КМ-265. ПО "Казремэнерго" |  |  |  |  |  |
| 7.9. Съемник для полумуфт дутьевых и мельничных вентиляторов | М 172. Востокэнергоремонт |  | 1 | 0,4 | 4 | 0,1 |
| 7.10. Съемник гидравлический грузоподъемностью 50 т | ГM-499. Каунасэнергоремонт |  | 1 | 0,4 | 5 | 0,08 |

8. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА ТУРБИН

| Наименование | Шифр. ГОСТ. Чертеж. Предприятие-изготовитель или разработчик |  |  |  |  |  | Количество оснастки на 10 чел., шт. | Коэффициент использования | Срок службы, год | Восполнение на один капремонт, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. Автоматическое приспособление для проточки концевых и диафрагменных уплотнений турбин | Т 294. ПО "Сибремэнерго" |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,4 | 2 | 0,1 |
| 8.2. Балансировочный станок | 1А29-ОМ. ПО "Средазремэнерго" |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,2 | 5 | 0,01 |
| Приспособление для маятниковой проверки роторов | Т 289. Черт.323.487. Востокэнергоремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Борштанга | Черт.РТ-200-50. ХФ ЦКБ Энергоремонта |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,3 | 5 | 0,03 |
| Борштанга с упорами | Челябэнергоремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. Гидрогайковерт | ГM-535, ГM-555, ГM-554, ГM-599; ГM-601, ГM-602. Каунасэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,3 | 2 | 0,12 |
| 8.5. Гидродомкрат для выдавливания заклепок | T-01-53, Т-01-80. Харьковэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,3 | 2 | 0,08 |
| Приспособление ручное гидравлическое для выдавливания заклепок из дисков паровых турбин | Т 4869. Мосэнергоремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. Ключ специальный для предварительной затяжки колпачковых гаек горизонтального разъема обойм уплотнений и диафрагм | Т-02-05. ХТГЗ |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,1 | 2 | 0,03 |
| 8.7. Крышка защитная на фланцы перепускных труб | Черт.РТ-200-122. ХФ ЦКБ Энергоремонта |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,4 | 8 | 0,03 |
| 8.8. Крышка внутренняя для клапанов | TP-14-500. Южэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,4 | 8 | 0,01 |
| 8.9. Крышка наружная для клапанов | TP-14-300. Южэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,4 | 8 | 0,01 |
| 8.10. Крышка специальная для маслоохладителя | РT-300Х-359. ХФ ЦКБ Энергоремонта |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,4 | 8 | 0,01 |
| 8.11. Ложементы для подшипников | Т-279 |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,4 | 6 | 0,02 |
|  | Т-275 Южэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,4 | 6 | 0,02 |
| 8.12. Ложемент для фальшвала | Т-233. Южэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,4 | 6 | 0,03 |
| 8.13. Ложемент для корпусов боковых регулирующих клапанов | T-241. Южэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,4 | 6 | 0,03 |
| 8.14. Ложемент для регулирующих клапанов | Т-242. Южэнеpгоремонт |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,4 | 8 | 0,01 |
| 8.15. Маслостанция | ГМ-590. Каунасэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,3 | 2 | 0,12 |
| Пневмогидроусилитель | ГМ-584. Каунасэнергоремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пневмогидропреобразователь | Т-668. Востокэнергоремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.16. Нагреватели | ТЭН-76Л |  |  |  |  |  | 1,5 | 0,5 | 2 | 0,38 |
|  | ТЭН-100Л |  |  |  |  |  | 1,5 | 0,5 | 2 | 0,38 |
|  | ТЭН-160Л Волгоэнергоремонт |  |  |  |  |  | 1,5 | 0,5 | 2 | 0,38 |
| 8.17. Палец для проворота ротора | T-21-09. Харьковэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,3 | 2 | 0,08 |
| 8.18. Пресс для разборки роторов турбин | Т-949. Казэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 2 | 0,05 |
| 8.19. Приспособление для выпрессовки болтов муфты РВД и РСД | Т-21-08. Харьковэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,3 | 2 | 0,08 |
| Приспособление для выпрессовки болтов из полумуфт | Черт.1148. Ростовэнергоремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.20. Приспособление для осевого сдвига роторов | ПР-231/3. Дальэнергоремонт, черт.323.411. Востокэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,3 | 3 | 0,05 |
| 8.21. Приспособление для снятия фасок в отверстиях дисков роторов турбин | А 1371. Свердловэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,2 | 3 | 0,02 |
| 8.22. Приспособление для фрезерования заплечиков уплотнений | Т-2887. Уралэнергоремонт, T-01-32. Харьковэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,3 | 5 | 0,03 |
| 8.23. Приспособление для фрезеровки канавки под уплотнение на разъемах цилиндров турбин | T-01-62. Харьковэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,2 | 3 | 0,03 |
| 8.24. Приспособление для фрезеровки торцов сегментов уплотнений | Т-2903. Уралэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,3 | 5 | 0,03 |
| 8.25. Приспособление для измерения длины шпилек, подлежащих затяжке с подогревом | Черт.1Т-72. Ленэнергоремонт, ТР-85-494. ХТГЗ |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,1 | 4 | 0,01 |
| 8.26. Приспособление для шлифовки шеек роторов турбин | Калининэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,3 | 3 | 0,05 |
| Приспособление для наружного вибрационного хонингования (обработка шеек роторов) | Т-245. Востокэнергоремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.27. Приспособление для фрезеровки лопаток роторов | T-01-56. Харьковэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,15 |
| 8.28. Приспособление для гибких уплотнительных сегментов | Чepт.КХ-1723-0100. ХТГЗ |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,2 | 3 | 0,02 |
| 8.29. Приспособление для обработки отверстий муфт | Т-425. Казэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,1 | 2 | 0,03 |
| Привод с механической подачей | Р880.00.СБ. ЭРП "Донбассэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приспособление для обработки отверстий полумуфт турбин | ГМ-431, ГМ-533. Каунасэнергоремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приспособление для райберовки отверстий муфт | Т-3086. Уралэнергоремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приспособление для расточки отверстий под соединительные болты в полумуфтах турбин и насосов | Ленэнергоремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.30. Приспособление для оживления ротора | Б-11393652. ЛМЗ |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,1 | 3 | 0,01 |
| 8.31. Приспособление для проточки цилиндров турбин | ГМ-459. Каунасэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,2 | 2 | 0,05 |
| 8.32. Приспособление сверлильно-фрезерное (высверливание шпилек разъемов цилиндров и клапанов) | Черт.323.455. Востокэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,2 | 2 | 0,05 |
| 8.33. Приспособление для изгибания бандажей | Т-257. Казэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,3 | 2 | 0,08 |
| 8.34. Приспособление для обработки центрального отверстия ротора | Черт.323.410, 323.371. Востокэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,1 | 2 | 0,02 |
| 8.35. Приспособление для зачистки разгрузочных отверстий (при проведении контроля металла) | Черт.323.398. Востокэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,1 | 2 | 0,02 |
| 8.36. Приспособление для проточки постелей подшипников | Черт.323.342. Востокэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 2 | 0,05 |
| 8.37. Приспособление для выборки дефектов в корпусах турбин | Черт.142.642. Востокэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,4 | 2 | 0,06 |
| 8.38. Пресс эксцентриковый ручной для пробивания бандажной ленты | Т-01-81, T-01-52. Харьковэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 2 | 0,05 |
| Пресс эксцентриковый с механическим приводом | Т-01-26. Харьковэнергоремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.39. Приспособление для выпрессовки лопаток из дисков рабочих колес НД турбины | 1М-37. Казэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,4 | 2 | 0,1 |
| 8.40. Приспособление для оттяжки усиков в уплотнениях турбин | Т-01-114. Харьковэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,2 | 3 | 0,03 |
| 8.41. Приспособление для обработки заплечиков уплотнений и подрезки усов | Черт.381.200, 142.212. ПО "Сибремэнерго" |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,4 | 3 | 0,06 |
| 8.42. Приспособление для шлифовки разъемов цилиндров паровых турбин | ЦРМЗ Мосэнерго |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,2 | 2 | 0,05 |
| 8.43. Приспособление для обработки посадочных мест обойм диафрагм и концевых уплотнений ЦВД турбин | Ленэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,4 | 2 | 0,1 |
| 8.44. Приспособление для протягивания пазов в полумуфтах турбин (пружинные полумуфты) | Ленэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,1 | 2 | 0,02 |
| 8.45. Станок для проточки заплечиков сегментов уплотнений | Черт.323.507. Востокэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 5 | 0,02 |
| 8.46. Станок для фрезерования углублений на фланцах турбин | ША 1904. Свердловэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,2 | 5 | 0,01 |
| 8.47. Станок для проточки уплотнений диафрагм | А 1948. Свердловэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,4 | 5 | 0,02 |
| 8.48. Сверлильная головка для сверления отверстий под штифты в замковых лопатках | TP-05-130. Харьковэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,4 | 2 | 0,06 |
| 8.49. Устройство для ввода ультразвукового искателя в осевой канал цельнокованых роторов паровых турбин | ТД 15A-0000. Казэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,2 | 2 | 0,03 |
| 8.50. Удлинитель шарнирный к пневмогайковерту | Черт.323.497. Востокэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,3 | 8 | 0,02 |
| 8.51. Установка для очистки картеров от масла и шлама | Черт.323.369. Востокэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 3 | 0,08 |
| Установка для удаления грязи и шлама из труднодоступных мест | Т-2-0-001. Южэнергоремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.52. Универсальный съемник для снятия подшипников и полумуфт | КМ 265. Казэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,6 | 4 | 0,08 |
| 8.53. Установка для чистки лопаточного аппарата | Т-596. Центрказэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,6 | 3 | 0,1 |
| 8.54. Угловое сверлильное приспособление (обработка отверстий в дисках роторов) | УСП-3, УСП-3Б. Харьковэнергоремонт |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 2 | 0,05 |
| 8.55. Чеканка для уплотнения лопаток на роторах | Т-525 |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,3 | 1 | 0,15 |

9. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА ТУРБИННО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Наименование | Шифр. ГОСТ. Чертеж. Предприятие-изготовитель или разработчик |  | Количество оснастки на 10 чел., шт. | Коэффициент использования | Срок службы, год | Восполнение на один капремонт, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. Балансировочный станок | 3Т-085. Сумской насосный завод |  | 0,5 | 0,2 | 5 | 0,02 |
| Балансировочный станок для роторов насосов | Т-935. Казэнергоремонт |  |  |  |  |  |
| 9.2. Вальцовки телескопические | BT-16-30. Казэнергоремонт |  | 2,5 | 0,6 | 1 | 1,5 |
| Вальцовки | ГM-462. Каунасэнергоремонт |  |  |  |  |  |
| Вальцовки | Черт.323.414. Востокэнергоремонт |  |  |  |  |  |
| 9.3. Головка выпрессовочная (для выпрессовки конденсаторных трубок и колокольчиков из трубных досок) | Черт.323.412. Востокэнергоремонт |  | 1 | 0,5 | 2 | 0,25 |
| Приспособление для выпрессовки трубок | Черт.142.164. Головное предприятие ПО "Сибремэнерго" |  |  |  |  |  |
| 9.4. Нагреватель эжекционный | Дальэнергоремонт |  | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 |
| 9.5. Пистолет эжекционный для механической очистки трубок | РТ-300Х-105, РТ-200-248.ХФ ЦКБ Энергоремонта |  | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 |
| 9.6. Приспособление для отрезки трубок диаметром 16-30 мм | Т-657, Т-809, Т-676, Т-649. Казэнеpгоремонт |  | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |
| Приспособление для обрезки трубок конденсатора | Черт.323.450. Востокэнергоремонт |  |  |  |  |  |
| 9.7. Приспособление для правки трубок конденсатора | Черт.323.360. Востокэнергоремонт |  | 1 | 0,3 | 2 | 0,15 |
| 9.8. Приспособление для центровки промвала и вала насоса | PBT-160.19.3. ЦКБ Энергоремонта |  | 0,5 | 0,3 | 1 | 0,15 |
| 9.9. Приспособление для снятия разгрузочного диска | Н17.59.501. Сумской насосный завод |  | 0,5 | 0,3 | 2 | 0,08 |
| 9.10. Приспособление для выемки внутреннего корпуса с ротором | Черт.806.15.501. Сумской насосный завод |  | 0,5 | 0,3 | 2 | 0,08 |
| 9.11. Приспособление для кантовки внутреннего корпуса насоса | РВТ-160-19.1, PBT-200-21.1. ЦКБ Энергоремонта |  | 0,5 | 0,3 | 2 | 0,08 |
| 9.12. Приспособление для снятия втулки соединительной муфты с вала насоса | Черт.806.07.507. Сумской насосный завод |  | 0,5 | 0,3 | 4 | 0,02 |
| 9.13. Приспособление для притирки торцов рабочих колес насосов | Черт.П8-431. Сумской насосный завод |  | 0,5 | 0,3 | 2 | 0,08 |
| Притир торцов рабочих колес | PBT-200-21.2. ЦКБ Энергоремонта |  | 0,5 | 0,3 | 2 | 0,08 |
| 9.14. Приспособление для снятия подшипников с рабочего колеса | Черт.807-01-80. Сумской насосный завод |  | 0,5 | 0,2 | 4 | 0,03 |
| 9.15. Привод с гибким валом трехскоростной (для обработки труб конденсаторов) | T-01-36. Харьковэнергоремонт |  | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |
| 9.16. Установка для заводки трубок в конденсатор | Черт.323.450. Востокэнергоремонт |  | 0,5 | 0,3 | 2 | 0,08 |
| 9.17. Установка гидравлическая с ручным насосом | ГM-017A. Каунасэнергоремонт |  | 0,5 | 0,4 | 2 | 0,1 |
| 9.18. Съемник | ГM-129. Каунасэнергоремонт |  | 1 | 0,4 | 4 | 0,1 |

10. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА ТУРБОГЕНЕРАТОРА

| Наименование | Шифр. ГОСТ. Чертеж. Предприятие-изготовитель или разработчик |  | Количество оснастки на 10 чел., шт. | Коэффициент использования | Срок службы, год | Восполнение на один капремонт, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1. Гидравлическая прессформа для изготовления гильз роторов турбогенератора | Черт.2416. Ростовэнергоремонт |  | 0,7 | 0,3 | 5 | 0,04 |
| 10.2. Домкрат клиновой | - |  | 1,3 | 0,6 | 2 | 0,4 |
| 10.3. Индуктор для нагрева бандажных колец | 08.Э-460. Львоватомэнергоремонт |  | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 10.4. Ключ с длинной ручкой | Ростовэнергоремонт |  | 1 | 0,3 | 3 | 0,1 |
| 10.5. Приспособление для измерения воздушного зазора | Черт.3222. Ростовэнергоремонт |  | 0,7 | 0,3 | 10 | 0,02 |
| 10.6. Приспособление для подвески ротора | Завод "Электротяжмаш" |  | 1,5 | 0,4 | 8 | 0,08 |
| 10.7. Приспособление для опрессовки газоохладителей (комплект) | - |  | 0,7 | 0,3 | 5 | 0,04 |
| 10.8. Приспособление для проточки контактных колец | М 5023. Ленэнергоремонт |  | 0,7 | 0,3 | 5 | 0,04 |
| 10.9. Приспособление для монтажа газоохладителей | - |  | 0,7 | 0,2 | 8 | 0,02 |
| 10.10. Приспособление для вентиляционных испытаний соединительных шин | Ростовэнергоремонт |  | 0,7 | 0,3 | 8 | 0,03 |
| 10.11. Приспособление для испытания концевых выводов на газоплотность | Черт.П 1949Б. Ростовэнергоремонт |  | 1 | 0,3 | 5 | 0,06 |
| 10.12. Приспособление для фиксации ротора со стороны контактных колец | Ростовэнергоремонт |  | 0,7 | 0,3 | 10 | 0,02 |
| 10.13. Пистолет для промывки трубок газоохладителей | Черт.2310. Ростовэнергоремонт |  | 0,7 | 0,4 | 3 | 0,09 |
| 10.14. Приспособление для шабровки разъемов деталей водородных уплотнений | Черт.3502. Ростовэнергоремонт |  | 1,3 | 0,3 | 5 | 0,08 |
| 10.15. Приспособление для вывода и заводки ротора в статор | - |  | 0,7 | 0,3 | 15 | 0,01 |
| 10.16. Приспособление (стационарное) для нагрева бандажных колец ротора | - |  | 0,7 | 0,3 | 5 | 0,04 |
| 10.17. Приспособление для надевания и снятия бандажного кольца ротора | Мосэнергоремонт |  | 0,7 | 0,3 | 15 | 0,01 |
| 10.18. Приспособление для надевания и снятия вентилятора | Черт.Э-4066. Мосэнергоремонт |  | 0,7 | 0,3 | 25 | 0,01 |
| 10.19. Приспособление для опрессовки изоляции втулки контактных колец | Мосэнергоремонт |  | 0,7 | 0,4 | 6 | 0,05 |
| 10.20. Приспособление для шлифовки упорного диска ротора | Э-3922. Мосэнергоремонт |  | 0,7 | 0,3 | 5 | 0,04 |
| 10.21. Приспособление для обработки упорных дисков ротора турбогенератора | Черт.323372.00. Головное предприятие "Сибремэнерго" |  | 0,7 | 0,4 | 5 | 0,06 |
| 10.22. Приспособление для контроля продуваемости цепей ротора (комплект) | Черт.8Р315. Мосэнергоремонт |  | 0,7 | 0,3 | 8 | 0,03 |
| 10.23. Приспособление для надевания и снятия контактных колец ротора | - |  | 0,7 | 0,3 | 7 | 0,03 |
| 10.24. Приспособление для заводки щита | - |  | 0,7 | 0,3 | 10 | 0,02 |
| 10.25. Приспособление для шлифовки контактных колец и упорных гребней ротора турбогенератора | ГM-114. Каунасэнергоремонт |  | 0,7 | 0,5 | 3 | 0,12 |
| Приспособление для обработки упорных гребней ротора | Черт.323.372. Востокэнергоремонт |  |  |  |  |  |
| 10.26. Приспособление для выемки катушек роторов косвенного охлаждения турбогенератора | ПВК.01.00 СБ, ПВК.02.00 СБ. Казремэнерго |  | 0,7 | 0,3 | 5 | 0,04 |
| 10.27. Печь для отжига меди роторных катушек | П002.00 СБ. Казремэнерго |  | 0,7 | 0,4 | 8 | 0,03 |
| 10.28. Скоба для проверки шабровки упорного диска | Черт.2825. Ростовэнергоремонт |  | 0,7 | 0,2 | 3 | 0,05 |
| 10.29. Съемник гидравлический для снятия полумуфт роторов и бандажей | ГM-468. Каунасэнергоремонт |  | 0,7 | 0,2 | 1 | 0,14 |
| 10.30. Станок для резки твердой изоляции (стеклотекстолита толщиной 50 мм) | Казремэнерго |  | 0,7 | 0,3 | 8 | 0,03 |
| 10.31. Тележка для кантования газоохладителей | Мосэнергоремонт |  | 0,7 | 0,3 | 8 | 0,03 |
| 10.32. Установка для заклиновки и расклиновки пазов ротора турбогенератора | Г3.01. Казремэнерго |  | 0,7 | 0,4 | 3 | 0,09 |

11. ИНСТРУМЕНТ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ РУЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

| Наименование | Шифр. ГОСТ. Чертеж. Предприятие-изготовитель или разработчик |  | Количество оснастки на 10 чел., шт. | Коэффициент использования | Срок службы, год | Восполнение на один капремонт, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. Гайковерт ручной пневматический прямой | ИП-3126, ИП-3127. Московский завод "Пневмостроймашина" |  | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 0,07 |
|  | ИП-3128. Свердловский завод "Пневмостроймашина |  | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 0,07 |
| 11.2. Машина ручная резьбонарезная пневматическая | ИП-3403А. Московский завод "Пневмостроймашина" |  | 0,08 | 0,5 | 1,5 | 0,03 |
| 11.3. Машина ручная сверлильная пневматическая прямая | ИП-1016А. Свердловский завод "Пневмостроймашина" |  | 0,36 | 0,5 | 1,5 | 0,12 |
|  | ИП-1019, ИП-1026, ИП-1027. Московский завод "Пневмостроймашина" |  |  |  |  |  |
| 11.4. Машина ручная шлифовальная пневматическая прямая | ИП-2014А. Конаковский завод механизированного инструмента |  | 0,64 | 0,5 | 1,5 | 0,21 |
| 11.5. Машина ручная шлифовальная пневматическая торцевая | ИП-2015. Конаковский завод механизированного инструмента |  | 0,64 | 0,5 | 1,5 | 0,21 |
|  | ИП-2203. Свердловский завод "Пневмостроймашина" |  |  |  |  |  |
| 11.6. Молоток отбойный | МО-6П. Томский электромеханический завод им. Бахрушева |  | 0,36 | 0,6 | 1,5 | 0,14 |
| 11.7. Ножницы ручные пневматические вырубные | ИП-5502. Конаковский завод механизированного инструмента |  | 0,12 | 0,5 | 1,5 | 0,04 |
| 11.8. Распылитель пневматический | КРП-3 |  | 0,08 | 0,6 | 1,5 | 0,03 |
| 11.9. Рукава резиновые напорные | ГОСТ 18698-79* |  | 60 м | 1,0 | 1 | 60 м |
| 11.10. Удлинитель шарнирный к пневмогайковерту | 323.497. Востокэнергоремонт |  | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 0,07 |

12. ИНСТРУМЕНТ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЙ

| Наименование | Шифр. ГОСТ. Чертеж. Предприятие-изготовитель или разработчик |  | Количество оснастки на 10 чел., шт. | Коэффициент использования | Срок службы, год | Восполнение на один капремонт, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1. Автомат для отключения напряжения холостого хода преобразователя питания электрифицированного инструмента | ГНТ-034, АОПр-13. ПО "Казремэнерго" |  | 1,2 | 0,9 | 2 | 0,54 |
| 12.2. Кабель гибкий с резиновой изоляцией | КГ 3х1,5 мм2 ТУ 16.К73-05-88 |  | 10 м | 1,0 | 1 | 10 м |
| 12.3. Машина ручная сверлильная электрическая | ИЭ-1017А. Выборгский завод "Электроинструмент" ИЭ-1035. Ростовский-на-Дону завод "Электроинструмент" |  | 0,56 | 0,5 | 1,5 | 0,19 |
| 12.4. Машина ручная шлифовальная электрическая прямая | ИЭ-2004Б. Выборгский завод "Электроинструмент" |  | 0,32 | 0,5 | 1,5 | 0,11 |
| 12.5. Машина ручная шлифовальная электрическая с гибким валом | ИЭ-8201Б. Выборгский завод "Электроинструмент" |  | 0,24 | 0,5 | 1,5 | 0,08 |
| 12.6. Ножницы | ИЭ-5404.Конаковский завод механизированного инструмента |  | 0,24 | 0,5 | 3 | 0,04 |
| 12.7. Преобразователь частоты тока | ИЭ-9405-I, ИЭ-9406-II. Выборгский завод "Электроинструмент" |  | 0,48 | 0,5 | 2 | 0,12 |
| 12.8. Соединение штепсельное трехполюсное электрическое | ИЭ-9901А-1, ИЭ-9902А-1. Ярославский завод "Красный маяк" |  | 1,52 | 1,0 | - | 1,52 |
| 12.9. Устройство защитно-отключающее электрическое | ИЭ-9813, ИЭ-9814. Выборгский завод "Электроинструмент" |  | 0,14 | 0,97 | 2 | 0,07 |

13. РУЧНОЙ И РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

| Наименование | Шифр. ГОСТ. Чертеж. Предприятие-изготовитель или разработчик |  | Количество оснастки на 10 чел., шт. | Коэффициент использования | Срок службы, год | Восполнение на один капремонт, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1. Бородки слесарные | ГОСТ 7214-72*Е |  | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,13 |
| 13.2. Воротки для инструмента | ГОСТ 22398-77, ГОСТ 22399-77, ГОСТ 22400-77 |  | 1 | 0,8 | 1,5 | 0,5 |
| 13.3. Воротки для круглых плашек | ГОСТ 22394-77, ГОСТ 22395-77 |  | 1 | 0,8 | 1,5 | 0,5 |
| 13.4. Втулки переходные с пазом для крепления инструментов клином | ГОСТ 13599-78 |  | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 |
| 13.5. Втулки переходные для крепления инструментов с коническим хвостовиком | ГОСТ 13598-85 |  | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 |
| 13.6. Дрель ручная | - |  | 0,4 | 0,5 | 1 | 0,2 |
| 13.7. Зубила с двухсторонней заточкой к пневматическим молоткам | - |  | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,12 |
| 13.8. Зубила слесарные | ГОСТ 7211-86Е |  | 4 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 13.9. Кувалды кузнечные | ГОСТ 11401-75, ГОСТ 11402-75 |  | 0,7 | 0,8 | 2,0 | 0,28 |
| 13.10. Кувалда свинцовая | - |  | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 0,1 |
| 13.11. Кернер | ГОСТ 7213-72E |  | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 |
| 13.12. Крейцмейсель | ГОСТ 7212-74Е |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13.13. Ключи гаечные с открытым зевом: |  |  |  |  |  |  |
| односторонние | ГОСТ 2841-80 |  | 5 | 0,9 | 1 | 4,5 |
| двусторонние | ГОСТ 2839-80 |  | 5 | 0,9 | 1 | 4,5 |
| 13.14. Ключи "Звездочка" S = 32-160 мм | - |  | 0,5 | 0,7 | 1 | 0,35 |
| 13.15. Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые | ГОСТ 2906-80 |  | 1 | 0,4 | 2 | 0,2 |
| 13.16. Ключи гаечные комбинированные | ГОСТ 16983-80 |  | 1 | 0,4 | 2 | 0,2 |
| 13.17. Ключи гаечные торцовые | ГОСТ 25605-83 |  | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,3 |
| 13.18. Ключи трещоточные | ГОСТ 22402-77Е |  | 0,8 | 0,2 | 2 | 0,08 |
| 13.19. Ключи трубные ценные | ТУ 2-035-0224638-1178-89 |  | 0,2 | 0,5 | 2 | 0,5 |
| 13.20. Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные | ГОСТ 3108-71 |  | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,3 |
| 13.21. Ключи торцовые | ГОСТ 11737-74E |  | 0,4 | 0,5 | 2 | 0,1 |
| 13.22. Ключи гаечные разводные | ГОСТ 7275-75Е |  | 0,4 | 0,3 | 2 | 0,06 |
| 13.23. Ключи для круглых шлицевых гаек | ГОСТ 16984-79E |  | 0,4 | 0,5 | 2 | 0,1 |
| 13.24. Ключи трубные рычажные | ГОСТ 18981-73 |  | 0,6 | 0,4 | 1,5 | 0,16 |
| 13.25. Ключ трубный | ГОСТ 19733-74 |  | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,12 |
| 13.26. Клейма ручные буквенные и цифровые (комплект) | ГОСТ 25726-83 |  | 0,3 | 1 | 1 | 0,3 |
| 13.27. Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником односторонние | ГОСТ 25787-83 |  | 0,2 | 0,2 | 3 | 0,01 |
| 13.28. Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником двусторонние | ГОСТ 25789-83 |  | 0,2 | 0,2 | 3 | 0,01 |
| 13.29. Круглогубцы | ГОСТ 7283-86*Е |  | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 0,13 |
| 13.30. Кусачки торцовые | - |  | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 0,1 |
| 13.31. Круги шлифовальные | ГОСТ 23182-78 |  | 4 | - | - | 4 |
| 13.32. Круги отрезные | ГОСТ 21963-82 |  | 6 | - | - | 6 |
| 13.33. Лом стальной строительный | ГОСТ 1405-83 |  | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,37 |
| 13.34. Молоток слесарный | ГОСТ 2310-77*Е |  | 4 | 0,8 | 2 | 1,6 |
| 13.35. Метчик регулируемый | T-24-10. Харьковэнергоремонт ГM-415. Каунасэнергоремонт |  | 0,3 | 0,8 | 1 | 0,24 |
| 13.36. Метчики машинно-ручные | ГОСТ 3266-81 |  | 7 | - | - | 7 |
| 13.37. Метчикодержатель | - |  | 0,6 | 0,9 | 1 | 0,54 |
| 13.38. Напильники: | ГОСТ 1465-80 |  |  |  |  |  |
| плоские |  |  | 8 | - | - | 8 |
| круглые |  |  | 3 | - | - | 3 |
| трехгранные |  |  | 3 | - | - | 3 |
| квадратные |  |  | 2 | - | - | 2 |
| полукруглые |  |  | 2 | - | - | 2 |
| 13.39. Надфили | ГОСТ 1513-77 |  | 3 | - | - | 3 |
| 13.40. Нож монтерский | МН-2. Ремэнергомеханизация |  | 0,5 | 0,8 | 1 | 0,4 |
| 13.41. Набор монтерского инструмента | МИ-64 |  | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| 13.42. Ножницы ручные для резки металла | ГОСТ 7210-75 |  | 0,5 | 0,8 | 2 | 0,2 |
| 13.43. Отвертка слесарно-монтажная | ГОСТ 17199-88E |  | 3 | 0,6 | 1 | 1,8 |
| 13.44. Оправка конусная | - |  | 0,2 | 0,8 | 1 | 0,16 |
| 13.45. Пассатижи | ГОСТ 17438-72 |  | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| 13.46. Пилы круглые плоские для распиловки древесины | ГОСТ 980-80 |  | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,12 |
| 13.47. Плашка регулируемая | Т-24-09. Харьковэнергоремонт |  | 0,3 | 0,8 | 1 | 0,24 |
| 13.48. Плашки круглые | ГОСТ 9740-71 |  | 3 | - | - | 3 |
| 13.49. Плашкодержатель | - |  | 0,6 | 0,9 | 1 | 0,54 |
| 13.50. Плоскогубцы | ГОСТ 7236-86 |  | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 0,2 |
| 13.51. Плоскогубцы комбинированные | ГОСТ 5547-86 |  | 1 | 0,6 | 1,5 | 0,4 |
| 13.52. Полотно ножовочное для металла | ГОСТ 6645-86 |  | 30 | - | - | 30 |
| 13.53. Рамка ножовочная ручная | ГОСТ 17270-71E |  | 1 | 0,8 | 2 | 0,4 |
| 13.54. Развертка ручная цилиндрическая | ГОСТ 7722-77 |  | 4 | - | - | 4 |
| 13.55. Резцы токарные прорезные и отрезные из быстрорежущей стали | ГОСТ 18868-73 |  | 2 | - | - | 2 |
| 13.56. Резцы отрезные | ГОСТ 18874-73 |  | 2 | - | - | 2 |
| 13.57. Сверла спиральные | ГОСТ 10903-77, ГОСТ 2092-77, ГОСТ 10902-77, ГОСТ 886-77 |  | 8 | - | - | 8 |
| 13.58. Стамески плоские и полукруглые | ГОСТ 1184-80 |  | 0,1 | 0,3 | 1 | 0,03 |
| 13.59. Тиски ручные | ГОСТ 28241-89 |  | 0,3 | 0,9 | 3 | 0,09 |
| 13.60. Тиски слесарные с ручным приводом | ГОСТ 4045-75 |  | 0,3 | 0,9 | 3 | 0,09 |
| 13.61. Фрезы концевые | ГОСТ 17026-71 |  | 1 | - | - | 1 |
| 13.62. Фрезы торцовые | ГОСТ 9304-69 |  | 1 | - | - | 1 |
| 13.63. Циркуль разметочный | - |  | 0,5 | 0,9 | 3 | 0,15 |
| 13.64. Чеканка слесарная | Черт.РТ-160-156. ХФ ЦКБ Энергоремонта |  | 0,8 | 0,5 | 1,5 | 0,21 |
| 13.65. Чертилка | ГОСТ 24473-80Е |  | 1,5 | 0,8 | 2 | 0,6 |
| 13.66. Шаберодержатель с пластинами | Т-498 и T-519. Харьковэнергоремонт |  | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 |
| 13.67. Шабер ручной | ТУ 34-42-14104-77 |  | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 |
| 13.68. Шабер специальный для заострения уплотнительных гребней | - |  | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 |
| 13.69. Выколотка медная | - |  | 5 | - | - | 5 |

14. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИБОРЫ

| Наименование | Шифр. ГОСТ. Чертеж. Предприятие-изготовитель или разработчик |  | Количество оснастки на 10 чел., шт. | Коэффициент использования | Срок службы, год | Восполнение на один капремонт, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. Виброграф | BP-1 |  | 0,1 | 0,2 | 3 | 0,01 |
| 14.2. Вискозиметр | ВЗ-4 |  | 0,1 | 0,2 | 3 | 0,01 |
| 14.3. Газоанализатор | - |  | 0,1 | 0,4 | 3 | 0,01 |
| 14.4. Глубиномер микрометрический | ГОСТ 7470-78 |  | 0,5 | 0,5 | 5 | 0,05 |
| 14.5. Измеритель вибрационных параметров | ИВП-1. Ростовэнергоремонт |  | 0,1 | 0,5 | 2 | 0,03 |
| 14.6. Индикатор многооборотный с ценой деления 0,001 и 0,002 мм | ГОСТ 9696-82 |  | 0,1 | 0,2 | 5 | 0,01 |
| 14.7. Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм | ГОСТ 577-68* |  | 0,5 | 0,5 | 5 | 0,05 |
| 14.8. Клещи электроизмерительные | - |  | 0,2 | 0,4 | 5 | 0,02 |
| 14.9. Комплект измерительных приборов: амперметр, вольтметр, ваттметр, блок трансформаторов, переключатели | - |  | 0,4 | 0,2 | 5 | 0,02 |
| 14.10. Кронциркуль | - |  | 0,2 | 0,5 | 2 | 0,5 |
| 14.11. Линейка измерительная металлическая длиной, мм | ГОСТ 427-75 |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  | 0,4 | 0,5 | 2 | 0,1 |
| 400 |  |  | 0,4 | 0,5 | 2 | 0,1 |
| 500 |  |  | 0,4 | 0,5 | 2 | 0,1 |
| 600 |  |  | 0,3 | 0,5 | 2 | 0,08 |
| 1000 |  |  | 0,3 | 0,5 | 2 | 0,08 |
| 14.12. Линейка поверочная | ГОСТ 8026-75 |  | 0,2 | 0,5 | 2 | 0,05 |
| 14.13. Лупа складная | ГОСТ 25706-83 |  | 0,3 | 0,5 | 7 | 0,02 |
| 14.14. Манометр дифференциальный | ГОСТ 18140-84 |  | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 0,4 |
| 14.15. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры | ГОСТ 2405-88 |  | 0,3 | 1 | 0,5 | 0,6 |
| Манометры абсолютного давления и мановакуумметры | ГОСТ 9933-75 |  |  |  |  |  |
| 14.16. Меры длины концевые плоскопараллельные (набор) | ГОСТ 9038-90 |  | 0,2 | 0,8 | 1 | 0,16 |
| 14.17. Метр складной металлический | ТУ 2-17-303-81 |  | 2 | 0,5 | 1 | 1,0 |
| 14.18. Микрометр рычажный | ГОСТ 4381-87 |  | 0,4 | 0,3 | 2 | 0,06 |
| 14.19. Микрометр с ценой деления 0,01 мм | ГОСТ 6507-90 |  | 1 | 0,5 | 4 | 0,12 |
| 14.20. Мост двойной | МД-6 |  | 0,1 | 0,3 | 5 | 0,01 |
| 14.21. Набор плоскопараллельных плиток | - |  | 0,1 | 0,2 | 2 | 0,01 |
| 14.22. Нутромер индикаторный | ГОСТ 868-82 |  | 0,2 | 0,5 | 3 | 0,03 |
| 14.23. Нутромер микрометрический | ГОСТ 10-88 |  | 0,4 | 0,5 | 3 | 0,07 |
| 14.24. Плиты поверочные и разметочные, мм: | ГОСТ 10905-86 |  |  |  |  |  |
| 400х400 |  |  | 0,1 | 0,5 | 10 | 0,01 |
| 630х400 |  |  | 0,1 | 0,5 | 10 | 0,01 |
| 1000х630 |  |  | 0,2 | 0,5 | 10 | 0,01 |
| 14.25. Прибор балансировочный измерительный | БИП-7. Ростовэнергоремонт |  | 0,1 | 0,2 | 3 | 0,01 |
| 14.26. Прибор для вибрационных испытаний рабочих лопаток турбин | ИЧЛ-2. Харьковэнергоремонт |  | 0,1 | 0,5 | 3 | 0,02 |
| 14.27. Потенциометр | КСП-3 |  | 0,2 | 0,8 | 2 | 0,08 |
| 14.28. Призмы поверочные, разметочные | - |  | 0,1 | 0,2 | - | 0,1 |
| 14.29. Рулетка измерительная металлическая | ГОСТ 7502-89 |  | 0,2 | 0,7 | 1 | 0,14 |
| 14.30. Секундомер механический | ГОСТ 5072-79 |  | 0,1 | 0,5 | 3 | 0,02 |
| 14.31. Скобы с отсчетным устройством | ГОСТ 11098-75 |  | 0,2 | 0,4 | 3 | 0,03 |
| 14.32. Стойки и штативы для измерительных головок | ГОСТ 10197-70 |  | 0,3 | 0,5 | 5 | 0,03 |
| 14.33. Тахометр | ГОСТ 21339-82 |  | 0,1 | 0,5 | 5 | 0,01 |
| 14.34. Термопара | ТХА |  | 0,5 | 0,9 | 1 | 0,45 |
| 14.35. Угломер с нониусом | ГОСТ 5378-88 |  | 0,2 | 0,5 | 3 | 0,03 |
| 14.36. Угольник поверочный 90° | ГОСТ 3749-77 |  | 0,6 | 0,5 | 3 | 0,1 |
| 14.37. Уровень контрольный | ОСТ 3-6464-88 |  | 0,2 | 0,5 | 3 | 0,03 |
| 14.38. Уровень рамный и брусковый | ГОСТ 9392-89 |  | 0,4 | 0,5 | 3 | 0,07 |
| 14.39. Уровень с микрометрической подачей ампулы | ГОСТ 11196-74 |  | 0,1 | 0,5 | 2 | 0,02 |
| 14.40. Шаблон резьбовой (комплект) | ТУ 2-034-228-88 |  | 0,2 | 0,5 | 3 | 0,03 |
| 14.41. Штангенглубиномер | ГОСТ 162-90 |  | 0,1 | 0,2 | 3 | 0,01 |
| 14.42. Штангенрейсмасс | ГОСТ 164-90 |  | 0,1 | 0,5 | 3 | 0,02 |
| 14.43. Штангенциркуль | ГОСТ 166-89 |  | 2 | 0,5 | 5 | 0,2 |
| 14.44. Щупы (набор) | ТУ 2-034-225-87 |  | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 14.45. Щуп клиновой | - |  | 0,3 | 0,5 | 2 | 0,08 |

15. ПРИБОРЫ ДЛЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ МЕТАЛЛА

| Наименование | Шифр. ГОСТ. Чертеж. Предприятие-изготовитель или разработчик | Количество оснастки на 10 чел., шт. | Коэффициент использования | Срок службы, год | Восполнение на один капремонт, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1. Аппарат рентгеновский | ИРА-1Д | 2 | 0,5 | 5 | 0,2 |
| 15.2. Дефектоскоп высокочастотный для обнаружения трещин в металле | ВД-2. Харьковэнергоремонт | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 |
| 15.3. Дефектоскоп магнитографический | ПМД-70 | 2 | 0,5 | 5 | 0,2 |
| 15.4. Дефектоскоп ультразвуковой | УД2-12. ДУК-66ПМ. ПО "Волна" г.Кишинев | 2 | 0,2 | 3 | 0,13 |
| 15.5. Магнитометр феррозондовый | МФ-5. Ремэнергомеханизация | 3 | 0,8 | 5 | 0,05 |
| 15.6. Прибор для измерения трещин | ИТ-10Ц. НПО "ЦНИИТМАШ" | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 |
| 15.7. Прибор для измерения толщины стенок у труб | Кварц-6. ПО "Волна" г.Кишинев | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 |
| 15.8. Стилоскоп | СЛП-1, СЛП-2 | 2 | 0,5 | 5 | 0,2 |

16. МЕХАНИЗМЫ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| Наименование | Шифр. ГОСТ. Чертеж. Предприятие-изготовитель или разработчик |  | Количество оснастки на 10 чел., шт. | Коэффициент использования | Срок службы, год | Восполнение на один капремонт, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1. Выпрессовочная головка | Востокэнергоремонт |  | 0,2 | 0,6 | 4 | 0,03 |
| 16.2. Динамометр общего назначения | ГОСТ 13837-79 |  | 0,08 | 0,6 | 4 | 0,01 |
| 16.3. Пресс-ножницы малогабаритные для резки листового металла толщиной до 10 мм | КМ-10 |  | 0,1 | 0,6 . | 5 | 0,01 |
| 16.4. Приспособление для гибки труб листового и сортового проката | ДП-1800. Запазэнергоремонт |  | 0,05 | 0,3 | 10 | 0,001 |
| 16.5. Приспособление сверлильно-фрезерное | 323.455. Востокэнергоремонт |  | 0,25 | 0,5 | 4 | 0,03 |
| Станок настольный сверлильный | ПНС-16. Волжское производственно-техническое объединение "Энерготехмаш" |  |  |  |  |  |
| Станок переносный сверлильно-фрезерный | СПСФ-65. ПО "Казремэнерго" |  |  |  |  |  |
| 16.6. Станок точильно-шлифовальный | К-1036. ЭС-2-300. Пронский механический завод |  | 0,2 | 0,5 | 3 | 0,03 |
| 16.7. Станок точильный двухсторонний | TС-300 |  | 0,2 | 0,5 | 3 | 0,03 |

17. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

| Наименование | Шифр. ГОСТ. Чертеж. Предприятие-изготовитель или разработчик | Количество оснастки на 10 чел., шт. | Коэффициент использования | Срок службы, год | Восполнение на один капремонт, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1. Галоши и боты диэлектрические | ГОСТ 13385-78* | 1,8 | 0,8 | 1 | 1,44 |
| 17.2. Каска строительная, | ГОСТ 12.4.087-84 | 10 | 0,8 | 1 | 8 |
| 17.3. Ковер резиновый диэлектрический | ГОСТ 4997-75* | 1,8 | 0,8 | 3 | 0,48 |
| 17.4. Очки газосварщика | № 1395 | 4 | 0,8 | 1 | 3,2 |
| 17.5. Очки защитные | ГОСТ 12.4.013-85E | 2,4 | 0,8 | 1 | 1,92 |
| 17.6. Перчатки резиновые | ГОСТ 20010-74* | 1,4 | - | - | 1,4 |
| 17.7. Перчатки резиновые диэлектрические | - | 1,4 | - | - | 1,4 |
| 17.8. Пояс предохранительный монтерский для воздушных линий электропередачи | - | 1,8 | 0,8 | 1,5 | 0,96 |
| 17.9. Респиратор ШБ-1 "Лепесток | ГОСТ 12.4.028-76* | 4 | 1,0 | 2 | 2 |
| 17.10. Рукавицы специальные | ГОСТ 12.4.010-75* | 10 | 0,9 | 1 | 9 |
| 17.11. Сапоги резиновые | ГОСТ 12265-78* | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| 17.12. Светильник ручной переносный (12 В) | ГОСТ 7110-82 | 1,6 | 0,8 | 1 | 1,28 |
| 17.13. Стекла для сварщиков | ТИС-1, ТИС-2, ТИС-3, ТИС-4, ТИС-5, ТИС-6 | 4 | 1,0 | 1 | 4 |
| 17.14. Установка водовоздушного душирования | ДУШ. Ремэнергомеханизация | 0,1 | 0,6 | 4 | 0,02 |
| 17.15. Щитки защитные лицевые для электросварщиков | ГОСТ 12.4.035-78* | 1,2 | 1 | 1 | 1,2 |

18. ИНВЕНТАРЬ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| Наименование | Шифр. ГОСТ. Чертеж. Предприятие-изготовитель или разработчик | Количество оснастки на 10 чел., шт. | Коэффициент использования | Срок службы, год | Восполнение на один капремонт, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1. Аптечка | - | 0,2 | 1,0 | 1 | 0,2 |
| 18.2. Брусок шлифовальный | - | 1,8 | 1,0 | - | 1,8 |
| 18.3. Ведро | - | 0,6 | 1,0 | 1 | 0,6 |
| 18.4. Верстак слесарный | ПО "Казремэнерго" | 1 | 1 | 5 | 0,2 |
| 18.5. Вилки, розетки | - | 0,68 | 1,0 | - | 0,68 |
| 18.6. Воронка | - | 0,2 | 0,8 | 1 | 0,16 |
| 18.7. Горн переносный ручной | - | 0,4 | 0,5 | 1 | 0,2 |
| 18.8. Ерш | - | 1,14 | 0,2 | 0,5 | 0,45 |
| 18.9. Замок висячий | - | 0,2 | 1,0 | 1 | 0,2 |
| 18.10. Заглушка | - | 0,24 | 0,6 | 1 | 0,14 |
| 18.11. Иглы швейные ручные | ГОСТ 8030-80 | 2 | 1,0 | - | 2 |
| 18.12. Игла бандажировочная | - | 0,5 | 0,9 | - | 0,45 |
| 18.13. Канат стальной | ГОСТ 3071-88 | 30 м | 0,2 | - | 6 |
| 18.14. Клин деревянный | - | 5 | - | - | 5 |
| 18.15. Кисти и щетки малярные | ГОСТ 10597-87 | 1,2 | - | - | 1,2 |
| 18.16. Киянка деревянная | - | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| 18.17. Контейнер для хранения бригадного инструмента | ТПР-10. Запазэнергоремонт | 1 | 0,8 | 4 | 0,2 |
| 18.18. Круг войлочный для обработки металлических изделий | ГОСТ 10684-75* | 0,63 | 0,8 | 1 | 0,5 |
| 18.19. Лопата | ГОСТ 19596-87 | 0,4 | 0,5 | 1 | 0,2 |
| 18.20. Лампа паяльная | - | 0,2 | 1 | 2 | 0,1 |
| 18.21. Мелок отметочный | - | 10 | 0,5 | - | 5 |
| 18.22. Молоток-гвоздодер | - | 0,25 | 0,5 | 1 | 0,13 |
| 18.23. Наковальня стальная | - | 0,08 | 0,5 | 10 | 0,004 |
| 18.24. Ножницы портняжные | - | 0,32 | 0,3 | 1 | 0,09 |
| 18.25. Отвес строительный | ГОСТ 7948-80 | 0,7 | 0,5 | 2 | 0,18 |
| 18.26. Пульверизатор | - | 0,13 | 0,3 | 3 | 0,01 |
| 18.27. Приспособление крепежное для резиновых рукавов | ПКР-1. Востокэнергокотлоочистка | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,04 |
| 18.28. Стеклорез | - | 0,25 | 0,8 | 1 | 0,2 |
| 18.29. Стетоскоп | - | 0,2 | 0,6 | 3 | 0,04 |
| 18.30. Топор плотничный | - | 0,84 | 0,5 | 1 | 0,42 |
| 18.31. Фонарь карманный электрический | - | 1 | 0,5 | - | 0,5 |
| 18.32. Шило монтерское | - | 0,2 | 0,3 | 1 | 0,06 |
| 18.33. Шкурка шлифовальная тканевая | ГОСТ 5009-82 | 10 м | - | - | 10 м |
| 18.34. Шкурка шлифовальная бумажная | ГОСТ 6456-82 | 10 м | - | - | 10 м |
| 18.35. Шприц смазочный штоковый | ГОСТ 6540-68 | 0,2 | 0,8 | 1 | 0,16 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть

1. Грузоподъемные и транспортные устройства

2. Оборудование для электродуговой и газовой сварки и термообработки металла

3. Приспособления для ремонта элементов поверхностей нагрева

4. Приспособления для ремонта трубопроводов

5. Приспособления для ремонта арматуры

6. Приспособления для ремонта воздухоподогревателей

7. Приспособления для ремонта вращающихся котельных механизмов

8. Приспособления для ремонта турбин

9. Приспособления для ремонта турбинно-вспомогательного оборудования

10. Приспособления для ремонта турбогенератора

11. Инструмент механизированный ручной пневматический

12. Инструмент механизированный ручной электрифицированный

13. Ручной и режущий инструмент

14. Контрольно-измерительный инструмент и приборы

15. Приборы для дефектоскопии металла

16. Механизмы разного назначения

17. Средства индивидуальной защиты

18. Инвентарь разного назначения