ГОСТ Р 51238-98

УДК 001.4:620.9:006.354                                                                                             Группа Г00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Нетрадиционная энергетика

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА МАЛАЯ

Термины и определения

Nontraditional power engineering. Small hydropower engineering.

Terms and definitions

ОКС 27.140

ОКСТУ 3110, 3400

Дата введения 1999-07-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН АО “Институт Гидропроект”, АО НПО “Нетрадиционная электроэнергетика”

ВНЕСЕН Техническим комитетом “Нетрадиционная и малая энергетика”

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 1998 г. № 461

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области малой энергетики.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них произвольные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на русском и английском языках.

Стандартизованные термины выделены полужирным шрифтом, их краткие формы - светлым.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области малой гидроэнергетики, связанной с использованием гидроэнергетических ресурсов естественных и искусственных водотоков, водохранилищ, прудов и озер или водохозяйственных систем в целом, других малых водных потоков.

В стандарте не рассматриваются термины и определения приливной и волновой гидроэнергетики, а также не поясняются термины и определения общей гидроэнергетики, включая гидравлические, гидротехнические и гидромеханические понятия и определения.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по малой энергетике, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.

Стандарт входит в комплекс нормативной документации по нетрадиционной энергетике и должен применяться совместно с другими документами этого комплекса.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 19431-84 Энергия и электрификация. Термины и определения

ГОСТ 23956-80 Турбины гидравлические. Термины и определения

ГОСТ 27471-87 Машины электрические вращающиеся. Термины и определения

3 Стандартизованные термины

Общие понятия

| 3.1 гидроэнергетика: | Hydropower engineering |
| --- | --- |
| Раздел гидроэнергетики, связанный с использованием энергии водных ресурсов для получения электрической энергии |  |
| 3.2 малая гидроэнергетика: | Small hydropower engineering |
| Составная часть гидроэнергетики, связанная с использованием энергии водных ресурсов и гидравлических систем при помощи гидроэнергетических установок малой мощности |  |
| 3.3 источники ресурсов малой гидроэнергетики: | Small hydropower engineering potential sources |
| Естественные и искусственные водотоки, водохранилища, озера и пруды, водохозяйственные или гидравлические системы разного назначения, а также другие малые водные потоки, потенциал которых может быть использован для получения электрической энергии при помощи установок малой мощности |  |
| 3.4 потенциал малой гидроэнергетики: | Small hydropower engineering potential |
| Составная часть гидроэнергетического потенциала, которая может быть использована на установках малой мощности |  |
| 3.5 категории потенциала малой гидроэнергетики: | Potential category |
| Валовой (расчетный) потенциал; технический потенциал; экономический потенциал |  |
| 3.6 валовой потенциал малой гидроэнергетики: | Total potential |
| Энергетический эквивалент запасов гидравлической энергии, сосредоточенный в источниках потенциала малой гидроэнергетики при полном ее использовании |  |
| 3.7 технический потенциал малой гидроэнергетики: | Technical potential |
| Часть валового потенциала, которая может быть использована современными техническими средствами с учетом требований социально-экологического характера |  |
| 3.8 экономический потенциал малой гидроэнергетики: | Economical potential |
| Часть технического потенциала малой гидроэнергетики, использование которой экономически эффективно в современных условиях с учетом требований социально-экологического характера |  |
| 3.9 гидроагрегат; ГА: | Hydroaggregate |
| Комплекс устройств, предназначенных для преобразования энергии воды в электрическую энергию |  |
| 3.10 гидроэнергетическая установка; ГЭУ: | Hydropower plant |
| Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенных для преобразования гидравлической энергии в другие виды энергии |  |
| 3.11 малая гидроэнергетическая установка; МГЭУ: | Small hydropower plant |
| Гидроэнергетическая установка номинальной мощностью до 10000 кВт |  |
| 3.12 гидроэлектростанция; ГЭС: | Hydroelectric power plant |
| Комплекс сооружений и оборудования, преобразующих Гравитационную энергию воды в электрическую энергию |  |
| 3.13 малая гидроэлектростанция; малая ГЭС; МГЭС: | Small hydroelectric power plant |
| ГЭС с установленной мощностью от 100 до 30000 кВт |  |
| 3.14 микрогидроэлектростанция; микроГЭС, МкГЭС: | Micro hydroelectric power plant |
| МГЭС с установленной мощностью до 100 кВт |  |
| 3.15 установленная мощность МГЭС: | Installed power |
| Сумма номинальных мощностей установленных на МГЭС гидроустановок |  |
| 3.16 номинальная мощность гидроагрегата: | Nominal power |
| Активная электрическая мощность на выводах генератора, соответствующая номинальному режиму работы электрической машины |  |
| Основные виды малых гидроэлектростанций |  |
| 3.17 плотинная МГЭС: | Dam small hydroelectric power plant |
| Малая ГЭС, в которой для создания напора используются как плотина, так и здание ГЭС |  |
| 3.18 русловая МГЭС: | Channel-type small hydroelectric power plant |
| Плотинная малая ГЭС, в которой здание ГЭС используется для создания напора |  |
| 3.19 приплотинная МГЭС: | Dam-type small hydroelectric power plant |
| Плотинная малая ГЭС, в которой здание ГЭС не участвует в создании напора |  |
| 3.20 деривационная МГЭС: | Diversion system small hydroelectric power plant |
| Малая ГЭС, в которой напор создается за счет естественного перепада уровней водотока при напорной или безнапорной деривации |  |
| 3.21 смешанная МГЭС: | Mixed-type small hydroelectric power plant |
| Малая ГЭС, в которой напор создается как за счет плотины, так и за счет естественного перепада уровней, реализуемого при помощи деривации |  |
| 3.22 бесплотинная МГЭС (микроГЭС): | Non-dam small hydroelectric power plant |
| ГЭС, использующая преимущественно кинетическую энергию потока на рабочем колесе гидравлической машины |  |
| 3.23 свободнопоточная МГЭС (МкГЭС): | Free-stream small hydroelectric power plant |
| ГЭС, использующая кинематическую энергию водного потока в его естественном состоянии |  |
| 3.24 плавучая МГЭС (МкГЭС): | Floated small hydroelectric power plant |
| ГЭС, гидроагрегаты которой располагаются на плавучих средствах |  |
| 3.25 погружная МГЭС (МкГЭС): | Submerged small hydroelectric power plant |
| ГЭС, в которой используются погружные, т.е. размещаемые под водой гидроагрегаты |  |
| 3.26 стационарная МГЭС (МкГЭС): | Stationary small hydroelectric power plant |
| ГЭС, не предназначенная для перемещения в другой створ водотока |  |
| 3.27 мобильная МГЭС (МкГЭС): | Mobile small hydroelectric power plant |
| ГЭС, конструктивное исполнение которой предусматривает возможность ее перемещения на иное место установки без нарушения готовности к работе ее основных узлов |  |
| 3.28 рукавная МГЭС (МкГЭС): | Pressure intake small hydroelectric power plant |
| Разновидность деривационной ГЭС, на которой в качестве деривации используется нестационарный сборный или гибкий рукав или шланг |  |
| 3.29 гирляндная МГЭС (МкГЭС): | String small hydroelectric power plant |
| Бесплотинная или свободно-поточная ГЭС, имеющая общий валопровод, в которой несколько соосных гидравлических машин работают на одну или несколько электрических машин |  |
| 3.30 сетевая МГЭС (МкГЭС): | Network small hydroelectric power plant |
| ГЭС, предназначенная для работы параллельно с электрическими сетями федерального или регионального значения, мощность которой считается бесконечной по отношению к мощности МГЭС (МкГЭС) |  |
| 3.31 автономная МГЭС (МкГЭС): | Independet small hydroelectric power plant |
| ГЭС, предназначенная для работы на изолированного потребителя электроэнергии или местную изолированную электрическую сеть, мощность которой соизмерима с мощностью МГЭС (МкГЭС) |  |
| 3.32 электрическая машина МГЭС (МкГЭС): | Water-wheel generator |
| Электрическая машина (синхронная, асинхронная, двойного питания, постоянного тока), приводимая во вращение от гидротурбины и преобразующая механическую энергию вращения в электрическую энергию |  |
| 3.33 реактивная гидравлическая турбина: | Reactive hydraulic turbine |
| Гидравлическая турбина (горизонтальная, вертикальная, наклонная) с осевым, радиально-осевым, диагональным рабочим колесом, использующая потенциальную энергию водного потока |  |
| 3.34 ковшевая активная гидравлическая турбина: | Active hydraulic turbine bucket type |
| Гидравлическая турбина (горизонтальная, вертикальная: одноколесная или двухколесная: односопловая или многосопловая), использующая кинетическую и потенциальную энергию водного потока |  |
| 3.35 поперечно-струйная активная гидравлическая турбина: | Cross-stream active hydraulic turbine |
| Гидравлическая турбина с рабочим колесом однократного или двухкратного действия, у которой оси лопастей рабочего колеса располагаются параллельно оси гидротурбины |  |
| 3.36 наклонно-струнная активная однократная гидравлическая турбина: | Inclined-stream active single hydraulic turbine |
| Гидравлическая турбина, у которой оси лопастей рабочего колеса располагаются под углом к оси гидротурбины |  |
| 3.37 фронтальная реактивная гидравлическая турбина: | Frontal reactive hydraulic turbine |
| Гидротурбина, у которой оси лопастей рабочего колеса постоянного сечения расположены перпендикулярно оси турбины |  |
| 3.38 шнековая реактивная гидравлическая турбина: | Worm feeder reactive hydraulic turbine |
| Гидротурбина, у которой лопасти рабочего колеса выполнены в виде винтовой поверхности |  |
| 3.39 роторная реактивная гидравлическая турбина: | Rotor reactive hydraulic turbine |
| Гидротурбина, у которой лопасти рабочего колеса выполнены в виде цилиндрических поверхностей, образующие которых параллельны оси турбины |  |
| 3.40 свободнопоточная гидравлическая турбина: | Free-stream hydraulic turbine |
| Гидравлическая машина (активная или реактивная), использующая кинетическую энергию водного потока в его естественном состоянии |  |
| 3.41 ортогональная гидравлическая турбина: | Orthogonal hydraulic turbine |
| Гидравлическая машина (напорная или свободнопоточная), использующая в качестве рабочего колеса гидродинамическую систему с аэродинамическими профилями |  |
| 3.42 шахтная гидравлическая установка: | Mine hydraulic power plant |
| Гидравлическая установка, использующая в качестве рабочего напора естественный перепад высот, создаваемый в напорном водоводе шахтного типа |  |
| 3.43 проточный тракт МГЭС (МкГЭС): | Water path |
| Совокупность каналов, образованных гидравлическими элементами малой ГЭС (микроГЭС), по которым протекает вода, совершая рабочий процесс |  |
| 3.44 водоприемник МГЭС: | Water intake |
| Гидравлическое устройство, обеспечивающее забор (отведение) воды из водотока или водохранилища к гидромашине |  |
| 3.45 предтурбинный затвор МГЭС: | Pre-turbine gate valve |
| Устройство, обеспечивающее подачу или прекращение подачи воды на турбину |  |
| 3.46 напор геометрический МГЭС (МкГЭС) брутто: | Gross head of a small hydroelectric power station |
| Разность уровней верхнего и нижнего бьефов малой ГЭС (микроГЭС) |  |
| 3.47 напор рабочий нетто: | Net head of a small hydroelectric power station |
| Разность удельных энергий жидкости на входе и выходе из турбинной установки малых ГЭС (микроГЭС), численно равная напору брутто за вычетом всех потерь напора в водоподводящих сооружениях |  |
| 3.48 расход через турбину: | Turbine discharge |
| Объем воды в единицу времени, протекающий через гидротурбину и зависящий от типа турбины, ее размеров и действующего напора |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Алфавитный указатель терминов на русском языке

| Водоприемник МГЭС | 3.44 |
| --- | --- |
| ГА | 3.9 |
| Гидроагрегат | 3.9 |
| Гидроэлектростанция | 3.12 |
| Гидроэлектростанция малая | 3.13 |
| Гидроэнергетика | 3.1 |
| Гидроэнергетика малая | 3.2 |
| ГЭС | 3.12 |
| ГЭС малая | 3.13 |
| ГЭУ | 3.10 |
| Затвор предтурбинный МГЭС | 3.45 |
| Источники ресурсов малой гидроэнергетики | 3.3 |
| Категории потенциала малой гидроэнергетики | 3.5 |
| Машина МГЭС (МкГЭС) электрическая | 3.32 |
| МГЭС | 3.13 |
| МГЭС (МкГЭС) автономная | 3.31 |
| МГЭС (микроГЭС) бесплотинная | 3.22 |
| МГЭС (МкГЭС) гирляндная | 3.29 |
| МГЭС деривационная | 3.20 |
| МГЭС (МкГЭС) мобильная | 3.27 |
| МГЭС (МкГЭС) плавучая | 3.24 |
| МГЭС плотинная | 3.17 |
| МГЭС (МкГЭС) погружная | 3.25 |
| МГЭС приплотинная | 3.19 |
| МГЭС (МкГЭС) рукавная | 3.28 |
| МГЭС русловая | 3.18 |
| МГЭС (МкГЭС) свободнопоточная | 3.23 |
| МГЭС (МкГЭС) сетевая | 3.30 |
| МГЭС смешанная | 3.21 |
| МГЭС (МкГЭС) стационарная | 3.26 |
| МГЭУ | 3.11 |
| Микрогидроэлектростанция | 3.14 |
| МикроГЭС | 3.14 |
| МкГЭС | 3.14 |
| Мощность гидроагрегата номинальная | 3.16 |
| Мощность МГЭС установленная | 3.15 |
| Напор МГЭС (МкГЭС) брутто | 3.46 |
| Напор рабочий нетто | 3.47 |
| Потенциал малой гидроэнергетики | 3.4 |
| Потенциал малой гидроэнергетики валовой | 3.6 |
| Потенциал малой гидроэнергетики технический | 3.7 |
| Потенциал малой гидроэнергетики экономический | 3.8 |
| Расход через турбину | 3.48 |
| Тракт МГЭС (МкГЭС) проточный | 3.43 |
| Турбина гидравлическая активная ковшевая | 3.34 |
| Турбина гидравлическая активная однократная наклонно-струйная | 3.36 |
| Турбина гидравлическая активная поперечно-струйная | 3.35 |
| Турбина гидравлическая ортогональная | 3.41 |
| Турбина гидравлическая реактивная | 3.33 |
| Турбина гидравлическая реактивная роторная | 3.39 |
| Турбина гидравлическая свободнопоточная | 3.40 |
| Турбина гидравлическая реактивная фронтальная | 3.37 |
| Турбина гидравлическая реактивная шнековая | 3.38 |
| Установка гидравлическая шахтная | 3.42 |
| Установка гидроэнергетическая | 3.10 |
| Установка гидроэнергетическая малая | 3.11 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Алфавитный указатель терминов на английском языке

| Active hydraulic turbine bucket type | 3.34 |
| --- | --- |
| Channel-type small hydroelectric power plant | 3.18 |
| Cross-stream active hydraulic turbine | 3.35 |
| Dam small hydroelectric power plant | 3.17 |
| Dam-type small hydroelectric power plant | 3.19 |
| Diversion system small hydroelectric power plant | 3.20 |
| Economical potential | 3.8 |
| Floated small hydroelectric power plant | 3.24 |
| Free-stream hydraulic turbine | 3.40 |
| Free-stream small hydroelectric power plant | 3.23 |
| Frontal reactive hydraulic turbune | 3.37 |
| Gross head of a small hydroelectric power station | 3.46 |
| Hydroaggregate | 3.9 |
| Hydroelectric power plant | 3.12 |
| Hydropower engineering | 3.1 |
| Hydropower plant | 3.10 |
| Inclined-stream active single hydraulic turbine | 3.36 |
| Independent small hydroelectric power plant | 3.31 |
| Installed power | 3.15 |
| Micro hydroelectric power plant | 3.14 |
| Mine hydraulic power plant | 3.42 |
| Mixed-type small hydroelectric power plant | 3.21 |
| Mobile small hydroelectric power plant | 3.27 |
| Net head of a small hydroelectric power station | 3.47 |
| Network small hydroelectric power plant | 3.30 |
| Nominal power | 3.16 |
| Non-dam small hydroelectric power plant | 3.22 |
| Orthogonal hydraulic turbine | 3.41 |
| Potential category | 3.5 |
| Pressure intake small hydroelectric power plant | 3.28 |
| Pre-turbine gate valve | 3.45 |
| Reactive hydraulic turbine | 3.33 |
| Rotor reactive hydraulic turbine | 3.39 |
| Small hydropower engineering | 3.2 |
| Small hydropower engineering potential sources | 3.3 |
| Small hydropower engineering potential | 3.4 |
| Small hydropower plant | 3.11 |
| Small hydroelectric power plant | 3.13 |
| Stationary small hydroelectric power plant | 3.26 |
| String small hydroelectric power plant | 3.29 |
| Submerged small hydroelectric power plant | 3.25 |
| Technical potential | 3.7 |
| Total potential | 3.6 |
| Turbine discharge | 3.48 |
| Water intake | 3.44 |
| Water path | 3.43 |
| Water-wheel generator | 3.32 |
| Worm feeder reactive hydraulic turbine | 3.38 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(информационное)

Библиография

[1] INTERNATIONAL STANDARD СЕ IEC 1116, 1992-10. Electromechanical eguipment guide for small hydroelectric installation.

Ключевые слова: малая гидроэнергетика, малая ГЭС, микроГЭС, мощность, турбина, потенциал, напор

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Стандартизованные термины

Приложение А Алфавитный указатель терминов на русском языке

Приложение Б Алфавитный указатель терминов на английском языке

Приложение В Библиография