РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

«ЕЭС РОССИИ»

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ

ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ТЭС И КОТЕЛЬНЫХ
РД 153-34.1-02.208-2001
УДК 621.311
Дата введения 2003-03-01

Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"
Исполнители А.В. ОРЛОВ, В.Г. ЕВДОКИМОВ
Утверждено Департаментом научно-технической политики и развития РАО "ЕЭС России" 29.11.2001
Первый заместитель начальника А.П. ЛИВИНСКИЙ
Введено впервые
Срок первой проверки настоящего РД - 2008 г., периодичность проверки — один раз в 5 лет.
Рекомендации определяют порядок и методику разработки нормативов образования и лимитов размещения отходов для проектируемых, действующих и строящихся ТЭС и котельных (далее по тексту — ТЭС) на основании законов Российской Федерации и документов МПР России, относящихся к обращению с отходами.
Рекомендации предназначены для ТЭС, проектных и других организаций электроэнергетики вне зависимости от форм собственности.
I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для установления лимитов на размещение отходов природопользователь должен представить на согласование и утверждение материалы, содержащие заявку, обоснование и первичную информацию, основанную на действующих нормативах, технологических регламентах, стандартах, технических условиях и т.п., результаты расчетов проектов лимитов и планы мероприятий по их достижению.
С этой целью разрабатывается Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
II СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

II. 1 В соответствии с [7] Проект должен быть оформлен следующим образом.
II. 1.1 На первой странице титульного листа указываются код ОКПО, наименование ТЭС, наименование проекта, должность руководителя ТЭС, его подпись, печать ТЭС, населенный пункт, год разработки.
II. 1.2 На второй странице титульного листа приводятся сведения об исполнителях. В случае привлечения для выполнения Проекта сторонней организации указываются: наименование организации, ее реквизиты (ИНН, коды ОКПО, ОКОНХ), номер лицензии, дата ее выдачи, срок действия, реквизиты договора, список непосредственных исполнителей с указанием должностей и ученых званий.
На этой же странице дается перечень органов государственного контроля по размещению и лимитированию отходов, которые проверяют и согласовывают Проект.
II. 1.3 При необходимости после второй страницы титульного листа помещается содержание (для приложений желательно сделать свое оглавление).
II. 1.4 На третьей странице приводится аннотация — сведения о проведенной работе по составлению Проекта:
— общее количество (масса) образующихся отходов производства и потребления (наименование; т/год) с указанием класса опасности;
— общее количество площадок временного размещения отходов, в том числе открытых и закрытых; количество площадок, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями, и площадок, требующих дооборудования;
— информация о планируемых мероприятиях по обращению с отходами.
II. 2 Проект должен иметь следующие разделы:

1 ВВЕДЕНИЕ

Дается перечень основных документов, на основании которых проводилась разработка Проекта:
— Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 № 7-ФЗ [1];
— Закон Российской Федерации "Об отходах производства и потребления" от 24.06.98 № 89-ФЗ [2];
— Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 19.04.91 № 52-ФЗ [3];
— Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.92 № 545 "Об утверждении порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов" [4];
— Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.92 № 632 "Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов и другие виды вредного воздействия" [5];
— ГОСТ 12.1.007-88. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности [6];
— Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение: / Утв. Приказом МПР России от 11 марта 2002 г. № 115 [7];
— Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия (организации): / Утв. Минздрав СССР, Минводхоз СССР, Мингео СССР (М.: 1985) [8];
— Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов и методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов: / Утв. Минздрав СССР, ГКНТ СССР (М.: 1987) [9];
— Общие требования к проектным решениям площадок временного хранения промышленных отходов на территории предприятия (М.: ГП "Промотходы", 1992) [10].
2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Пример оформления раздела приведен в таблице 1.

Таблица 1

	№ п. п.
	Наименование
	Данные

	1
	Полное название ТЭС
	

	2
	ОКПО
	

	3
	ОКОНХ
	

	2
	Юридический адрес
	

	3
	Фактический адрес
	

	4
	Банковские реквизиты
	Расчетный счет
ИНН
Корр. счет
БИК

	5
	Номер факса
	

	6
	Фамилия, имя, отчество директора
	

	7
	Вид основной деятельности
	Производство электрической и тепловой энергии

	8
	Промышленная площадка и место ее расположения
	Дается описание промышленной площадки (размер площади землепользования, санитарно-защитная зона и т.п.) и ее расположение

	9
	Численность сотрудников
	

	10
	Перечень основных подразделений
	Цеха:
котлотурбинный, электрический, химический, тепловой автоматики и измерений, наладки оборудования, тепловых и подземных коммуникаций, ремонтно-строительный, топливно-транспортный, централизованного ремонта
Отделы:
производственно-технический, планово-экономический, юридический материально-технического снабжения
Участки:
автотранспортное хозяйство, группа капитального строительства, столовая

	11
	Основные производственные показатели
	Установленная мощность ___ МВт
Электроэнергия в ____ году, тыс. кВт(ч:
выработанная:
отпущенная:
Тепловая энергия отпущенная, ____ Гкал

	12
	Наличие хранилищ отходов
	Шламонакопители, золошлакоотвал


3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
Раздел оформляется в табличном виде (таблица 2) [7]. 

Таблица 2

	Производственная операция
	Источник поступления сырья, материалов
	Получаемая продукция
	Образующиеся отходы
	Операции дальнейшего обращения с отходами

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	



Перечень образующихся отходов оформляется в табличном виде (таблица 1.7 приложения 1 [7]), при наличии на ТЭС очистных сооружений сточных вод представляются их характеристики (таблица 1.8 приложения 1 [7]).
4 ПАСПОРТ ОПАСНОГО ОТХОДА

В разделе приводятся сведения, содержащиеся в паспортах опасного отхода, разрабатываемых в соответствии с [14].
5 ПЕРЕЧЕНЬ, СОСТАВ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЭС
При наличии отходов в Федеральном классификационном каталоге отходов указываются наименование и код отхода. Данные оформляются в табличном виде (таблица 1.10 приложения 1 [7]).
6 РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ НОРМАТИВОВ И КОЛИЧЕСТВА

ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ
Для большинства видов отходов, образующихся на ТЭС, расчет производится по справочным таблицам удельных нормативов образования отходов по отраслям промышленности [11] и усредненному за три года расходу сырья и материалов.
Рекомендуется оформление расчетов по каждому отходу в табличном виде.
6.1 Лампы люминесцентные отработанные
Расчет количества ламп люминесцентных отработанных Кл.л.отр (шт.) ведется по нормативному сроку службы одной лампы:


[image: image1.wmf]л.л

л.л.отрл.л.уст

л.л

ЧС

КК,

Н

=


где Кл.л.уст — количество установленных люминесцентных ламп, шт.;

Чл.л — среднее время работы одной люминесцентной лампы, ч/сут;
С — число суток работы лампы, сут.;

Нл.л — нормативный срок службы одной люминесцентной лампы, ч.
Исходные данные и результаты расчетов количества и массы ламп люминесцентных отработанных рекомендуется свести в таблицу 3.
Таблица 3

	Вид отхода
	Количество установлен-ных люминесцентных ламп, шт.
	Время работы люминесцентных ламп, ч/год
	Нормативный срок службы одной люминесцентной лампы, ч
	Количество ламп люминесцентных отработан-ных, шт.
	Средняя масса одной лампы люминесцентной, т
	Масса образования отхода

	
	
	
	
	
	
	Масса
	Единица измерения

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Код

по

ОКЕИ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Лампы люминесцентные отработанные
	353260
	
	
	12000
	
	
	
	Тонна
	168


6.2 Лампы ртутные отработанные
Расчет количества ламп ртутных отработанных Кр.л.отр (шт.) ведется по нормативному сроку службы одной лампы:


[image: image2.wmf]р.л

р.л.отрр.л.уст

р.л

ЧС

КК,

Н

=


где Кр.л.уст — количество установленных ртутных ламп, шт.;
Чр.л — среднее время работы одной ртутной лампы, ч/сут.;
С — число суток работы лампы, сут.;

Нр.л — нормативный срок службы одной ртутной лампы, ч.
Исходные данные и результаты расчетов количества и массы ламп ртутных отработанных рекомендуется свести в таблицу, аналогичную таблице 3.
6.3 Кислота серная аккумуляторная отработанная
Кислота серная аккумуляторная отработанная образуется при эксплуатации автотранспорта.
Расчет массы этого вида отходов Мкисл (т) ведется по удельному нормативу его образования (1 л на 10000 км пробега) [11] по формуле
Мкисл = П Нкисл (кисл ( 10-3,
где П — пробег автотранспорта, усредненный за три года, км;
Нкисл — удельный норматив образования кислоты серной аккумуляторной отработанной, л/10000 км пробега;
(кисл - плотность кислоты, т/м3;
10-3 — коэффициент перевода килограммов в тонны.

Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 4.
Таблица 4

	Вид отхода
	Пробег, км
	Удельный норматив образования, л/10000 км пробега
	Плотность кислоты, т/м3
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Код по ОКЕИ

	Легковые автомобили

	Кислота серная аккумуляторная отработанная
	521010
	
	0,6
	1,11
	
	Тонна
	168

	Автобусы

	Кислота серная аккумуляторная отработанная
	521010
	
	2,7
	1,11
	
	Тонна
	168

	Грузовые автомобили

	Кислота серная аккумуляторная отработанная
	521010
	
	0,94
	1,11
	
	Тонна
	168


	
	Всего
	
	Тонна
	168


6.4 Масло турбинное отработанное

Расчет массы этого вида отходов Ммасл.турб.отр (т) ведется по удельному нормативу его образования (нормативу сбора) по формуле
Ммасл.турб.отр = Ммасл.турб Нмасл.турб,
где Ммасл.турб — годовой расход турбинного масла, усредненный за три года, т;

Н — удельный норматив сбора масла турбинного отработанного, % [11].

Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 5.
Таблица 5

	Вид отхода
	Годовой расход, т
	Удельный норматив сбора, %
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	Наименование
	Код по ОКЕИ

	Масло турбинное отработанное
	541170
	
	60
	
	Тонна
	168


6.5 Масло трансформаторное отработанное

Расчет массы этого вида отходов Ммасл.трансф.отр (т) ведется по удельному нормативу его образования (нормативу сбора) по формуле
Ммасл.трансф.отр = Ммасл.трансф Нмасл.трансф.отр,
где Ммасл.транф — годовой расход трансформаторного масла, усредненный за три года, т;
Нмасл.трансф.отр — удельный норматив сбора масла трансформаторного отработанного, % [11].
Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 6.
Таблица 6

	Вид отхода
	Годовой расход, т
	Удельный норматив сбора, %
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	Наименование
	Код по ОКЕИ

	Масло трансформаторное отработанное
	541060
	
	60
	
	Тонна
	168


6.6 Масло компрессорное отработанное

Расчет массы этого вида отходов Ммасл.компр.отр (т) ведется по удельному нормативу его образования (нормативу сбора) по формуле
Ммасл.компр.отр = Ммасл.компр Нмасл.компр.отр,
где Ммасл.компр — годовой расход компрессорного масла, усредненный за три года, т;
Нмасл.компр.отр - удельный норматив сбора масла компрессорного отработанного, % [11]. 

Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 7.

Таблица 7

	Вид отхода
	Годовой расход, т
	Удельный норматив сбора, %
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	Наименование
	Код по ОКЕИ

	Масло компрессорное отработанное
	541020
	
	55
	
	Тонна
	168


6.7 Масло индустриальное отработанное

Масло индустриальное отработанное образуется при эксплуатации металло- и деревообрабатывающих станков.
Расчет массы этого вида отходов Ммасл.индуст.отр (т) ведется по удельному нормативу его образования (нормативу сбора) по формуле
Ммасл.индуст.отр = Ммасл.индуст Нмасл.индуст.отр,
где Ммасл.индуст - годовой расход масла, усредненный за три года, т;
Нмасл.индуст.отр - удельный норматив образования масла индустриального, отработанного, % [11]. 

Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 8.
Таблица 8

	Вид отхода
	Годовой расход, т
	Удельный норматив образования, %
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	Наименование
	Код по ОКЕИ

	Масло индустриальное отработанное
	541160
	
	50
	
	Тонна
	168


6.8 Масло моторное отработанное

Расчет массы этого вида отходов Ммас.мот.отр (т) ведется по удельному нормативу его образования (л/100 л топлива) по формуле
Ммас.мот.отр = Мтопл Нмас.мот.отр (мас.мот ( 10-3,
где Мтопл — расход топлива, усредненный за три года, л; 

Нмас.мот.отр — удельный норматив образования масла моторного отработанного, л/100 л топлива [11];

(мас.мот — плотность масла моторного, т/м3;
10-3 — коэффициент перевода килограммов в тонны.

Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 9.
Таблица 9

	Вид отхода
	Годовой расход топлива, л
	Удельный норматив образования, л/100 л топлива
	Плотность масла моторного, т/м3
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Код по ОКЕИ

	Легковые автомобили (бензин)

	Масло моторное отработанное
	541030
	
	0,56
	0,895
	
	Тонна
	168

	Автобусы (бензин)

	Масло моторное отработанное
	541030
	
	0,73
	0,895
	
	Тонна
	168

	Грузовые автомобили (бензин)

	Масло моторное отработанное
	541030
	
	0,71
	0,895
	
	Тонна
	168

	Грузовые автомобили (дизельное)

	Масло моторное отработанное
	541030
	
	0,77
	0,895
	
	Тонна
	168

	
	Всего
	
	Тонна
	168


6.9 Масло трансмиссионное отработанное
Расчет массы этого вида отходов Ммас.трансм.отр (т) ведется по удельному нормативу его образования (л/100 л топлива) по формуле
Ммас.трансм.отр = Мтопл Нмас.трансм.отр (мас.трансм ( 10-3,
где Мтопл — расход топлива, усредненный за три года, л;

Нмас.трансм.отр - удельный норматив образования масла трансмиссионного отработанного, л/100 л топлива;

(мас.трансм - плотность масла трансмиссионного, т/м3;
10-3 — коэффициент перевода килограммов в тонны.

Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 10.

Таблица 10
	Вид отхода
	Годовой расход топлива, л
	Удельный норматив образования, л/100 л топлива
	Плотность масла трансмиссионного, т/м3
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по

ФККО
	
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Код по ОКЕИ

	Легковые автомобили (бензин)

	Масло трансмиссионное отработанное
	541020
	
	0,02
	0,93
	
	Тонна
	168

	Автобусы (бензин)

	Масло трансмиссионное отработанное
	541020
	
	0,03
	0,93
	
	Тонна
	168

	Грузовые автомобили (бензин)

	Масло трансмиссионное отработанное
	541020
	
	0,04
	0,93
	
	Тонна
	168

	Грузовые автомобили (дизельное)

	Масло трансмиссионное отработанное
	541020
	
	0,05
	0,93
	
	Тонна
	168


6.10 Ветошь замасленная
Расчет при эксплуатации станков массы этого вида отходов Мвет.зам.стан (т) ведется по удельному нормативу его образования (г/см) по формуле
Мвет.зам.стан = Сстан Нвет.зам.стан ( 10-6,
где Сстан — число смен работы станков в году, см/год;

Нвет.зам.стан - удельный норматив образования ветоши замасленной при обслуживании станков за смену, г/см [11]; 

10-6 — коэффициент перевода граммов в тонны.
Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 11.
Таблица 11
	Вид отхода
	Тип станка
	Время работы станков, см/год
	Удельный норматив образования, г/см
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Код

	Ветошь замасленная при обслуживании станков
	549270
	Токарный
	
	120
	
	Тонна
	168

	
	
	Фрезерный
	
	150
	
	Тонна
	168

	
	
	Строгальный
	
	150
	
	Тонна
	168

	
	
	Расточный
	
	150
	
	Тонна
	168

	
	
	Долбежный
	
	50
	
	Тонна
	168

	
	
	Сверлильный
	
	50
	
	Тонна
	168

	
	
	Заточный
	
	35
	
	Тонна
	168

	
	
	Шлифовальный
	
	80
	
	Тонна
	168

	
	Всего
	
	Тонна
	168


Расчет при обслуживании автотранспортной техники массы этого вида отходов Мвет.зам.авт (т) ведется по удельному нормативу его образования по формуле
Мвет.зам.авт = П Нвет.зам.авт ( 10-3,
где П — годовой пробег автотранспорта, усредненный за три года, км;
Нвет.зам.авт - удельный норматив образования ветоши замасленной при обслуживании автотранспортной техники, кг/10000 км пробега [1];

10-3 — коэффициент перевода килограммов в тонны. 

Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 12.
Таблица 12
	Вид отхода
	Пробег,

км
	Удельный норматив образования, кг/10000 км пробега
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	Наименование
	Код

	Легковые автомобили

	Ветошь замасленная при обслуживании автотранспортной техники
	549270
	
	8,0
	
	Тонна
	168

	Автобусы

	Ветошь замасленная при обслуживании автотранспортной техники
	549270
	
	26,3
	
	Тонна
	168

	Грузовые автомобили

	Ветошь замасленная при обслуживании автотранспортной техники
	549270
	
	20,2
	
	Тонна
	168

	
	Всего
	
	Тонна
	168


6.11 Фильтры масляные отработанные
Расчет массы этого вида отходов Мф.мас.отр (т) ведется по удельному нормативу его образования по формуле


[image: image3.wmf]3

ф.мас.отрф.мас

ф.мас.отр

П

М10,

Н

m

-

=×


где П — годовой пробег автотранспорта, усредненный за три года, км;
Нф.мас.отр — удельный норматив образования фильтров масляных отработанных, шт./10000 км пробега [11];

mф.мас — масса одного фильтра масляного, равная 0,4 кг;
10-3 — коэффициент перевода килограммов в тонны.

Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 13.
Таблица 13

	Вид отхода
	Пробег,

км
	Удельный норматив образования, шт./10000 км пробега
	Количество фильтров масляных отработанных, шт.
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Код

	Легковые автомобили

	Фильтры масляные отработанные
	549280
	
	1
	
	
	Тонна
	168

	Автобусы

	Фильтры масляные отработанные
	549280
	
	1,5
	
	
	Тонна
	168

	Грузовые автомобили

	Фильтры масляные отработанные
	549280
	
	1,5
	
	
	Тонна
	168

	
	Всего
	
	Тонна
	168


6.12 Нефтесодержащий шлам установки очистки загрязненных сточных вод

Расчет объема образования этого вида отходов Qн.ш (м3/год) ведется в соответствии с [15] по формуле

[image: image4.wmf]висхоч

н.ш

4

обв.н.шобв.н.ш

()

,

(100)10

Q

СС

Q

Р

-

=

-r×


где Qв — объем загрязненных сточных вод, усредненный за три года, м3/год;
Сисх — концентрация нефтепродуктов в воде перед установкой (исходной), г/м3;
Соч — концентрация нефтепродуктов в воде после установки (очищенной), г/м3;

(обв.н.ш - плотность обводненного нефтешлама, равная 0,94 т/м3;

Робв.н.ш — процент обводненности нефтешлама — 50%.
Масса этого вида отходов Мн.ш (т) рассчитывается по формуле
Мн.ш = Qн.ш (обв.н.ш,
Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 14.

Таблица 14

	Вид отхода
	Объем воды, м3/год
	Содержание нефтепродуктов до очистки, г/м3
	Содержание нефтепродуктов после очистки, г/м3
	Плотность обводненного нефтешлама, т/м3
	Объем образования обводненного нефтешлама, м3/год
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Код

	Нефтесодержащий шлам
	547190
	
	
	
	
	
	
	Тонна
	168


6.13 Аккумуляторы кислотные отработанные

Расчет массы этого вида отходов Мак.к.отр (т) ведется по удельному показателю его образования (сроку службы одного аккумулятора кислотного) [11] по формуле

[image: image5.wmf]3

ак.как.к

ак.к.отр

ак.к

К

М10,

Т

m

-

=×


где Как.к — количество аккумуляторов кислотных, установленных на автомобилях, шт.;
mак.к — масса одного аккумулятора кислотного, кг;

Так.к — срок службы одного аккумулятора кислотного, год;

10-3 — коэффициент перевода килограммов в тонны.
Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 15.
Таблица 15
	Вид отхода
	Количество установленных аккумуляторов кислотных, шт.
	Срок службы одного аккумулятора кислотного, год
	Количество отработанных аккумуляторов кислотных, шт.
	Масса одного аккумулятора кислотного, кг
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Код

	Аккумуляторы кислотные отработанные
	353220
	
	3
	
	
	
	Тонна
	168


6.14 Опилки замасленные
Расчет удельного норматива образования этого вида отходов ведется статистическим методом. Опилки замасленные образуются при техническом обслуживании автотранспорта. Для расчета удельного норматива принято, что техническое обслуживание проводится после 10000 км пробега автотранспорта (усредненная периодичность технического обслуживания ТО-1 и ТО-2).
Расчет удельного норматива образования опилок замасленных Ноп.зам (кг/10000 км пробега) ведется по формуле


[image: image6.wmf]оп.замоп.зам

П

НМ,

10000

=


где Моп.зам — масса опилок замасленных, кг;
П — годовой пробег автотранспорта, усредненный за три года, км.

Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 16.
Таблица 16
	Вид отхода
	Производство
	Технологический процесс

	Наименование
	Код по ФККО
	Наименование
	Код
	Наименование
	Код

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Опилки замасленные
	171210
	Автотранспортное хозяйство
	-
	Техническое обслуживание автотранспорта
	-


Продолжение таблицы 16

	Сырье или материалы

	Наименование
	Код по ОКП
	Количество сырья, из которого образуется отход

	
	
	Величина
	Единица измерения

	
	
	
	Наименование
	Код

	7
	8
	9
	10
	11

	Опилки чистые
	
	
	Тонна
	168


Продолжение таблицы 16

	Продукция

	Наименование
	Код по ОКП
	Количество продукции

	
	
	Величина
	Единица измерения

	
	
	
	Наименование
	Код

	12
	13
	14
	15
	16

	Грузовые и пассажирские перевозки
	
	
	тыс. км
	


Окончание таблицы 16

	Масса (объем) образования отхода
	Удельный норматив образования

	
	К готовой продукции

	Масса
	Единица измерения
	Количество
	Единица измерения

	
	Наименование
	Код
	
	Наименование
	Код

	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	Килограмм
	166
	
	кг/10000 км пробега
	-


6.15 Фильтры воздушные отработанные
Расчет массы этого вида отходов Мф.воз.отр (т) ведется по удельному нормативу его образования по формуле


[image: image7.wmf]3

ф.воз.отрф.воз

ф.воз.отр

П

М10,

Н

m

-

=×


где П — годовой пробег автотранспорта, усредненный за три года, км;
Нф.воз.отр — удельный норматив образования фильтров воздушных отработанных, шт./10000 км пробега [11];

mф.воз — масса одного фильтра воздушного, кг;
10-3 — коэффициент перевода килограммов в тонны.

Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 17.

Таблица 17

	Вид отхода
	Пробег,

км
	Удельный норматив образования, шт./10000 км пробега
	Количество фильтров воздушных отработанных, шт.
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Код

	Легковые автомобили

	

	Фильтры воздушные отработанные
	549280
	
	1
	
	
	Тонна
	168

	Автобусы

	Фильтры воздушные отработанные
	549280
	
	1,5
	
	
	Тонна
	168

	Грузовые автомобили

	Фильтры воздушные отработанные
	549280
	
	1,5
	
	
	Тонна
	168

	
	Всего
	
	Тонна
	168


6.16 Осадок установки очистки загрязненных сточных вод
Расчет объема образования этого вида отходов Qос.уст.оч (м3/год) ведется в соответствии с [15] по формуле


[image: image8.wmf]висхоч

ос.уст.оч

4

обв.особв.ос

()

,

(100)10

Q

СС

Q

Р

-

=

-r×


где Qв — объем загрязненных сточных вод, усредненный за три года, м3;

Сисх — концентрация взвешенных веществ в воде перед установкой (исходной), г/м3;

Соч — концентрация взвешенных веществ в воде после установки (очищенной), г/м3;

Pобв.ос — процент обводненности осадка установки очистки - 50%.;
(обв.ос - плотность обводненного осадка установки очистки, равная 1,4 т/м3.
Масса этого вида отходов Мос.уст.оч (т) рассчитывается по формуле
Мос.уст.оч = Qос.уст.оч (обв.ос,
Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 18.

Таблица 18

	Вид отхода
	Расход воды, м3
	Содержание взвешенных веществ до очистки, г/м3
	Содержание взвешенных веществ после очистки, г/м3
	Плотность обводненного осадка установки очистки, т/м3
	Объем образования обводненного осадка установки очистки, м3/год
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Код

	Осадок установки очистки загрязненных сточных вод
	941010
	
	
	
	1,4
	
	
	Тонна
	168


6.17 Осадок водоподготовительной установки (ВПУ)

Расчет объема образования этого вида отходов Qос.ВПу (м3/год) в соответствии с [15] ведется по формуле


[image: image9.wmf]в.ВПУисх.ВПУоч.ВПУ

ос.ВПУ

4

ос.ВПУос.ВПУ

()

,

(100)10

Q

СС

Q

Р

-

=

-r×


где Qв.впу — объем исходной воды, усредненный за три года, м3/год;

Сисх.впу — концентрация взвешенных веществ в воде перед ВПУ (исходной), г/м3;
Соч.ВПУ — концентрация взвешенных веществ в воде после ВПУ (очищенной), г/м3;

Рос.ВПУ — процент обводненности осадка ВПУ — 50%;
(ос.впу - плотность обводненного осадка ВПУ, равная 1,4 т/м3.
Масса этого вида отходов Мос.впу (т) рассчитывается по формуле
мос.впу = Qос.ВПУ (ос.впу.
Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 19.

Таблица 19

	Вид отхода
	Расход исходной воды, м3
	Содержание взвешенных веществ до очистки, г/м3
	Содержание взвешенных веществ после очистки, г/м3
	Плотность обводненного осадка ВПУ, т/м3
	Объем образования обводненного осадка ВПУ, м3/год
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Код

	Осадок ВПУ
	941010
	
	
	
	
	
	
	Тонна
	168


6.18 Автопокрышки (камеры) изношенные

Расчет массы образования этого вида отходов Мпокр (т) ведется по удельному нормативу его образования Нпокр.изн (шт./40000 км пробега для легковых и шт./65000 км пробега для грузовых автомобилей и автобусов) по формуле
Мпокр.изн = Кпокр П Нпокр.изн mпокр.изн ( 10-3,
где Кпокр — количество подвижных колес (автопокрышек) на автомобиле, шт.;
П — пробег автомобиля, усредненный за три года, км;

Нпокр.изн — удельный норматив образования изношенной автопокрышки (шт./40000 км пробега для легковых и шт./65000 км для грузовых автомобилей и автобусов) [13];

mпокр.изн - масса одной автопокрышки изношенной, кг;
10-3 — коэффициент перевода килограммов в тонны. 

Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 20.

Таблица 20

	Вид отхода
	Марка автомобиля
	Количество подвижных колес (автопокрышек), шт.
	Пробег,

км
	Удельный норматив образования, шт./40000 км пробега и шт./65000 км пробега
	Количество изношенных автопокрышек, шт.
	Масса одной автопокрышки изношенной, кг
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	
	
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименова

ние
	Код

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Автопокрышки изношенные
	575020
	
	
	
	
	
	
	
	Тонна
	168


Количество камер автомобильных изношенных равно количеству изношенных камерных шин. Средняя масса одной камеры автомобильной изношенной равна 4,0 кг.
6.19 Резинотехнические изделия изношенные
Расчет массы образования этого вида отходов Мр.т.и.изн (т) ведется по удельному нормативу его образования Нр.т.и.изн (кг/10000 км пробега автомобиля или автобуса) по формуле
Мр.т.и.изн = П Нр.т.и.изн ( 10-3,
где П — пробег автомобиля, усредненный за три года, км;

Нр.т.и.изн — удельный норматив образования резинотехнических изделий изношенных, кг/10000 км пробега;

10-3 — коэффициент перевода килограммов в тонны.

Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 21.
Таблица 21

	Вид отхода
	Пробег,

км
	Удельный норматив образования, кг/10000 км пробега
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	Наименование
	Код

	Легковые автомобили

	Резинотехнические изделия изношенные
	547090
	
	0,1
	
	Тонна
	168

	Автобусы

	Резинотехнические изделия изношенные
	547090
	
	1,2
	
	Тонна
	168

	Грузовые автомобили
	

	Резинотехнические изделия изношенные
	547090
	
	0,2
	
	Тонна
	168


Расчет может быть произведен и статистическим методом.

6.20 Древесные отходы (опилки, стружка чистые)
Расчет массы образования этого вида отходов Мдр.от (т) ведется по удельному нормативу их образования по формуле
Мдр.от = Мдрев Ндр.от,
где Мдрев — масса древесины для деревообработки, усредненная за три года, т;
Ндр.от — удельный норматив образования древесных опилок и стружки, % [11].

Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 22.

Таблица 22

	Вид отхода
	Годовой расход древесины, т
	Удельный норматив образования, %
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	Наименование
	Код по ОКЕИ

	Древесные опилки и стружка чистые
	171030
	
	10
	
	Тонна
	168



6.21 Асбестосодержащие отходы (накладки тормозные отработанные)
Удельный норматив образования асбестосодержащих отходов рассчитывается статистическим методом. Для удобства расчета массы образования этого вида отходов удельный норматив образования приведен к 10000 км пробега.
Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 23.

Таблица 23

	Вид отхода
	Производство
	Технологический процесс

	Наименование
	Код по ФККО
	Наименование
	Код
	Наименование
	Код

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Накладки тормозные отработанные (асбестовые отходы)
	314370
	Автотранспортное хозяйство
	-
	Техническое обслуживание автотранспорта
	-


Продолжение таблицы 23

	Сырье или материалы

	Наименование
	Код по ОКП
	Количество сырья, из которого образуется отход

	
	
	Величина
	Единица измерения

	
	
	
	Наименование
	Код

	7
	8
	9
	10
	11

	Накладки тормозные
	-
	
	Килограмм
	166


Продолжение таблицы 23

	Продукция

	Наименование
	Код по ОКП
	Количество продукции

	
	
	Величина
	Единица измерения

	
	
	
	Наименование
	Код

	12
	13
	14
	15
	16

	Грузовые и пассажирские перевозки
	—
	
	10 тыс. км пробега
	—



Окончание таблицы 23

	Масса (объем) образования отхода
	Удельный норматив образования

	
	К готовой продукции

	Масса
	Единица измерения
	Количество
	Единица измерения

	
	Наименование
	Код
	
	Наименование
	Код

	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	Килограмм
	166
	
	кг/10000 км пробега
	


6.22 Огарки электродов
Масса образования этого вида отходов Могар (т) рассчитывается по удельному показателю — проценту массы огарка электрода от массы нового электрода.
Расчет ведется по формуле
Могар = Мисп.эл Ногар,
где Мисп.эл — масса использованных электродов, усредненная за три года, т;
Ногар — удельный норматив образования огарков, %.

Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 24.

Таблица 24

	Вид отхода
	Масса использованных электродов, т
	Удельный норматив образования огарков, %
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	Наименование
	Код по ОКЕИ

	Огарки 

электродов
	314480
	
	10
	
	Тонна
	168


6.23 Шлак сварочный

Масса образования этого вида отходов Мшл.св (т) рассчитывается по удельному показателю — проценту массы шлака сварочного от массы нового электрода.
Расчет ведется по формуле
Мшл.св = Мисп.эл Ншл.св,
где Мисп.эл — масса использованных электродов, усредненная за три года, т;
Ншл.св — удельный норматив образования шлака сварочного, %. 

Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 25.
Таблица 25
	Вид отхода
	Масса использованных электродов, т
	Удельный норматив образования шлака сварочного, %
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	Наименование
	Код по ОКЕИ

	Шлак сварочный
	314480
	
	10
	
	Тонна
	168


6.24 Лом абразивных кругов

Масса образования этого вида отходов Млом.аб.кр (т) рассчитывается по удельному показателю — проценту массы лома кругов от массы использованных кругов.
Расчет ведется по формуле
Млом.аб.кр = mисп.аб.кр Нлом.аб.кр nисп.аб.кр,
где mисп.аб.кр — масса одного использованного абразивного круга, т;
Нлом.аб.кр — удельный норматив образования лома абразивных кругов, %.

nисп.аб.кр — количество использованных абразивных кругов, усредненное за три года, шт. 

Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 26.
Таблица 26

	Вид отхода
	Количество использованных абразивных кругов, шт.
	Масса одного абразивного круга, использованного, т
	Удельный норматив образования, %
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Код

	Лом абразивных кругов
	314440
	
	
	50
	
	Тонна
	168


6.25 Пыль абразивно-металлическая

Масса образования этого вида отходов Мп.абр-мет (т) рассчитывается по удельному показателю его образования по формуле
Мп.абр-мет = Мп.абр ( 3,345,

где Мп.абр — масса пыли абразивных кругов, равная массе лома абразивных кругов (см. раздел 6.24);

3,345 — коэффициент, учитывающий выход абразивной и металлической пыли, рассчитанный по формуле

[image: image10.wmf]п.абр-метп.абрп.метп.абрп.абр

п.абр.п.абр

0,0333

МММММ

0,0142

М(12,345)М3,345

=+=+×=

=+=×


(здесь 0,0333 и 0,0142 г/с — нормативный выход металлической и абразивной пыли [16]). 

Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 27.

Таблица 27

	Вид отхода
	Масса абразивной пыли, т
	Коэффициент, учитывающий выход абразивной и металлической пыли
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	Наименование
	Код

	Пыль абразивно-металлическая
	314440
	
	3,345
	
	Тонна
	168


6.26 Теплоизоляционных материалов отходы

Удельный норматив образования этого вида отходов рассчитывается статистическим методом.
Для удобства расчета массы образования этого вида отходов удельный норматив его образования приведен к выработке тепловой энергии.
Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 28.

Таблица 28

	Вид отхода
	Производство
	Технологический процесс

	Наименование
	Код по ФККО
	Наименование
	Код
	Наименование
	Код

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Теплоизоляционных материалов отходы
	399990
	Цех, участок
	-
	Текущий ремонт оборудования
	-


Продолжение таблицы 28

	Сырье или материалы

	Наименование
	Код по ОКП
	Количество сырья, из которого образуется отход

	
	
	Величина
	Единица измерения

	
	
	
	Наименование
	Код

	7
	8
	9
	10
	11

	Теплоизоляционные материалы
	
	
	Килограмм
	168


Продолжение таблицы 28

	Продукция

	Наименование
	код по ОКП
	Количество продукции

	
	
	Величина
	Единица измерения

	
	
	
	Наименование
	Код

	12
	13
	14
	15
	16

	Тепловая энергия
	-
	
	Гигакалория
	233


Окончание таблицы 28

	Масса (объем) образования отхода
	Удельный норматив образования

	
	К готовой продукции

	Масса
	Единица измерения
	Количество
	Единица измерения

	
	Наименование
	Код
	
	Наименование
	Код

	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	Килограмм
	166
	
	кг/Гкал
	


6.27 Лом черных металлов (стружка и лом мелкокусковой)
Расчет массы этого вида отходов Млом.ч.мет (т) ведется по удельному нормативу его образования по формуле
Млом.ч.мет = Мч.мет Нлом.ч.мет,
где Мч.мет — масса черных металлов, используемых при металлообработке, усредненная за три года, т;
Нлом.ч.мет - удельный норматив образования лома черных металлов, % [11].
Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 29.

Таблица 29

	Вид отхода
	Годовой расход черных металлов, т
	Удельный норматив образования лома черных металлов, %
	Масса образования отхода

	Наименование
	Код по ФККО
	
	
	Масса
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	Наименование
	Код по ОКЕИ

	Лом черных металлов (стружка, мелкокусковой)
	351190
	
	15
	
	Тонна
	168


6.28 Лом черных металлов габаритный
Расчет удельного норматива образования этого вида отходов ведется статистическим методом.
Для удобства расчета массы образования отхода удельный норматив его образования приведен к выработке электрической энергии.
Результаты расчета рекомендуется свести в таблицу 30.
Таблица 30

	Вид отхода
	Производство
	Технологический процесс

	Наименование
	Код по ФККО
	Наименование
	Код
	Наименование
	Код

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Лом черных металлов габаритный
	351190
	
	—
	Ремонт оборудования
	—


Продолжение таблицы 30

	Сырье или материалы

	Наименование
	Код по ОКП
	Количество сырья, из которого образуется отход

	
	
	Величина
	Единица измерения

	
	
	
	Наименование
	Код

	7
	8
	9
	10
	11

	Черные металлы
	
	
	Тонна
	168


Продолжение таблицы 30

	Продукция

	Наименование
	Код по ОКП
	Количество продукции

	
	
	Величина
	Единица измерения

	
	
	
	Наименование
	Код

	12
	13
	14
	15
	16

	Электрическая энергия
	—
	
	млн. кВт(ч
	


Окончание таблицы 30

	Масса (объем) образования отхода
	Удельный норматив образования отхода

	
	К готовой продукции

	Масса
	Единица измерения
	Количество
	Единица измерения

	
	Наименование
	Код
	
	Наименование
	Код

	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	Тонна
	168
	
	т/млн. кВт(ч
	


6.29 Твердые бытовые отходы (ТБО)
Расчет массы образования этого вида отходов МТБО (кг) ведется по удельному нормативу его образования по формуле
МТБО = Кчел НТБО,
где Кчел — количество персонала ТЭС, чел.;
НТБО — удельный норматив образования ТБО, кг/чел [11].
7 СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ ОТХОДОВ

В этом разделе приводятся данные об образовании, использовании и передаче отходов другим организациям в табличном виде (таблица 1.11 приложения 1 [11]).
8 ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТ ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ, ОБОСНОВАНИЕ 

КОЛИЧЕСТВА ХРАНЕНИЯ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫВОЗА ОТХОДОВ
В этом разделе представляется информация о накоплении отходов в местах их организованного хранения в табличном виде (таблица 1.12 приложения 1 [11]).
9 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Этот раздел обязателен для ТЭС, имеющих золошлакоотвалы и (или) шламохранилища. Сведения представляются в табличном виде (таблица 1.13 приложения 1 [11]).
10 СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ОБЪЕКТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
Сведения представляются в табличном виде (таблицы 1.15 и 1.16 приложения 1 [11]).
11 СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ

ВЛИЯНИЯ ОТХОДОВ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В разделе приводятся сведения о мероприятиях по снижению образования отходов, организации и дооборудованию мест хранения отходов и т.п. (таблица 1.17 приложения 1 [11]).
Список использованной литературы

1. Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
2. Закон Российской Федерации "Об отходах производства и потребления" от 24.06.98 № 89-ФЗ.
3. Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 19.04.91 № 52-ФЗ.
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.92 № 545 "Об утверждении порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов".
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.92 № 632 "Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов и другие виды вредного воздействия".
6. ГОСТ 12.1.007-88. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
7. Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение:/ Утв. Приказом МПР России от 11 марта 2002 г. № 115.
8. Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия (организации):/ Утв. Минздрав СССР, Минводхоз СССР, Мингео СССР. - М: 1985.
9. Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения, токсичных промышленных отходов и методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов:/ Утв. Минздрав СССР, ГКНТ СССР. -М.: 1987.
10. Общие требования к проектным решениям площадок временного хранения промышленных отходов на территории предприятия. — М.: ГП "Промотходы", 1992.
11. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. — М.: Госкомэкологии РФ, 1999.
12. Индивидуальные нормы расхода турбинного масла на ремонтные и эксплуатационные нужды для турбин и вспомогательного оборудования ТЭС. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.
13. Методические указания по использованию отработанных турбинных и трансформаторных масел на технологические нужды энергетических предприятий: РД 34.43.302-91. - М.: СПО ОРГРЭС 1993.
14. Приказ МПР России от 02.12.02 № 785 "Об утверждении паспорта опасного отхода".
15. СНиП II.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.
16. Отраслевой каталог "Абразивные материалы и инструменты". — М.: ВНИИАШ, 1991.
Ключевые слова: нормативы, лимиты, размещение отходов, ТЭС, котельные.

СОДЕРЖАНИЕ
I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
II СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
1 ВВЕДЕНИЕ.
2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
4 ПАСПОРТ ОПАСНОГО ОТХОДА
5 ПЕРЕЧЕНЬ, СОСТАВ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЭС
6 РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ НОРМАТИВОВ И КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ
6.1 Лампы люминесцентные отработанные
6.2 Лампы ртутные отработанные
6.3 Кислота серная аккумуляторная отработанная
6.4 Масло турбинное отработанное
6.5 Масло трансформаторное отработанное
6.6 Масло компрессорное отработанное
6.7 Масло индустриальное отработанное
6.8 Масло моторное отработанное
6.9 Масло трансмиссионное отработанное
6.10 Ветошь замасленная
6.11 Фильтры масляные отработанные
6.12 Нефтесодержащий шлам установки очистки загрязненных сточных вод
6.13 Аккумуляторы кислотные отработанные
6.14 Опилки замасленные
6.15 Фильтры воздушные отработанные
6.16 Осадок установки очистки загрязненных сточных вод
6.17 Осадок водоподготовительной установки (ВПУ)
6.18 Автопокрышки (камеры) изношенные
6.19 Резинотехнические изделия изношенные
6.20 Древесные отходы (опилки, стружка чистые)
6.21 Асбестосодержащие отходы (накладки тормозные отработанные)
6.22 Огарки электродов
6.23 Шлак сварочный
6.24 Лом абразивных кругов
6.25 Пыль абразивно-металлическая
6.26 Теплоизоляционных материалов отходы
6.27 Лом черных металлов (стружка и лом мелкокусковой)
6.28 Лом черных металлов габаритный
6.29 Твердые бытовые отходы (ТБО)
7 СХЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТХОДОВ
8 ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТ ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ, ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ХРАНЕНИЯ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫВОЗА ОТХОДОВ 
9 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
10 СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ОБЪЕКТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
11 СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТХОДОВ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Список использованной литературы

_1118828990.unknown

_1118830743.unknown

_1118831863.unknown

_1118833404.unknown

_1118836627.unknown

_1118831125.unknown

_1118830225.unknown

_1118825136.unknown

_1118828614.unknown

_1118824421.unknown

