МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

| ГЛАВНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ |  | УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ |
| --- | --- | --- |

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ЦЕХЕ

ТП 34-70-014-86

РД 34.04.508

УДК 621.31.22:658.5 (083.75)

Срок действия установлен с 03.11.86 г.

до 03.11.96 г.

Срок действия продлен до 03.11.2001 г.

РАЗРАБОТАНО Специализированной организацией по нормированию, организации труда и управления в энергетике (Энергонот)

ИСПОЛНИТЕЛИ инженеры Л.С. Анисимова, В.И. Блохин, В.Г. Гороховский, Б.А. Колесников, А.А. Матвеев, Л.А. Охота, С.Л. Сляднев, В.Г. Цыганенков

УТВЕРЖДЕНО Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем 02.04.85 г.

Начальник В. И. ГОРИН

Управлением по нормированию труда и заработной платы 03.04.85 г,

Начальник М.И. ОГНЯКОВ

Внесены Изменения № 1, 2, утвержденные Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС России" 28.12.95 г. и 25.12.96 г.

Настоящее Типовое положение разработано на условия максимальной специализации подразделений блочных ТЭС.

Настоящее Типовое положение рекомендуется использовать как основу для разработки положения об электрическом цехе как блочных ТЭС, так и ТЭС с поперечными связями.

Действующее положение, разработанное на ТЭС, должно быть приведено в соответствие с настоящим Типовым положением с учетом организационной структуры, фактически выполняемых подразделением функций и местных условий каждой ТЭС.

С введением в действие данного Типового положения отменяется Типовое положение, приведенное в "Типовом проекте организации труда в электрическом цехе блочной ТЭС" (М.: СПО ОРГРЭС, 1977).

1. Общие положения

1.1. Электрический цех (далее - электроцех) является самостоятельным структурным подразделением электростанции.

1.2. В административном отношении и хозяйственной деятельности электроцех подчиняется директору, а в производственно-технической деятельности - главному инженеру электростанции.

1.3. В ведении электрического цеха находятся1:

__________

1 При разработке конкретного положения в данном пункте указать полный перечень закрепленного за цехом оборудования.

1.3.1. Кабельные вводы питания сборок задвижек, сварочных агрегатов и трансформаторов термообработки вместе с вводами подключения этих кабелей.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

1.3.2. Силовые трансформаторы и стабилизаторы (сети освещения) с токопроводами и системами охлаждения, включая маслонасосы и теплообменники (до водоподводов к ним), а также другие вспомогательные устройства.

1.3.3. Распределительные устройства всех напряжений с присоединенными к ним электрическими присоединениями за исключением сборок задвижек и отходящих от них присоединений.

1.3.4. Электродвигатели, закрепленные за электрическим цехом - резервных возбудителей, двигатель-генераторов; электродвигатели, являющиеся составными элементами электрооборудования, а также установленные в распределительных устройствах.

Все остальные электродвигатели с системами охлаждения находятся в ведении других цехов (по принадлежности механизмов СН). Ремонт электродвигателей за исключением выносных подшипников и соединительных муфт производится электрическим цехом.

Обслуживание и ремонт электродвигателей электрических присоединений, закрепленных за ЦТАИ, производится ЦТАИ.

1.3.5. Аккумуляторные установки с устройствами заряда и подзаряда, щиты постоянного тока, сеть силового и оперативного постоянного тока в электроустановках, закрепленных за электрическим цехом.

1.3.6. Электрические преобразователи (вращающиеся и статические); предназначенные для питания электроприводов механизмов СН и распределительных устройств СН, закрепленных за электрическим цехом.

1.3.7. Кабельные сооружения с кабелями в распределительных устройствах и в главном корпусе электростанций, расположенные ниже отметки "ноль" отдельные кабельные трассы, расположенные выше отметки "ноль" главного корпуса, которые содержат кабели электрических присоединений, закрепленных только за электрическим цехом, кабельные полуэтажи под ЦЩУ, ГЩУ и релейными щитами, закрепленными за электрическим цехом.

1.3.8. Заземляющие устройства, включая заземляющие проводники в помещениях и на электрооборудовании, закрепленных за электрическим цехом.

1.3.9. Рабочее и аварийное освещение во всех помещениях, на рабочих местах и на открытой территории, за исключением схем освещения и светильников на панелях и местных щитах, закрепленных за ЦТАИ.

1.3.10. Вводы питания сборок задвижек, сварочных агрегатов и трансформаторов термообработки.

1.3.11. Электролизные установки, установки по разрядке баллонов с углекислотой и азотом, установки по зарядке углекислотных огнетушителей, ресиверы и трубопроводы водорода, углекислоты, азота.

1.3.12. Компрессорные установки с ресиверами, трубопроводами и с вспомогательным оборудованием, предназначенные для управления коммутационным электрооборудованием.

1.3.13. Маслохозяйства изоляционных масел с резервуарами, трубопроводами и вспомогательным оборудованием.

1.3.14. Центральный и главный щиты управления (ЦЩУ, ГЩУ), релейные щиты электрических присоединений.

1.3.15. Устройства вентиляции и электрического отопления помещений с электроустановками, закрепленных за электрическим цехом.

1.3.16. Аппаратура и цепи устройств управления, блокировки, автоматики, релейной защиты и сигнализации электрических присоединений, закрепленных за электрическим цехом, за исключением устройств избирательного и функционально-группового управления электрооборудованием, участвующего в теплотехнических процессах.

1.3.17. Средства электрических измерений, преобразователи тока, напряжения, мощности и других электрических параметров, электрических присоединений и распределительных устройств, закрепленных за электрическим цехом.

1.3.18. Аппаратура и цепи управления механизмом управления турбоагрегата (МУТ), электромеханический преобразователь, электроприставка турбины в тех случаях, когда на турбоагрегате проектом не предусмотрена система автоматического управления мощностью.

1.4. Электроцех создается для оперативного и технического обслуживания и ремонта закрепленного за цехом оборудования.

1.5. В своей деятельности электроцех руководствуется действующими Правилами технической эксплуатация электрических станций и сетей, Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок, Правилами устройства электроустановок, Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, правилами Госгортехнадзора СССР, Госсанинспекции, взрывопожаробезопасности, Нормами испытания электрооборудования, Руководящими указаниями по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях, правилами внутреннего трудового распорядка, другими руководящими и нормативно-техническими документами Минэнерго СССР, приказами и распоряжениями районного энергетического управления (РЭУ) или производственного энергетического объединения (ПЭО), руководства электростанции, действующим законодательством, а также настоящим Положением.

1.6. Основой деятельности электроцеха являются годовые и месячные планы, утвержденные руководством электростанции.

1.7. Методическое руководство деятельностью электроцеха осуществляется службой эксплуатации и ремонта электротехнического оборудования, службой средств диспетчерского и технологического управления, службой релейной защиты и электроавтоматики, службой изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний высоковольтного оборудования, метрологической службой РЭУ (ПЭО).

1.8. Закрепление установленного оборудования, зданий и сооружений между подразделениями производится руководством ТЭС.

2. Основные задачи

2.1. Выполнение диспетчерского графика нагрузок и государственного плана по выработке электрической и тепловой энергии.

2.2. Обеспечение надежной, безаварийной и экономичной работы всего закрепленного за цехом оборудования, поддержание оборудования в постоянной готовности к несению электрической нагрузки.

2.3. Поддержание нормального качества отпускаемой электростанцией энергии.

2.4. Повышение производительности труда за счет совершенствования организации труда, внедрения механизации, автоматизации, передовых методов обслуживания и ремонта, снижения стоимости эксплуатационных расходов, организации и проведения социалистического соревнования и работы по рационализации и изобретательству.

3. Функции

Электроцех выполняет следующие основные функции:'

3.1. Контролирует работу и состояние оборудования, механизмов, устройств и помещений, находящихся в ведении цеха, путем обходов и осмотров с целью своевременного выявления и устранения дефектов.

3.2. Обеспечивает ведение заданного режима работы оборудования электроцеха, производит его оперативные переключения.

3.3. Производит оперативное и техническое обслуживание силового оборудования, закрепленного за цехом, ведет учет его работы.

3.4. Участвует в расследовании причин аварий и отказов в работе оборудования, ведет их учет и анализ, проводит аварийные ремонты.

3.5. Принимает меры по ликвидации повреждений и устранению аварийного состояния оборудования.

3.6. Анализирует и обобщает опыт эксплуатации оборудования цеха, разрабатывает мероприятия по повышению надежности и экономичности его работы, повышению производительности труда при проведении обслуживания и ремонта.

3.7. Разрабатывает проекты годовых планов проведения ремонтов закрепленного за цехом оборудования, согласовывает их с ПТО.

3.8. Подает заявки на вывод оборудования электроцеха в ремонт, производит подготовку рабочих мест и допуск бригад к работе.

3.9. Организует и проводит капитальные, средние и текущие ремонты:

электрических генераторов;

силовых электрических двигателей;

силовых и измерительных трансформаторов;

электрооборудования общестанционной компрессорной;

силовых и контрольных кабелей (кроме кабелей, принадлежащих ЦТАИ);

электрического освещения;

аккумуляторной батареи;

электролизной установки;

электрической части электрофильтров;

оборудования распредустройств всех классов напряжений.

3.10. Производит наладку и испытания электрического оборудования и устройств, участвует в разработке режимов работы оборудования.

3.11. Производит техническое обслуживание, ремонт и наладку питателей пыли (на пылеугольных котлах).

3.12. Производит ремонт магистралей сжатого воздуха, идущих к воздушным выключателям, ресиверов и компрессорной ОРУ.

3.13. Обеспечивает высокую надежность работы устройств электроавтоматики, релейной защиты, телесигнализации за счет своевременного и качественного проведения ремонта и наладки.

3.14. Осуществляет оперативное и техническое обслуживание и ремонт средств диспетчерского технологического управления, наладку телеаппаратуры и каналов телемеханики.

3.15. Обеспечивает техническое обслуживание, ремонт и наладку противопожарной автоматики.

3.16. Обслуживает общестанционное маслохозяйство, разгружает, выдает и принимает изоляционное и турбинное масло, ведет учет его движения.

3.17. Производит надзор за состоянием средств электрических измерений, ремонт и поверку электроизмерительных устройств и приборов согласно срокам государственной и ведомственной поверки.

3.18. Осуществляет контроль изоляции электрооборудования и электроустановок путем использования автоматических устройств, релейной защиты, а также проведения профилактических измерений и испытаний.

3.19. Организует и проводит регламентные электрические испытания электроизоляционных материалов, защитных средств и электроинструмента на ТЭС.

3.20. Организует и участвует в приемке, наладке и испытаниях оборудования цеха.

3.21. Организует и принимает участие в проведении освидетельствований механизмов и объектов, регистрируемых и нерегистрируемых в местных органах Госгортехнадзора СССР.

3.22. Внедряет утвержденные мероприятия по науке и новой технике, проводит работу по реконструкции и модернизации установленного электрооборудования с целью повышения надежности и экономичности его работы.

3.23. Проводит работу по снижению расхода электроэнергии на собственные нужды электростанции (точный учет электроэнергии, снижение потерь холостого хода, уменьшение потребления реактивной мощности и др.).

3.24. Соблюдает требования Госсанинспекции по охране окружающей среды.

3.25. Принимает участие в работе постоянно-действующего производственного совещания.

3.26. Организует и проводит работу в цехе, направленную на безусловное выполнение требований ПТЭ, ПТБ, Правил взрывопожаробезопасности, Госгортехнадзора СССР, охраны труда и промышленной санитарии, а также других директивных документов.

3.27. Содержит в исправном состоянии средства пожаротушения в цехе.

3.28. Определяет потребность цеха в запасных частях, оборудовании, инструменте, материалах, защитных средствах, спецодежде, своевременно подает заявки в ПТО и ОМТС.

3.29. Обеспечивает рабочие места необходимым инвентарем, приборами, инструментом, защитными средствами и документацией в соответствии с типовыми проектами организации рабочих мест.

3.30. Организует и проводит рационализаторскую и изобретательскую работу среди персонала цеха, внедряет принятые рационализаторские предложения,

3.31. Разрабатывает, согласовывает с ПТО новые и периодически пересматривает действующие производственные и должностные инструкции, включая инструкции по охране труда, для всех работников цеха в сроки, установленные руководством электростанции.

3.32. Проводит организационно-административную работу с персоналом цеха, направленную на выполнение производственных задач, стоящих перед цехом.

3.33. Обобщает и распространяет передовые приемы и методы труда, внедряет коллективные формы организации и стимулирования труда в цехе, внутрицеховый и бригадный хозрасчет.

3.34. Повышает квалификацию персонала и проводит работу в цехе, направленную на ликвидацию аварийности и травматизма в соответствии с действующими Руководящими указаниями по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях.

3.35. Организует и проводит учет, составляет отчетность о производственной деятельности, ведет техническую документацию цеха.

3.36. Организует и проводит социалистическое соревнование и движение за коммунистический труд в цехе.

3.37. Содержит в чистоте помещения и территорию, закрепленные за цехом.

4. Права

Электроцех в лице его начальника и других должностных лиц в соответствии с распределением обязанностей (должностными инструкциями) имеет право:

4.1. Принимать срочные меры к останову или разгрузке оборудования, прекращать производство работ работниками любого цеха при возникновении опасности для людей и оборудования.

4.2. Прекращать производство работ на оборудовании и отстранять от работы лиц, нарушающих правила техники безопасности, пожарной безопасности или при отсутствии соответствующего разрешения (наряда, распоряжения).

4.3. Выдавать наряды и отдавать распоряжения на производство работ на электрическом оборудовании и в электроустановках, закрепленных за цехом.

4.4. Изымать из употребления, в порядке ведомственного надзора, неисправные электроизмерительные приборы, электроинструмент, защитные средства и другое электрооборудование, подлежащее профилактическим испытаниям, срок годности которого истек.

4.5. Подавать заявки на вывод в ремонт и для профилактических испытаний и измерений электрооборудования, электрических аппаратов и установок, закрепленных за цехом.

4.6. В установленном порядке привлекать к ремонтным и наладочным работам на электрической части оборудования ТЭС специализированные организации.

4.7. Вносить предложения руководству электростанции о наложении взысканий на лица, действие которых или халатное отношение к своим обязанностям привело или могло привести к порче, или необоснованным отключениям оборудования электроцеха.

4.8. Подписывать плановые и отчетные документы цеха.

4.9. Вносить предложения руководству электростанции, а также принимать участие в разработке мероприятий, направленных на выполнение основных задач цеха, улучшение его технико-экономических показателей, улучшение условий труда персонала цеха.

4.10. Контролировать соблюдение работниками цеха трудовой и производственной дисциплины, требований правил техники безопасности и промсанитарии.

4.11. Отдавать технические и административные распоряжения подчиненному персоналу.

4.12. Устанавливать, по согласованию с профсоюзной организацией, режимы труда и отдыха персонала цеха и представлять их руководству ТЭС на утверждение.

4.13. Поощрять или вносить предложения директору электростанции о поощрении отличившихся работников цеха.

4.14. Вносить предложения руководству ТЭС о приеме на работу, увольнении и перемещении персонала цеха в соответствии с действующим законодательством.

4.15. Налагать дисциплинарные взыскания на нарушителей трудовой и производственной дисциплины в пределах своей компетенции; при серьезных нарушениях вносить предложения руководству ТЭС о наложении взысканий на персонал цеха и снижении размера премии.

5. Организация управления

5.1. Руководство электроцехом осуществляется начальником цеха на основе единоначалия с привлечением для решения поставленных задач общественных организаций.

5.2. Назначение и увольнение начальника электроцеха производится директором ТЭС по представлению главного инженера.

5.3. Поощрение начальника электроцеха или наложение на него взысканий осуществляется приказом директора электростанции по представлению главного инженера.

5.4. В состав электрического цеха входят:

эксплуатационный участок (общецеховый и оперативный персонал);

ремонтный участок;

электротехническая лаборатория;

участок СДТУ.

5.4.1. Общецеховой персонал - старшие инженеры (инженеры, техники), в зависимости от выполняемых основных функций (эксплуатационные, ремонтные) подчиняются заместителям начальника цеха по эксплуатации или ремонту, кладовщик (табельщик) и уборщик производственных помещений подчиняются непосредственно начальнику цеха. Ведет техническую документацию и отчетность о деятельности цеха, обеспечивает персонал цеха необходимым инвентарем, документацией, инструментом, материалами, спецодеждой, содержит в чистоте помещения, закрепленные за цехом.

5.4.2. Оперативный персонал осуществляет круглосуточное, оперативное и техническое обслуживание оборудования электроцеха.

Оперативный персонал, возглавляемый начальником смены цеха, в оперативном отношении подчиняется начальнику смены электростанции.

Заместитель начальника цеха по эксплуатации организует и проводит работу с оперативным персоналом цеха в соответствии с руководящими документами и Руководящими указаниями по работе с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях, является ответственным лицом за организацию труда эксплуатационного персонала, надежную и экономичную эксплуатацию оборудования электроцеха.

5.4.3. Ремонтный персонал электроцеха обеспечивает техническое обслуживание и ремонт всего силового электрооборудования, закрепленного за цехом.

В соответствии со специализацией ремонтный персонал распределяется по подразделениям во главе с мастерами, старшим мастером.

Руководит ремонтным персоналом цеха, организует и контролирует проведение ремонтов электрооборудования заместитель начальника электроцеха по ремонту.

5.4.4. Электротехническая лаборатория, руководитель - заместитель начальника электроцеха по РЗАИ - начальник электротехнической лаборатории.

В состав электротехнической лаборатории входят:

груша главной схемы, обеспечивающая техническое обслуживание, ремонт и наладку всех устройств РЗА линий электропередачи, блоков, трансформаторов, автотрансформаторов связи, распределительных устройств 35 кВ и выше, противоаварийной автоматики, пусковых и измерительных схем автоматических осциллографов;

группа собственных нужд, обеспечивающая техническое обслуживание, ремонт и наладку устройств РЗА присоединений собственных нужд электростанции;

группа метрологии, обеспечивающая техническое обслуживание и ремонт средств электрических измерений, в том числе автоматических осциллографов (за исключением их пусковых и измерительных схем), государственную и ведомственную поверку электроизмерительных приборов и устройств электроизмерений;

группа грозозащиты и изоляции, осуществляющая высоковольтные испытания и электрические измерения изоляционных характеристик и других параметров силового электрооборудования согласно "Нормам испытания электрооборудования" (М.: Атомиздат, 1978), проверку электрической прочности электроизоляционных материалов, электрические испытания защитных средств, приспособлений, применяемых при работах в электроустановках, а также электроинструмента.

5.4.5. Участок СДТУ возглавляет заместитель начальника электроцеха по СДТУ.

Участок СДТУ обеспечивает оперативное и техническое обслуживание, ремонт и наладку средств диспетчерского технологического управления, высокочастотных каналов связи, каналов и устройств телемеханики.

5.5. Персонал электрического цеха осуществляет свою деятельность в соответствии с должностными и производственными инструкциями, утвержденными руководством электростанции.

5.6. Руководители участков и групп распределяют работу между исполнителями, устанавливают сроки ее выполнения и контролируют качество выполненной работы.

5.7. Численность персонала цеха устанавливается штатным расписанием, утвержденным директором электростанции в пределах нормативной численности, установленной на ТЭС.

5.8. Организационная структура управления электрическим цехом приведена на рисунке. При разработке конкретного положения в данном разделе отражается утвержденная структура подразделения, количество и специализация заместителей начальника, старших мастеров и мастеров в зависимости от местных условий и объема работ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник электрического цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заместитель начальника электрического цеха по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель начальника электрического цеха по РЗАИ - начальник электротехнической лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель начальника электрического цеха по ремонту |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель начальника электрического цеха - начальник участка СДТУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Персонал участка СДТУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Оператив-ный персонал электрического цеха |  |  | Старший инженер (инженер, техник) |  |  |  |  |  |  | Группа главной схемы |  |  | Группа собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  | Группа грозозащиты и изоляции |  |  |  |  |  |  | Группа метрологии |  |  |  |  |  |  |  |  | Старший мастер |  |  | Старший инженер (инженер, техник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонтный персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативный персонал СДТУ |  |  |  | Ремонтный персонал СДТУ |  |  |
|  | Вахта "А" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вахта "Б" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок ремонта электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  | Участок СДТУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Вахта "В" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подгруппа ОРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подгруппа блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вахта "Г" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электротехническая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уборщик производственных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кладовщик (табельщик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Организационная структура управления электрического цеха

6. Взаимоотношения с другими подразделениями и организациями

Электроцех поддерживает прямые связи с другими подразделениями электростанции:

6.1. С топливно-транспортным цехом (ТТЦ)

6.1.1. Персонал электроцеха обязан:

производить техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, средств связи, освещения, оборудования СЦБ (сигнализация, централизация и блокировка), электроизмерительных приборов, установленных в ТТЦ;

осуществлять совместно с ТТЦ контроль за работой электрооборудования, средств связи, освещения, оборудования СЦБ, электроизмерительных приборов;

своевременно пересматривать инструкции по эксплуатации электрооборудования, вносить необходимые изменения в электрические схемы;

производить необходимые надписи на пусковых устройствах электродвигателей, щитах управления, освещения, сварки;

производить допуск персонала на ремонт электрооборудования, установленного в ТТЦ, с ведома и разрешения начальника смены ТТЦ;

участвовать в операциях по проверке и опробованию защит и электроавтоматики;

производить ревизию и электрические испытания электроинструмента и защитных средств, находящихся в ТТЦ.

6.1.2. Персонал топливно-транспортного цеха обязан:

постоянно контролировать работу электрооборудования, средств связи, освещения, оборудования СЦБ, электроизмерительных приборов;

при обнаружении неисправности в работе электрооборудования ставить в известность персонал электроцеха с записью в оперативный журнал начальника смены ТТЦ;

поддерживать чистоту наружных поверхностей электродвигателей, сборок, щитов управления, кабельных трасс и другого электрооборудования, установленного в ТТЦ;

принимать меры по предупреждению попадания воды, масла, пара, топлива на электрооборудование, кабели и электроосвещение;

представлять на ревизию и электрические испытания электроинструмент и защитные средства, находящиеся в ТТЦ;

производить опробование защит и электроавтоматики в соответствии с утвержденными графиками;

выводить в ремонт оборудование, на котором должно быть отремонтировано или заменено электрооборудование;

своевременно извещать персонал электроцеха о прибытии в его адрес грузов с записью в журнал уведомлений;

выделять места для производства ремонтных работ на электрооборудовании;

выполнять мероприятия на технологическом оборудовании, обеспечивающие соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности, при ремонте электрооборудования.

6.2. С котлотурбинным цехом.

6.2.1. Персонал электроцеха обязан:

производить техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, средств связи, освещения, установленных в КТЦ;

контролировать совместно с КТЦ работу электрооборудования, средств связи и освещения;

осуществлять совместно с персоналом КТЦ настройку режима по расходу дистиллята через обмотку статора;

обеспечивать слив и хранение турбинного масла;

производить регенерацию грязного масла;

производить необходимые надписи на пусковых шкафах и устройствах электродвигателей и в сети освещения, на щитах освещения и сварки, панелях релейных защит и электроавтоматики;

пломбировать кнопки аварийного останова электродвигателей;

производить допуск персонала на ремонт электрооборудования, установленного в КТЦ, с ведома и разрешения начальника смены КТЦ;

участвовать в операциях по проверке АВР технологического оборудования КТЦ;

участвовать в комиссиях по списанию основных средств КТЦ, если в их состав входит электрооборудование;

производить ревизию и электрические испытания электроинструмента и защитных средств, находящихся в КТЦ;

своевременно пересматривать инструкции по эксплуатации электрооборудования, вносить необходимые изменения в электрические схемы.

6.2.2. Персонал котлотурбинного цеха обязан:

вести постоянный контроль за работой, пусками и остановами турбогенераторов, возбудителей, другого электрооборудования энергоблоков и их систем охлаждения в объеме производственных инструкций;

сообщать персоналу электроцеха о всех неисправностях в работе электрооборудования с записью в ремонтном журнале начальника смены электрического цеха;

принимать меры по предупреждению попадания воды, пара, масла на электрооборудование;

выводить в ремонт оборудование КТЦ, на котором должно быть отремонтировано или заменено электрооборудование;

представлять на ревизию и электрические испытания электроинструмент и защитные средства, находящиеся в КТЦ;

поддерживать чистоту наружных поверхностей электрооборудования, установленного в КТЦ;

выполнять мероприятия на технологическом оборудовании, обеспечивающие соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при ремонте электрооборудования;

предоставлять площадки для размещения резервного электрооборудования, испытательных установок и стендов, а также для проведения ремонта электрического оборудования, установленного в КТЦ;

принимать на баланс цеха электродвигатели, установленные на оборудовании КТЦ;

производить опробование АВР технологического оборудования КТЦ согласно утвержденному графику.

6.3. С химическим цехом.

6.3.1. Персонал электроцеха обязан:

производить техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, средств связи, освещения, установленных в химическом цехе;

контролировать совместно с химическим цехом работу электрооборудования, средств связи, освещения;

периодически пересматривать производственные инструкции и техническую документацию на электрооборудование, установленное в химическом цехе, и при необходимости вносить изменения в них;

предъявлять химическому цеху к приемке на чистоту емкости для хранения масел после ремонта и перед их заполнением;

производить допуск бригад для ремонта электрооборудования, установленного в химическом цехе, с ведома и разрешения начальника смены химического цеха;

производить при техническом руководстве персонала химического цеха регенерацию масла и доводить качество до нормы в соответствии с требованиями ПТЭ;

при получении информации химического цеха об отклонениях работы электрооборудования от нормальных режимов принимать меры к их восстановлению в соответствии с производственными инструкциями;

производить ревизию и маркировку пробоотборных точек анализа газа на генераторах, электролизных установках и ресиверах;

совместно с персоналом химического цеха устанавливать периодичность отбора проб;

производить отборы проб изоляционного масла, находящегося в эксплуатации и в резервных емкостях, а также вновь прибывшего масла и передавать в химический цех для анализа;

периодически производить ревизию и электрические испытания электроинструмента и защитных средств, находящихся в химическом цехе;

производить необходимые надписи на пусковых шкафах и устройствах электродвигателей, щитах управления, освещения и сварки.

6.3.2. Персонал химического цеха обязан:

контролировать работу электрооборудования, включая его пуски и остановы, средств связи, освещение, электроизмерительные приборы, установленные в химическом цехе;

участвовать в регенерации масел (выполнение анализов);

сообщать персоналу электроцеха о всех неисправностях в работе электрооборудования с записью в оперативном журнале начальника смены химического цеха;

производить химический анализ масла, воды, газа в корпусах генераторов, в электролизной установке, помещении аккумуляторной батареи, газовых реле и давать заключения;

участвовать во внутреннем осмотре баков хранения масла;

поддерживать чистоту электрооборудования с внешней стороны;

не допускать попадания воды, масел, пара, химических реагентов на электрооборудование, кабели и освещение.

6.4. С цехом централизованного ремонта.

6.4.1. Персонал электрического цеха обязан:

производить техническое обслуживание и ремонт сети освещения и электросварки, подключение сварочного оборудования и аппаратов для термообработки стыков со стороны питания;

обеспечивать ремонт, оперативное и техническое обслуживание средств связи;

периодически производить ревизию и электрические испытания электроинструмента и защитных средств, находящихся в ЦЦР;

совместно с персоналом ЦЦР составлять заявки на запасные части к электрооборудованию, находящемуся на балансе ЦЦР;

согласовывать порядок и сроки проведения ремонтных работ и профилактических испытаний электрооборудования с персоналом ЦЦР;

производить замеры сопротивления изоляции, а также обмоток электрооборудования ЦЦР;

обеспечивать надежную работу средств связи и освещения.

6.4.2. Персонал цеха централизованного ремонта обязан:

производить ремонт масляной системы уплотнений вала генератора и подшипников, газомасляной системы, систем подачи дистиллята;

обеспечивать техническое обслуживание и ремонт схемы подачи охлаждающей воды;

производить съем и ремонт соединительных муфт, выносных подшипников, ремонт фундаментной рамы, центровку валов турбогенераторов или электродвигателей с приводными механизмами;

обеспечивать балансировку роторов турбогенераторов, электродвигателей и механизмов;

устранять утечки водорода в газомасляной системе генераторов;

совместно с персоналом электроцеха производить монтаж и ремонт площадок, необходимых для безопасного обслуживания электрооборудования;

поддерживать чистоту наружных поверхностей электрооборудования, размещенного в зоне обслуживания ЦЦР;

сообщать персоналу электроцеха обо всех обнаруженных неисправностях в работе электрооборудования с записью в журнале дефектов;

согласовывать с электроцехом графики опробования технологического оборудования при проведении капитальных и средних ремонтов блоков, при ремонте неблочного общестанционного технологического оборудования, ремонтируемого ЦЦР;

производить ремонт систем вентиляции и балансировку вентиляторов;

производить монтаж паропроводов, трубопроводов или воздухопроводов для технологических и хозяйственных нужд электрического цеха.

6.5. С цехом тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ).

6.5.1. Персонал электроцеха обязан:

производить техническое обслуживание и ремонт устройств электрического цеха, используемых в схемах, находящихся в ведении ЦТАИ (границей раздела является первый ряд зажимов на панелях или коробках выводов, обслуживаемых ЦТАИ), в том числе:

производить техническое обслуживание и ремонт кабельных вводов питания (основного и резервного) щитов управления и сборок задвижек до первого пакетного выключателя (рубильника) вводного шкафа питания, а также кабельных перемычек питания между вводными шкафами различных сборок. Шкаф ввода, начиная с пакетных выключателей, устройство АВР, токоограничивающий реактор обслуживается персоналом ЦТАИ;

производить чистку, покраску и упорядочение кабелей ЦТАИ, проложенных по кабельным трассам электроцеха;

производить ремонт и замену кабелей, закрепленных за электрическим цехом, проложенных по кабельным трассам ЦТАИ;

производить техническое обслуживание и ремонт кабелей питания устройств оперативного тока, закрепленных за ЦТАИ, до первого ряда зажимов на панелях, обслуживаемых ЦТАИ. Кабельные перемычки по питанию между самими панелями обслуживает ЦТАИ;

производить оперативное обслуживание вводов питания щитов управления ЦТАИ и сборок задвижек ЦТАИ переменным и постоянным током;

производить инструктаж персонала ЦТАИ по эксплуатации оборудования электрического цеха, установленного в ЦТАИ;

производить перемотку электродвигателей, находящихся в ведении цеха ТАИ;

ставить в известность персонал ЦТАИ о замеченных дефектах на аппаратуре и оборудовании технологических защит и автоматики;

поддерживать чистоту наружных поверхностей шкафов, панелей, сборок, кабелей и другого оборудования ЦТАИ, расположенного в электроцехе;

поддерживать заданный режим работы закрепленного за цехом оборудования при проведении испытаний устройств ЦТАИ;

обеспечивать надежную работу средств связи и освещения.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

6.5.2. Персонал ЦТАИ обязан:

производить техническое обслуживание и ремонт устройств ЦТАИ, установленных на оборудовании или используемых в схемах, находящихся в ведении электроцеха, в соответствии с п. 1.3 (границей раздела является первый ряд зажимов на панелях или коробках выводов, обслуживаемых ЦТАИ), в том числе:

производить замену и ремонт кабелей ЦТАИ, проложенных по кабельным трассам электроцеха;

производить чистку, покраску и упорядочение кабелей электроцеха, расположенных на кабельных трассах ЦТАИ;

производить техническое обслуживание и ремонт устройств избирательного управления и блоков логического управления электрооборудованием, если они установлены на панелях, закрепленных за ЦТАИ;

производить техническое обслуживание и ремонт интегрирующих блоков систем бесступенчатого регулирования питателей топлива;

производить инструктаж персонала электроцеха по эксплуатации оборудования ЦТАИ, установленного в электроцехе;

выдавать электроцеху значения токовых нагрузок по закрепленным электроустановкам, питающимся со щитов 0,4 кВ и щитов постоянного тока, необходимых для выбора коммутационных аппаратов, кабелей и расчета уставок защит питающих фидеров.

6.6. С цехом наладки и испытаний оборудования (ЦНИО).

6.6.1. Персонал электроцеха обязан:

производить по заявкам ЦНИО установку и подключение дополнительных электрических приборов, необходимых для проведения испытаний и наладки тепломеханического оборудования;

обеспечивать надежную работу средств связи и освещения;

осуществлять допуск персонала ЦНИО в распредустройствах по их заявкам.

6.6.2. Персонал ЦНИО обязан:

своевременно подавать заявки в электродах на установку и подключение дополнительных приборов, необходимых для проведения испытаний и наладки тепломеханического оборудования;

информировать персонал электроцеха о всех замечаниях, дефектах, обнаруженных на электрооборудовании при выполнении работ.

6.7. С ремонтно-строительным цехом (РСЦ).

6.7.1. Персонал электроцеха обязан:

обеспечивать надежную работу средств связи и освещения;

осуществлять допуск бригад при выполнении персоналом РСЦ ремонтных работ в помещениях, закрепленных за цехом;

соблюдать правила содержания производственных помещений, зданий и сооружений, закрепленных за цехом;

информировать персонал РСЦ о всех замечаниях по состоянию помещений, строительных конструкций, сооружений, фундаментов;

своевременно подавать заявки в РСЦ для производства ремонтных и строительных работ в цехе;

принимать участие в осмотрах фундаментов, зданий и сооружений, проводимых РСЦ.

6.7.2. Персонал РСЦ обязан:

производить технический надзор за состоянием служебных и производственных помещений, зданий, сооружений, строительных конструкций, закрепленных за электроцехом;

определять объемы, составлять графики ремонта зданий и сооружений;

производить ремонт производственных и служебных помещений, зданий и сооружений, а также строительные работы по утвержденным руководством ТЭС заявкам электроцеха.

6.8. С лабораторией металлов.

6.8.1. Персонал электроцеха обязан:

представлять формуляры для проведения работ лабораторией металлов;

производить подготовку для проведения работ по контролю металла и сварных соединений энергетического оборудования;

подавать заявки в лабораторию металлов для проведения работ по контролю за металлом и сварными соединениями;

осуществлять допуск персонала лаборатории металлов для проведения работ по контролю за металлом и сварными соединениями на оборудовании;

устранять нарушения, выявленные лабораторией металлов;

оперативно информировать лабораторию металлов о дефектах и повреждениях металла, выявленных в период эксплуатации, а также о проводимых ремонтных работах на энергетическом оборудовании;

производить изготовление образцов для проведения контроля качества металла;

контролировать соблюдение сроков и выполнение объемов работ по контролю за металлом;

обеспечивать бесперебойную работу средств связи и освещения.

6.8.2. Персонал лаборатории металлов обязан:

совместно с персоналом электроцеха составлять объемы работ по контролю за металлом;

контролировать подготовку к ремонтным работам и проверять качество ремонта энергетического оборудования в соответствии с требованиями Правил Госгортехнадзора СССР к металлу и сварным соединениям;

контролировать состояние металла энергетического оборудования в процессе эксплуатации по заявкам электроцеха;

представлять результаты контроля металла энергетического оборудования электроцеху;

проводить необходимые анализы металла, используемого при ремонтах, определять его пригодность;

контролировать технологию сварочных работ, качество присадочного материала, технологию термической обработки; выдавать цеху схемы вырезки образцов;

участвовать в работе комиссий по расследованию повреждений энергетического оборудования.

6.9. С производственно-техническим отделом (ПТО).

6.9.1. Персонал электроцеха обязан:

передавать в ПТО материалы для анализа работы электрооборудования, составления технической отчетности, организационно-технические мероприятия по повышению экономичности и надежности работы оборудования, подготовке к работе в осенне-зимний период, заявления на рационализаторские предложения для рассмотрения и согласования;

согласовывать с ПТО проекты планов ремонта электрооборудования, производственные и должностные инструкции;

составлять акты внедрения оргтехмероприятий и передавать их в ПТО;

передавать в ПТО отчеты о выполнении планов и мероприятий по охране окружающей среды;

согласовывать с ПТО программы испытаний электрооборудования;

согласовывать с ПТО заявки на оборудование и запасные части, спецификации на материальные ресурсы;

разрабатывать и передавать в ПТО проектные задания на выполнение конструкторских работ для цеха.

6.9.2. Персонал ПТО обязан:

обеспечивать электроцех технической документацией на оборудование, установленное на ТЭС, информационными материалами, технической литературой, исходными данными для составления плановой загрузки электрооборудования, выработки электроэнергии, режимов работы оборудования;

доводить до сведения цеха технико-экономические показатели работы и планы ремонтов оборудования;

согласовывать цеху заявки на запасные части, оборудование, а также спецификации на материальные ресурсы;

производить экспертизу подаваемых цехом заявлений на рационализаторские предложения и оказывать содействие рационализаторам в оформлении документации;

передавать сведения по экономичности и надежности работы оборудования, графиков пусков-остановов;

доводить до сведения цеха планы научно-исследовательских, проектно-конструкторских работ, охраны окружающей среды, внедрения новой техники;

оказывать цеху техническую помощь в пересмотре и обновлении схем, производственных и должностных инструкций и согласовывать их;

доводить до сведения персонала цеха циркуляры, руководящие документы вышестоящих организаций по техническим вопросам;

выполнять конструкторские и светокопировальные работы по заявкам цеха.

6.10. С планово-экономическим отделом (ПЭО),

6.10.1. Персонал электрического цеха представляет в ПЭО:

исходные данные и предложения к проектам планов на получение (оказание) услуг, в том числе ремонты;

исходные данные для составления отчетов о выполнении планов по месяцам в разрезе цеха, а также бригад, переведенных на хозрасчетные методы работы, о полученных (оказанных) услугах;

исходные данные для отчетов об использовании ресурсов, лимитируемых цеху планом;

отчеты о выполнении планов.

6.10.2. Персонал ПЭО доводит до электроцеха:

планы, утвержденные в установленном порядке;

элементы сметы затрат (лимиты), расходование которых зависит от персонала цеха;

планы ремонтов основного и вспомогательного оборудования;

услуги, получаемые (оказываемые) цехом.

6.11. С отделом организации труда и заработной платы (ООТиЗ).

6.11.1. Персонал электроцеха обязан:

участвовать в разработке плана мероприятий по НОТ;

представлять данные об использовании рабочего времени, ведомости на выплату премии персоналу цеха, итоги социалистического соревнования за отчетный период;

участвовать во внедрении нормативов по труду;

выполнять мероприятия по снижению трудоемкости работ, потерь рабочего времени.

6.11.2. Персонал ООТиЗ обязан:

представлять в электроцех план мероприятий по НОТ, штатное расписание, положение о премировании, фонд заработной платы и материального поощрения, условия социалистического соревнования;

пересматривать нормативы по труду, не соответствующие уровню организации производства и труда в цехе;

контролировать применение тарифных ставок, расценок, должностных окладов, доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате, присвоение разрядов рабочим.

6.12. С бухгалтерией.

6.12.1. Персонал электроцеха обязан:

составлять и передавать в бухгалтерию сметы на производство капитальных, средних и текущих ремонтов, наладку, модернизацию и реконструкцию энергетического оборудования;

представлять в бухгалтерию акты на законченные капитальные ремонты;

производить списание основных средств в установленном порядке;

сдавать первичные документы на образцах типовых форм по расходу эксплуатационных материалов, запасных частей, инструмента, спецодежды;

участвовать в комиссиях по проверке наличия основных средств и других товарно-материальных ценностей в цехе;

составлять и передавать в бухгалтерию табели учета рабочего времени и другие документы по начислению заработной платы.

6.12.2. Персонал бухгалтерии обязан:

обеспечивать финансирование производственного плана цеха;

ежемесячно давать сведения об эксплуатационных затратах при условии доведения им планов затрат;

при необходимости принимать участие в проведении инвентаризации и списании основных средств и других товарно-материальных ценностей в цехе;

контролировать эффективность использования государственных средств и обеспечение сохранности социалистической собственности в цехе.

6.13. С группой кадров.

6.13.1. Персонал электроцеха обязан:

передавать в группу кадров заявки на подбор соответствующего персонала, предложения о приеме, увольнении и переводе на другую работу рабочих и инженерно-технических работников в соответствии с действующим законодательством;

совместно с группой кадров проводить работу по снижению текучести кадров, укреплению трудовой дисциплины, отбору и направлению персонала цеха в спецкомандировки, на учебу, по выявлению резерва из числа специалистов на выдвижение с учетом перспективы их роста;

представлять в группу кадров сведения о нарушениях трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, протоколы квалификационных комиссий, материалы для поощрения работников, а также графики отпусков и заявления на отпуск.

6.13.2. Персонал группы кадров обязан:

направлять в цех инженерно-технических работников и рабочих по вопросам трудоустройства, оформлять их на работу, а также вести переговоры и оформление переводов на другую работу внутри цеха в соответствии с действующим законодательством;

проверять правильность использования молодых специалистов;

совместно с руководством и общественными организациями цеха проводить работу по снижению текучести кадров, укреплению трудовой дисциплины, отбору и направлению персонала в спецкомандировки, на учебу, по выявлению резерва из числа специалистов на выдвижение с учетом перспективы их роста;

принимать участие совместно с начальником цеха в подготовке проектов приказов как о привлечении к ответственности нарушителей трудовой или производственной дисциплины, так и о поощрении отличившихся работников электроцеха;

оформлять доверенности, документы для назначения пенсий, выдавать справки, вести личные дела работников цеха.

6.14. С отделом материально-технического снабжения (ОМТС)

6.14.1. Персонал электроцеха обязан:

в установленные сроки составлять и передавать в ОМТС заявки на эксплуатационные и ремонтные материалы, оборудование, запасные части, инструмент и спецодежду;

ежегодно выдавать ОМТС перечень неснижаемого запаса материалов, оборудования, запасных частей и инструмента;

производить заготовку и сдачу в ОМТС металлолома в установленные сроки;

представлять в ОМТС сведения об остатках материалов, полученных цехом со складов ОМТС.

6.14.2. Персонал ОМТС обязан:

осуществлять реализацию заявок электроцеха на материалы, запасные части и оборудование согласно выявленным фондам в соответствии с утвержденными сроками поставок;

обеспечивать хранение материалов, запасных частей, оборудования, инструмента в соответствии с техническими условиями их хранения;

обеспечивать неснижаемый запас материалов, запасных частей, оборудования и инструмента на складах ОМТС в соответствии с перечнем.

6.15. С отделом капитального строительства (ОКС).

6.15.1. Персонал электроцеха обязан:

рассматривать техническую документацию на объекты капитального строительства по электрической части и давать заключения;

совместно с персоналом ОКС осуществлять технический надзор за качеством выполняемых работ при строительстве и монтаже объектов капитального строительства.

6.15.2. Персонал ОКС обязан:

согласовывать с электроцехом техническую документацию на объекты капитального строительства по электрической части;

совместно с персоналом цеха осуществлять технический надзор за качеством выполняемых работ при строительстве и монтаже объектов капитального строительства.

6.16. С отделом оборудования.

6.16.1. Персонал электрического цеха обязан проверять техническую документацию и оборудование, поступающие на ТЭС, на соответствие проектным техническим условиям.

6.16.2. Персонал отдела оборудования обязан информировать электроцех о поступлении на ТЭС оборудования и технической документации на него для объектов капитального строительства.

6.17. С группой хозяйственного обслуживания (ГХО).

6.17.1. Персонал электроцеха обязан:

обеспечивать надежную работу средств связи и освещения в служебных помещениях, а также работу вентиляционных установок, производить замену перегоревших светильников;

участвовать в проводимых персоналом ГХО инвентаризациях имущества и хозяйственного инвентаря, находящегося в цехе;

поддерживать чистоту производственных помещений, территории, закрепленной за цехом и мест общего пользования.

6.17.2. Персонал ГХО обязан:

проводить инвентаризацию имущества и хозяйственного инвентаря, находящегося в электроцехе;

информировать персонал электроцеха и требовать устранения дефектов в работе средств связи, вентиляции и сети освещения в служебных помещениях и местах общего пользования;

контролировать чистоту производственных помещений и территории, закрепленных за цехом.

6.18. С группой делопроизводственного обслуживания (ГДО).

6.18.1. Персонал электроцеха обязан:

организовывать ведение делопроизводства в цехе в соответствии о требованиями Единой государственной системы делопроизводства (ЕГСД) при методическом руководстве ГДО;

передавать ГДО материалы для выполнения печатных работ.

6.18.2. Персонал ГДО обязан:

контролировать состояние делопроизводства в цехе;

осуществлять методическое руководство ведением делопроизводства в электроцехе;

контролировать сроки и порядок рассмотрения писем, заявлений, жалоб трудящихся;

выполнять печатание материалов электроцеха;

обеспечивать отправку корреспонденции в другие подразделения ТЭС и за ее пределы из электроцеха, получение и доставку корреспонденции в цех.

6.19. С подрядными организациями.

Взаимоотношения электроцеха с ремонтными, монтажными, наладочными и проектными организациями организуются на основе договоров, заключаемых между ними и электростанцией.

6.19.1. Персонал электроцеха обязан:

рассматривать проекты реконструкции и модернизации оборудования электроцеха, выполняемые подрядными организациями, и давать заключения;

участвовать в рассмотрении и согласовании технологии и организации производства ремонтных работ;

передавать подрядным организациям техническую документацию на оборудование, подлежащее выводу в ремонт (рабочие чертежи, схемы, технические документы заводов-изготовителей, отчетные документы предыдущего ремонта), технические характеристики оборудования, полученные в результате испытаний, проведенных перед началом ремонта;

участвовать в проведении подготовительных работ, предшествующих ремонту оборудования;

производить вывод оборудования в ремонт, подготовку рабочих мест и допуск персонала подрядных организаций для выполнения ремонтных работ;

производить опробование и электрические испытания электрооборудования, находящегося в ремонте, по заявкам подрядных организаций;

производить приемку технической документации и оборудования из ремонта, монтажа и наладки;

давать характеристику технического состояния и оценку качества произведенного ремонта и монтажа оборудования.

6.19.2. Персонал подрядных организаций обязан:

разрабатывать техническую документацию на производство ремонтных работ;

участвовать в проведении подготовительных работ, предшествующих ремонту электрооборудования;

своевременно и качественно производить ремонтные, монтажные и наладочные работы на оборудовании электроцеха;

соблюдать Правила техники безопасности, технической эксплуатации, Госгортехнадзора СССР, взрывобезопасности, внутреннего трудового распорядка ТЭС;

обеспечивать сохранность инструмента и оборудования, предоставленных им во временное пользование электроцехом;

соблюдать допустимые нагрузки на площадки и перекрытия при раскладке узлов и деталей оборудования;

поддерживать чистоту и порядок на ремонтных площадках;

сдавать персоналу электроцеха техническую документацию и оборудование из ремонта, монтажа и наладки;

производить инструктаж персонала цеха по правилам обслуживания вновь вводимого оборудования цеха;

согласовывать с электроцехом решения, влияющие на сроки и качество производимых работ.

6.20. Разногласия между электроцехом и другими подразделениями ТЭС разрешаются руководством ТЭС.

7. Ответственность

7.1. Персонал электроцеха несет ответственность за:

выполнение государственного плана по производству и отпуску электрической и тепловой энергии;

выполнение диспетчерского графика нагрузок;

экономичность и надежность работы электрооборудования, закрепленного за цехом;

сохранность закрепленного за цехом оборудования и имущества цеха;

состояние трудовой и производственной дисциплины в цехе;

своевременное и эффективное выполнение функций, возложенных на цех, и полноту использования предоставленных ему прав.

7.2. Начальник цеха отвечает за работу всего цеха, а каждый работник за участок работы в пределах обязанностей, возложенных на него должностной инструкцией.

7.3. Начальник цеха и инженерно-технический персонал электроцеха несут персональную ответственность за отказы в работе и аварии на закрепленном за цехом оборудовании, несчастные случаи, а также случаи загорания, происшедшие по их вине или вине подчиненного персонала.

7.4. Дисциплинарная, материальная и уголовная ответственность персонала электроцеха определяется в соответствии с действующим законодательством.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения

2. Основные задачи

3. Функции

4. Права

5. Организация управления

6. Взаимоотношения с другими подразделениями и организациями

7. Ответственность