РOCCИЙСКОE АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ПРЕДЕЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МАКСИМУМА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ
РД 34.20.548-93
УДК 621.311.22.004.15
Вводятся в действие с 01.06.93 г.
РАЗРАБОТАНО Государственным предприятием по оперативно-технологическому управлению Единой энергетической системой ЦДУ "ЕЭС России"

ИСПОЛНИТЕЛИ Б.Д. СЮТКИН, Ю.Н. АРТЕМЬЕВ, О.Н. ДРОЗДОВА, С.И. ДУДКИН
УТВЕРЖДЕНО Российским акционерным обществом энергетики и электрификации 04.02.93г.

Президент                                            А.Ф. ДЬЯКОВ
Настоящие Методические указания предназначены для работников производственных объединений энергетики и электрификации, объединенных диспетчерских управлений и ЦДУ ЕЭС, занимающихся вопросами разработки режимов работы энергообъединений, подготовки и заключения между ними договоров о параллельной работе.
Предельное потребление электроэнергии и максимум потребляемой мощности - это наибольшие их количества, которые могут быть использованы для обеспечения потребителей, подключенных к сетям энергообъединения, на производственные нужды энергообъединений, собственные нужды входящих в них электростанций, на транспорт электроэнергии по сетям.
1. ПОДГОТОВКА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

1.1. Промышленные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные и коммунальные предприятия и организации, оплачивающие потребляемую электроэнергию по двуставочному тарифу, представляют в производственное объединение энергетики и электрификации (ПОЭЭ) заявки на предстоящий год на потребление:
электроэнергии в целом за год и по каждому из кварталов;
мощности в виде суточного графика нагрузки средних рабочих суток каждого из месяцев. Допускается другая периодичность исходя из местных условий.
1.2. Производственное объединение энергетики и электрификации:
прогнозирует потребление электроэнергии и мощности группами потребителей, оплачивающих электроэнергию по одноставочному тарифу, а также населением;
составляет заявки на потребление электроэнергии и мощности в целом по ПОЭЭ и направляет их в объединенное диспетчерское управление (ОДУ) и в ЦДУ ЕЭС.
Потребление электроэнергии в объединении определяется по формуле:

[image: image1.wmf]ПОЭЭПОЭЭ

пототснпнтр

Э=Э+Э+Э+Э

,                                               (1)
где Эот - электроэнергия, отпускаемая потребителям, подключенным к сетям ПОЭЭ;

[image: image2.wmf]ПОЭЭ

сн

Э

 - расход электроэнергии на собственные нужды электростанций, входящих в состав ПОЭЭ;

[image: image3.wmf]ПОЭЭ

пн

Э

- расход электроэнергии на производственные нужды ПОЭЭ;
Этр - технологический расход электроэнергии на ее транспорт по электрическим сетям.
Максимум потребляемой мощности из сетей ПОЭЭ рассчитывается по формуле:

[image: image4.wmf]ПОЭЭПОЭЭ

пот снснпнпн

тр

ов кал

Э/Э/

i

з

i

N

NN

K

g+g

=++

åå

t

,                                      (2)
где Nпот i - мощность потребляемая каждой группой потребителей (заявленная и прогнозируемая), подключенных к сетям ПОЭЭ;
Kов i - коэффициент одновременности потребления мощности группами потребителей. Для ПОЭЭ коэффициент одновременности равен 1,0;
(сн, (пн – плотность среднего графика расхода электроэнергии на собственные нужды входящих в состав ПОЭЭ электростанций, на производственные нужды ПОЭЭ. Плотность среднего графика - отношение среднего за сутки значения потребляемой мощности Nср к ее максимальному значению Nмакс;
(кал - продолжительность календарного периода, ч;

Nтр - технологический расход мощности на транспорт электроэнергии в сетях.
1.3. Объединенное диспетчерское управление разрабатывает заявки на потребление электроэнергии и мощности в целом по ОДУ и направляет их в ЦДУ ЕЭС.
Максимум мощности, потребляемой из сетей объединенной энергосистемы (ОЭС), определяется о учетом эффекта совмещения графиков нагрузки ПОЭЭ.
1.4. При заключении договора о параллельной работе между ЦДУ ЕЭС, ОДУ и ПОЭЭ:
1.4.1. ЦДУ ЕЭС, исходя из заявок ПОЭЭ, имеющихся возможностей выработки электроэнергии (электростанциями, входящими в РАО, Минатомэнерго, энергообъединения, а также блокстанциями), балансов мощности ЕЭС и отдельных ОЭС, рассчитывает для каждой ОЭС и каждого ПОЭЭ и согласовывает с ними значения годового предельного потребления электроэнергии, годового максимума потребляемой мощности.
1.4.2. ОЭС и ПОЭЭ:
распределяет значение установленного годового предельного потребления электроэнергии по кварталам; квартальные значения согласовывает с ЦДУ ЕЭС;
рассчитывает значение потребляемой мощности в час собственного годового максимума нагрузок и согласовывает с ЦДУ ЕЭС.
1.5. В договор между ПОЭЭ и ОДУ (ЦДУ ЕЭС) включатся: годовые и квартальные значения предельного потребления электроэнергии и мощности энергосистемы, потребляемой в час собственного максимума, и мощности, потребляемой в час годового максимума.
2. СОГЛАСОВАНИЕ МЕСЯЧНЫХ, НЕДЕЛЬНЫХ И СУТОЧНЫХ

ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
2.1. ПОЭЭ за 60 дней до начала квартала представляют в ОДУ, а ОДУ за 55 дней представляет в ЦДУ ЕЭС предложения по распределению квартальных значений предельного потребления электроэнергии и максимума потребляемой мощности по отдельным месяцам энергосистемы. ЦДУ ЕЭС рассматривает и согласовывает эти предложения не позднее чем за 45 дней до начала квартала.
2.2. ПОЭЭ не позднее чем за 5 дней до начала месяца представляет в ОДУ (ЦДУ ЕЭС) предложения по распределению месячных значений предельного потребления энергосистемы электроэнергии и максимума потребляемой мощности между неделями, сутками.
ОДУ (ЦДУ ЕЭС) рассматривает и согласовывает эти предложения не позднее чем за 3 дня до начала месяца.
2.3. Прогноз графика потребления электроэнергии по энергообъединению производится для среднего рабочего дня периода. Базовым периодом для расчета является месяц, а при согласовании распределения месячных показателей - неделя (сутки).
2.4. Расчет прогноза среднего графика рабочего дня (все 24 часовых значения) выполняется исходя из договорных значений потребления электроэнергии на расчетный период:

[image: image5.wmf]д

дф

пот

потпот

ф

пот

Э

Э

NN

=

,                                                           (3)

где 
[image: image6.wmf]д

пот

Э

 - договорное значение потребления электроэнергии на расчетный период;

[image: image7.wmf]ф

пот

Э

 - фактическое потребление электроэнергии за соответствующий период прошлого года;

[image: image8.wmf]ф

пот

N

 - фактическое значение потребляемой мощности за соответствующий период прошлого года.
2.5. Прогноз графика потребления электроэнергии на предстоящие сутки производится исходя из договорного значения потребления электроэнергии и потребляемой мощности с учетом фактических температур за прошедшие сутки, прогноза на текущие и планируемые сутки.

3. УЧЕТ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ
Учет потребляемой мощности ведется в часы контроля максимальных нагрузок с применением современных средств учета. Методика учета и часы контроля потребляемой мощности устанавливаются при заключении договора.
Учет потребляемой мощности ведется за каждый рабочий день месяца, нарастающим итогом с начала месяца, квартала, года.
Превышение фактической потребляемой мощности по сравнению с договорными значениями в периоды снижения частоты и введения ограничений учитывается отдельно.
_1113220854.unknown

_1113222634.unknown

_1113222665.unknown

_1113222699.unknown

_1113222530.unknown

_1113220805.unknown

_1113220834.unknown

_1113220768.unknown

