СОГЛАСОВАНА 


с Департаментом генеральной 


инспекции по эксплуатации 


электрических станций и 


сетей РАО «ЕЭС России» 


14.03.2000 


с ВРК «Электропрофсоюз» 


15.03.2000


�
УТВЕРЖДЕНА 


РАО «ЕЭС России» 


17.03.2000


�
�



ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 


ПО ОХРАНЕ ТРУДА 


ПРИ РАБОТЕ НА СТРОГАЛЬНЫХ СТАНКАХ





РД 153-34.0-03.295-00








РАО «ЕЭС России» утвердило разработанную АООТ «Проектэнергомаш» Типовую инструкцию по охране труда при работе на строгальных станках (РД 153-34.0-03.295—00).


Дата введения Типовой инструкции — 1 июля 2000 г. 


На основании настоящей Типовой инструкции руководителями организаций РАО «ЕЭС России» должны быть разработаны и утверждены инструкции с учетом местных условий производства.








ВВЕДЕНИЕ





Работа на строгальных станках может сопровождаться наличием ряда вредных и опасных производственных факторов, к числу которых относятся:


электрический ток;


отлетающие мелкая стружка и кусочки металла, аэрозоли смазочно-охлаждающей жидкости;


высокая температура поверхности обрабатываемых деталей и инструментов;


повышенный уровень вибрации;


движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;


недостаточная освещенность рабочей зоны, наличие прямой и отраженной блескости, повышенная пульсация светового потока.


При разработке настоящей Типовой инструкции использованы следующие стандарты системы безопасности труда: ГОСТ 12.0.003—74 "Опасные и вредные производственные факторы. Классификация", ГОСТ 12.1.004—91 "Пожарная безопасность. Общие требования", ГОСТ 12.3.002—75 "Процессы производственные. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.3.025—80 "Обработка металлов резанием. Требования безопасности" и др.


Строгальщики при производстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в настоящей Типовой инструкции.


В случае невыполнения положений настоящей Типовой инструкции работники могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной и материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от тяжести последствий.





1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ





1.1. К самостоятельной работе на строгальных станках допускается обученный персонал, прошедший медицинский осмотр, инструктаж по охране труда на рабочем месте, ознакомленный с правилами пожарной безопасности и усвоивший безопасные приемы работы.


1.2. Строгальщику разрешается работать только на станках, к которым он допущен, и выполнять работу, которая поручена ему руководителем цеха (участка).


1.3. Рабочий, обслуживающий строгальные станки, должен иметь: костюм хлопчатобумажный или полукомбинезон, очки защитные, ботинки юфтевые.


1.4. Если пол скользкий (облит маслом, эмульсией), рабочий обязан потребовать, чтобы его посыпали опилками, или сделать это сам.


1.5. Строгальщику запрещается:


работать при отсутствии на полу под ногами деревянной решетки по длине станка, исключающей попадание обуви между рейками и обеспечивающей свободное прохождение стружки;


работать на станке с оборванным заземляющим проводом, а также при отсутствии или неисправности блокировочных устройств;


стоять и проходить под поднятым грузом;


проходить в местах, не предназначенных для прохода людей;


заходить без разрешения за ограждения технологического оборудования;


снимать ограждения опасных зон работающего оборудования;


мыть руки в эмульсии, масле, керосине и вытирать их обтирочными концами, загрязненными стружкой.


1.6. О каждом несчастном случае строгальщик обязан немедленно поставить в известность мастера и обратиться в медицинский пункт.





2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 


ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ





2.1. Перед началом работы строгальщик обязан:


принять станок от сменщика: проверить, хорошо ли убраны станок и рабочее место. Не следует приступать к работе до устранения выявленных недостатков;


надеть спецодежду, застегнуть рукава и куртку, надеть головной убор;


проверить наличие и исправность защитного экрана и защитных очков, предохранительных устройств защиты от стружки и охлаждающих жидкостей;


отрегулировать местное освещение так, чтобы рабочая зона была достаточно освещена и свет не слепил глаза;


проверить наличие смазки станка. При смазке следует пользоваться только специальными приспособлениями;


проверить на холостом ходу станка:


а) исправность органов управления;


б) исправность системы смазки и охлаждения;


в) исправность фиксации рычагов включения и переключения (убедиться в том, что возможность самопроизвольного переключения с холостого хода на рабочий исключена).


2.2. Строгальщику запрещается:


работать в тапочках, сандалиях, босоножках и т.п.;


применять неисправные и неправильно заточенные инструменты и приспособления;


прикасаться к токоведущим частям электрооборудования, открывать дверцы электрошкафов. В случае необходимости следует обращаться к электромонтеру.





3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 


ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ





3.1. Во время работы строгальщик обязан:


перед установкой на станок обрабатываемой детали и приспособления очистить их от стружки и масла. Тщательно очистить соприкасающиеся базовые и крепежные поверхности, чтобы обеспечить правильную установку и прочность крепления;


установку и снятие тяжелых деталей и приспособлений со станка производить только с помощью грузоподъемных средств;


поданные на обработку и обработанные детали укладывать устойчиво на подкладках;


при работе на больших станках пользоваться специальными прочными и устойчивыми подставками (если невозможно обслужить станок и наблюдать за обработкой детали с пола цеха);


отвести стол станка или ползун как можно дальше от суппорта при установке детали на станок и съеме ее со станка;


перед пуском станка убедиться в том, что на столе станка нет никаких посторонних предметов;


не заходить самому и не допускать людей в опасные зоны, если не выключен электродвигатель;


обрабатываемую деталь прочно и жестко закреплять в приспособлении; при этом усилия резания должны быть направлены на неподвижные опоры, а не на зажимы;


при креплении детали за необрабатываемые поверхности применять тиски и приспособления, имеющие насечку на прижимных губках;


при закреплении на станке приспособлений и обрабатываемых деталей использовать только исправные стандартные ключи, соответствующие размерам гаек и головок болтов;


пользоваться только исправным резцом; если режущие кромки затупились или выкрошились, резец заменить;


при смене обрабатываемой детали или ее измерении отвести резец на безопасное расстояние и выключить подачу;


остановить станок и выключить электрооборудование в следующих случаях:


а) уходя от станка даже на короткое время;


б) при временном прекращении работы;


в) при перерыве в подаче электроэнергии;


г) при уборке, смазке, чистке станка;


д) при обнаружении какой-либо неисправности;


е) при подтягивании болтов, гаек и других крепежных деталей;


не допускать скопления стружки. Удалять стружку следует только после полной остановки станка специальными крючками с защитными чашками и щетками-сметками;


не допускать уборщицу к уборке у станка во время его работы.


3.2. Во время работы на станке строгальщику запрещается:


работать на станке в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными пальцами без резиновых напальчников;


брать и подавать через работающий станок какие-либо предметы, подтягивать гайки, болты и другие соединительные детали станка;


обдувать сжатым воздухом из шланга обрабатываемую деталь;


на ходу станка производить замеры, проверять рукой чистоту поверхности обрабатываемой детали;


проверять рукой остроту и исправность резца на ходу станка;


пользоваться местным освещением напряжением выше 42 В;


опираться на станок во время его работы и позволять это делать другим;


откидывать резец руками во время холостого (обратного) хода станка;


во время работы станка открывать и снимать ограждения и предохранительные устройства;


находиться между деталью и станком при установке детали грузоподъемным краном;


удалять стружку непосредственно руками и инструментом;


оставлять ключи, приспособления и другой инструмент на работающем станке.





4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 


В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ





4.1. В случае поломки станка, отказа в работе пульта управления строгальщик должен отключить станок и сообщить об этом мастеру.


4.2. В случае загорания ветоши, оборудования или возникновения пожара необходимо немедленно отключить станок, сообщить о случившемся администрации и другим работникам цеха и приступить к ликвидации очага загорания.


4.3. В случае появления аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья окружающих людей следует отключить станок, покинуть опасную зону и сообщить об опасности непосредственному руководителю.





5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 


ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ





По окончании работы строгальщик обязан:


выключить станок и электродвигатель;


привести в порядок рабочее место:


а) убрать со станка стружку и металлическую пыль;


б) очистить станок от грязи;


в) аккуратно сложить заготовки и инструмент на отведенное место;


г) смазать трущиеся части станка;


сдать станок сменщику или мастеру и сообщить обо всех неисправностях станка;


снять спецодежду и повесить ее в шкаф, вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.








СОДЕРЖАНИЕ





Введение


1. Общие требования безопасности 


2. Требования безопасности перед началом работы 


3. Требования безопасности во время работы


4. Требования безопасности в аварийных ситуациях


5. Требования безопасности по окончании работы


