ГОСТ 4.413-86

УДК 697.432.6:658.562:006.354                                                                                       Группа Т51

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

КОТЛЫ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ

Номенклатура показателей

Index system of production quality. Hot water heating boilers.

Index nomenclature

ОКП 31 1281, 31 1282

Дата введения 1987-01-01

РАЗРАБОТАН Министерством энергетического машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.Ф. Романов, канд. техн. наук; Е.П. Огурцов; А.М. Петров

ВНЕСЕН Министерством энергетического машиностроения

Начальник Технического управления В.П. Головизнин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 марта 1986 г. № 480

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества теплофикационных прямоточных стационарных водогрейных котлов, включаемых в технические задания на научно-исследовательские работы по определению перспектив развития этой группы (ТЗ на НИР), государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, технические задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ).

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

1.1. Номенклатура показателей качества теплофикационных водогрейных котлов приведена в табл.1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Обозначение показателя | Наименование характеризуемого свойства |
| --- | --- | --- |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| 1.1. Показатели функциональные и технической эффективности: |  |  |
| 1.1.1. Теплопроизводительность номинальная (ГОСТ 21563-82), МВт (Гкал·ч-1) | Qном | - |
| 1.1.2. Расчетное (избыточное) давление воды на входе в котел (ГОСТ 21563-82), МПа (кгс/см 2) | Ррасч | - |
| 1.1.3. Абсолютное давление воды на выходе из котла (ГОСТ 21563-82), МПа (кгс/см 2) | Рабс | - |
| 1.1.4. Температура воды на входе в котел (ГОСТ 21563-82), °С | t1 | - |
| 1.1.5. Температура воды на выходе из котла (ГОСТ 21563-82), °С | t2 | - |
| 1.1.6. Недогрев воды до кипения на выходе из котла (ГОСТ 21563-82), °С | tн.в | - |
| 1.1.7. Время растопки котла, ч | Траст | Маневренность |
| 1.1.8. Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной, % | - | То же |
| 1.1.9. Допустимое число пусков за срок службы | N | " |
| 1.2. Конструктивные показатели: |  |  |
| 1.2.1. Габаритные размеры, м: |  |  |
| длина | L |  |
| ширина | B |  |
| высота | H |  |
| 1.2.2. Масса котла, кг | M | Материалоемкость |
| 1.2.3. Масса металла котла, кг | Мм | То же |
| 1.2.4. Гидравлическое сопротивление котла, МПа (кгс/см 2) | Р | Особенность конструкции |
| 1.2.5. Коэффициент блочности, % | Kб | Монтажепригодность |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |  |  |
| 2.1. Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.002-83), ч | Ту | Безотказность |
| 2.2. Средняя наработка на отказ (ГОСТ 27.002-83), ч | То | То же |
| 2.3. Срок службы между капитальными ремонтами (ГОСТ 27.002-83), лет | Тсл.к | Долговечность |
| 2.4. Полный назначенный срок службы котла (ГОСТ 27.002-83), лет | Тсл.н.п | То же |
| 2.5. Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания (ГОСТ 21623-76), чел.-ч/ч | Sт.о | Ремонтопригодность |
| 2.6. Удельная суммарная оперативная трудоемкость капитального ремонта (ГОСТ 21623-76), чел.-ч/ч | Sк.р | Ремонтопригодность |
| 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ |  |  |
| 3.1. КПД котла брутто, % | к | Экономичность |
| 3.2. Удельный расход условного топлива расчетный, т/МВт (т/Гкал·ч-1), м3/МВт (м3/Гкал·ч-1) | mуд.т | То же |
| 4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| 4.1. Эквивалентный уровень шума в зоне обслуживания (ГОСТ 16035-81), дБА | - | - |
| 5. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ |  |  |
| 5.1. Удельная металлоемкость (ГОСТ 14.205-83), т/МВт (т/Гкал·ч-1) | mуд.м | Материалоемкость |
| 5.2. Удельный расход обмуровочных материалов, т/МВт (т/Гкал·ч-1) | mуд.об | То же |
| 5.3. Удельная энергоемкость, кВт/МВт (кВт/Гкал·ч-1) | Wуд | Энергоемкость |
| 6. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ |  |  |
| 6.1. Коэффициент применяемости, % | Кпр | Унификация |
| 7. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| 7.1. Показатель патентной чистоты | Пп.ч | Конкурентоспособность |
| 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| 8.1. Удельный выброс окислов азота при сжигании расчетного топлива, кг/ГДж (г/м3) | - | Влияние на окружающую среду |
| 8.2. Удельный выброс твердых продуктов сгорания, кг/ГДж (г/м3) | - | То же |
| 9. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |
| 9.1. Температура наружной поверхности котла, °С | tн.п | Безопасность обслуживающего персонала |

Примечание. Полужирным шрифтом выделены основные показатели качества, характеризующие технический уровень теплофикационных водогрейных котлов.

Качественные характеристики:

вид расчетного топлива;

вид котла;

тип топки и горелочных устройств;

вид тяги;

тип циркуляции воды в котле;

способ обеспечения газоплотности котла;

система очистки наружных поверхностей нагрева;

приспособленность к очистке внутренних поверхностей.

1.2. Алфавитный перечень показателей теплофикационных водогрейных котлов приведен в справочном приложении 1.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в справочном приложении 2.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

2.1. Перечень основных показателей качества:

номинальная теплопроизводительность;

диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной;

допустимое число пусков за срок службы;

масса металла котла;

средняя наработка на отказ;

КПД котла брутто.

2.2. Применяемость показателей качества теплофикационных водогрейных котлов, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития продукции, в государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ), ТЗ на ОКР приведена в табл.2.

Таблица 2

| Номер показателя по табл.1 | Применяемость в НТД |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ | Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ) | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ |
| 1.1.1 | + | + | + | + | + |
| 1.1.2 | - | + | + | + | + |
| 1.1.3 | - | + | + | + | + |
| 1.1.4 | - | + | + | + | + |
| 1.1.5 | - | + | + | + | + |
| 1.1.6 | - | + | + | + | + |
| 1.1.7 | - | - | + | + | + |
| 1.1.8 | + | + | + | + | + |
| 1.1.9 | + | + | + | + | + |
| 1.2.1 | - | - | - | + | + |
| 1.2.2 | - | + | + | + | + |
| 1.2.3 | + | + | + | + | + |
| 1.2.4 | - | - | - | + | + |
| 1.2.5 | - | - | + | + | + |
| 2.1 | - | + | + | + | + |
| 2.2 | + | + | + | + | + |
| 2.3 | - | + | + | + | + |
| 2.4 | - | + | + | + | + |
| 2.5 | - | - | - | - | + |
| 2.6 | - | - | - | - | + |
| 3.1 | + | + | + | + | + |
| 3.2 | - | - | - | + | + |
| 4.1 | - | - | - | + | + |
| 5.1 | - | - | - | - | + |
| 5.2 | - | - | - | - | + |
| 5.3 | - | - | - | - | + |
| 6.1 | - | - | - | - | + |
| 7.1 | - | - | - | - | + |
| 8.1 | - | + | - | + | + |
| 8.2 | - | + | - | + | + |
| 9.1 | - | - | - | + | + |

Примечание. Знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость соответствующих показателей качества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

| Время растопки котла | 1.1.7 |
| --- | --- |
| Выброс окислов азота при сжигании расчетного топлива удельный | 8.1 |
| Выброс твердых продуктов сгорания удельный | 8.2 |
| Давление воды на входе в котел расчетное (избыточное) | 1.1.2 |
| Давление воды на выходе из котла абсолютное | 1.1.3 |
| Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной | 1.1.8 |
| Коэффициент блочности | 1.2.5 |
| Коэффициент применяемости | 6.1 |
| КПД котла брутто | 3.1 |
| Масса котла | 1.2.2 |
| Масса металла котла | 1.2.3 |
| Металлоемкость удельная | 5.1 |
| Наработка безотказная установленная | 2.1 |
| Наработка на отказ средняя | 2.2 |
| Недогрев воды до кипения на выходе из котла | 1.1.6 |
| Показатель патентной чистоты | 7.1 |
| Размеры габаритные | 1.2.1 |
| Расход обмуровочных материалов удельный | 5.2 |
| Расход условного топлива удельный расчетный | 3.2 |
| Сопротивление котла гидравлическое | 1.2.4 |
| Срок службы котла полный назначенный | 2.4 |
| Срок службы между капитальными ремонтами | 2.3 |
| Температура воды на входе в котел | 1.1.4 |
| Температура воды на выходе из котла | 1.1.5 |
| Температура наружной поверхности котла | 9.1 |
| Теплопроизводительность номинальная | 1.1.1 |
| Трудоемкость капитального ремонта суммарная оперативная удельная | 2.6 |
| Трудоемкость технического обслуживания суммарная оперативная удельная | 2.5 |
| Уровень шума в зоне обслуживания эквивалентный | 4.1 |
| Число пусков за срок службы допустимое | 1.1.9 |
| Энергоемкость удельная | 5.3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

| Наименование показателя качества | Номер показателя по табл.1 | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Время растопки котла | 1.1.7 | Время, необходимое от начала растопки до достижения им номинальных параметров |
| Гидравлическое сопротивление котла | 1.2.4 | Потери давления воды в трубной системе котла |
| Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной | 1.1.8 | Допускаемый интервал регулирования теплопроизводительности при изменении нагрузки котла |
| Показатель патентной чистоты | 7.1 | Степень воплощения в изделии, предназначенном для реализации внутри страны или за рубежом, технических решений, не подпадающих под действие патентов, выданных в СССР или странах предполагаемого экспорта |
| Удельный расход условного топлива расчетный | 3.2 | Расход расчетного топлива в пересчете на условное при b = 29307,6 кДж/кг (7000 ккал/кг), отнесенный к единице теплопроизводительности |
| Удельная металлоемкость | 5.1 | Масса металла котла в объеме поставки, отнесенная к единице теплопроизводительности |
| Удельный расход обмуровочных материалов | 5.2 | Масса обмуровочных материалов котла, отнесенная к единице теплопроизводительности |

Примечание. Основные термины, применяемые в настоящем стандарте, соответствуют ГОСТ 25720-83 и ГОСТ 23172-78.