ГОСТ 28448-90

УДК 621.873.132:006.354                                                                                                 Группа Г86

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ

Типы

Movable electric cantilever cranes.

Types

МКС 53.020.20

ОКП 315922

Дата введения 01.01.91

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.02.90 № 264

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 15150-69 | Вводная часть |
| ГОСТ 22584-88 | " |
| ГОСТ 25546-82 | " |

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС № 11-12-94)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2005 г.

Настоящий стандарт распространяется на консольные электрические передвижные краны групп режима работы 6К и 4К по ГОСТ 25546 (далее - краны).

Краны группы режима работы 6К для металлургического производства с грузовой тележкой, управляемые из кабины, грузоподъемностью от 5 до 16 т изготавливают в климатическом исполнении У категории размещения 2 по ГОСТ 15150 для работы при температурах от плюс 50 до минус 40 °С.

Краны группы режима работы 4К общего назначения с электрической талью по ГОСТ 22584 или зарубежного производства с технической характеристикой, аналогичной электроталям по ГОСТ 22584, с механизмом передвижения грузоподъемностью от 1 до 16 т, управляемые с пола, изготавливают в климатическом исполнении У категорий размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150.

Краны работают на трехфазном токе напряжением 220 или 380 В, частотой 50 Гц.

Стандарт не распространяется на краны, предназначенные для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах, в помещениях с парами кислот и щелочей.

Стандарт устанавливает типы, основные параметры и размеры кранов, установочные размеры на подкрановые пути с указанием предельных отклонений размеров на укладку подкрановых рельсов, рекомендуемые коэффициенты динамичности для выбора подкрановых путей.

1. Краны разделяют на типы:

1 - консольный передвижной для металлургического производства группы режима работы 6К;

2 - консольный передвижной общего назначения группы режима работы 4К;

3 - консольный передвижной с поворотной стрелой общего назначения группы режима работы 4К.

2. Основные параметры и размеры кранов типа 1 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, типа 2 - на черт. 2 и в табл. 2, типа 3 - на черт. 3 и в табл. 3.

Черт. 1

Примечание. Черт. 1-3 не определяют конструкцию крана.

Таблица 1

Размеры, м

| Код ОКП | Грузоподъемность Q, т | Вылет |  | Высота подъема H | Расстояние между осями горизонтальных рельсов S, не более | B | C | B1 | C1 | B2 | C2 | Задний габарит L2 | Расстояние от крюка до оси верхнего горизонтального рельса h | Статическая нагрузка на колесо крана, кН, не более |  | Конструктивная масса, т, не более | Удельная масса, т/т·м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименьший Rmin | наибольший Rmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горизонтальное T | вертикальное V |  |  |
| 315922603103 | 5,0 | 0,66 | 5,0 | 16 | 3,0 | 4,8 | 2,82 | 3,5 | 0,7 | 2,21 | 1,3 | 0,32 | 2,3 | 90 | 90 | 11,75 | 0,470 |
| 315922603202 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,85 | 0,474 |
| 315922603301 |  | 0,91 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 12,25 | 0,490 |
| 315922603400 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,45 | 0,498 |
| 315922603510 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,65 | 0,506 |
| 315922603609 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,85 | 0,514 |
| 315922603708 |  | 0,66 | 6,3 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 | 120 | 95 | 12,50 | 0,397 |
| 315922603807 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,60 | 0,399 |
| 315922603906 |  | 0,91 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 13,00 | 0,413 |
| 315922604101 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,20 | 0,420 |
| 315922604200 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,40 | 0,426 |
| 315922604310 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,60 | 0,432 |
| 315922604409 |  | 0,66 | 8,0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 | 150 | 100 | 13,50 | 0,338 |
| 315922604508 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,60 | 0,340 |
| 315922604607 |  | 0,91 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 14,00 | 0,350 |
| 315922604706 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,20 | 0,355 |
| 315922604805 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,40 | 0,360 |
| 315922604904 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,60 | 0,365 |
| 315922605110 |  | 0,6 | 10,0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 190 | 110 | 14,70 | 0,294 |
| 315922605209 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,80 | 0,296 |
| 315922605308 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,20 | 0,304 |
| 315922605407 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,40 | 0,308 |
| 315922605506 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,60 | 0,312 |
| 315922605605 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,80 | 0,316 |
| 315922701103 | 8,0 | 0,66 | 5,0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 | 115 | 125 | 12,9 | 0,323 |
| 315922701202 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 | 0,325 |
| 315922701301 |  | 0,91 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 13,4 | 0,335 |
| 315922701400 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,6 | 0,340 |
| 315922701510 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,8 | 0,345 |
| 315922701609 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 | 0,350 |
| 315922701708 |  | 0,66 | 6,3 | 16 | 3,0 | 4,8 | 2,82 | 3,5 | 0,7 | 2,21 | 1,3 | 0,32 | 2,3 | 150 | 130 | 13,9 | 0,276 |
| 315922701807 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 | 0,278 |
| 315922701906 |  | 0,91 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 14,4 | 0,286 |
| 315922702101 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,6 | 0,290 |
| 315922702200 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,8 | 0,294 |
| 315922702310 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 0,298 |
| 315922702409 |  | 0,66 | 8,0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 | 200 | 135 | 14,9 | 0,233 |
| 315922702508 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 0,235 |
| 315922702607 |  | 0,91 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 15,4 | 0,241 |
| 315922702706 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 | 0,244 |
| 315922702805 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,8 | 0,247 |
| 315922702904 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,0 | 0,250 |
| 315922801110 | 12,5 |  | 5,0 | 16 | 5,0 | 5,8 | 2,9 | 5,0 | 0,8 | 2,8 | 1,8 |  | 4,0 | 115 | 165 | 16,9 | 0,271 |
| 315922801209 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 | 0,272 |
| 315922801308 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,4 | 0,279 |
| 315922801407 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,6 | 0,282 |
| 315922801506 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,8 | 0,285 |
| 315922801605 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 | 0,288 |
| 315922801704 |  |  | 6,3 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 170 | 17,9 | 0,228 |
| 315922801803 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 | 0,229 |
| 315922801902 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,4 | 0,234 |
| 315922802108 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 | 0,237 |
| 315922802207 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,8 | 0,239 |
| 315922802306 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 220 | 19,0 | 0,242 |
| 315922901106 | 16,0 |  | 5,0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,9 | 0,299 |
| 315922901205 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 | 0,300 |
| 315922901304 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,4 | 0,305 |
| 315922901403 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,6 | 0,308 |
| 315922901502 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,8 | 0,310 |
| 315922901601 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 0,313 |

Черт. 2

Таблица 2

Размеры, м

| Код ОКП | Грузоподъемность Q, т | Вылет |  | Высота подъема H | Расстояние между осями горизонтальных рельсов S | B | B1 | B2 | Задний габарит L2 | Расстояние от крюка до оси верхнего горизонтального рельса h | Статическая нагрузка на колесо крана, кН, не более |  | Конструктивная масса, т, не более | Удельная масса, т/т·м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименьший Rmin | наибольший Rmax |  |  |  |  |  |  |  | горизонтальное T | вертикальное V |  |  |
| 315922201409 | 1,0 | 0,23 | 4,0 | 6,3 | 3,0 | 3,14 | 2,4 | 1,2 | 0,300 | 1,7 | 13 | 19 | 2,625 | 0,656 |
| 315922201508 |  | 0,33 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,650 | 0,662 |
| 315922201607 |  | 0,44 | 5,0 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,675 | 0,668 |
| 315922201706 |  | 0,23 |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 15 | 19,5 | 2,710 | 0,542 |
| 315922201805 |  | 0,33 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,735 | 0,547 |
| 315922201904 |  | 0,44 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,760 | 0,552 |
| 315922202110 |  | 0,23 | 6,3 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 20 | 20,0 | 2,815 | 0,446 |
| 315922202209 |  | 0,33 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,840 | 0,450 |
| 315922202308 |  | 0,44 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,865 | 0,454 |
| 315922202407 |  | 0,23 | 8,0 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 25 | 21,5 | 3,170 | 0,396 |
| 315922202506 |  | 0,33 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,195 | 0,399 |
| 315922202605 |  | 0,44 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,220 | 0,402 |
| 315922202704 |  | 0,23 | 10,0 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 32 | 22,5 | 3,330 | 0,333 |
| 315922202803 |  | 0,33 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,355 | 0,335 |
| 315922202902 |  | 0,44 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,380 | 0,338 |
| 315922402102 | 2,0 | 0,28 | 4,0 | 6,3 |  |  |  |  |  | 2,0 | 22 | 24,5 | 2,720 | 0,34 |
| 315922402201 |  | 0,38 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,755 | 0,344 |
| 315922402300 |  | 0,48 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,790 | 0,348 |
| 315922402410 |  | 0,28 | 5,0 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 28 | 25,5 | 2,985 | 0,298 |
| 315922402509 |  | 0,38 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,020 | 0,302 |
| 315922402608 |  | 0,48 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,055 | 0,305 |
| 315922402707 |  | 0,28 | 6,3 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 35 | 26,0 | 3,090 | 0,245 |
| 315922402806 |  | 0,38 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,125 | 0,248 |
| 315922402905 |  | 0,48 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,160 | 0,250 |
| 315922403100 | 3,2 | 0,28 | 8,0 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 50 | 30,5 | 3,905 | 0,244 |
| 315922403210 |  | 0,38 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,940 | 0,246 |
| 315922403309 |  | 0,48 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,975 | 0,248 |
| 315922403408 |  | 0,28 | 10,0 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 60 | 31,5 | 4,095 | 0,204 |
| 315922403507 |  | 0,38 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,130 | 0,206 |
| 315922403606 |  | 0,48 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,165 | 0,208 |
| 315922302403 |  | 0,36 | 4,0 | 6,3 |  |  |  |  |  | 2,22 | 35 | 32,5 | 3,060 | 0,239 |
| 315922302502 |  | 0,47 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,105 | 0,243 |
| 315922302601 |  | 0,585 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,150 | 0,246 |
| 315922302700 |  | 0,36 | 5,0 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 40 | 35,5 | 3,685 | 0,230 |
| 315922302810 |  | 0,47 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,730 | 0,233 |
| 315922302909 |  | 0,585 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,775 | 0,236 |
| 315922303104 |  | 0,36 | 6,3 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 55 | 36,0 | 3,810 | 0,189 |
| 315922303203 |  | 0,47 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,855 | 0,191 |
| 315922303302 |  | 0,585 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,900 | 0,193 |
| 315922303401 |  | 0,36 | 8,0 | 6,3 |  | 4,1 | 3,0 | 1,6 |  |  | 72 | 38,0 | 4,180 | 0,163 |
| 315922303500 |  | 0,47 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,225 | 0,165 |
| 315922303610 |  | 0,585 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,270 | 0,167 |
| 315922303709 |  | 0,36 | 10,0 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 88 | 43,5 | 4,350 | 0,136 |
| 315922303808 |  | 0,47 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,395 | 0,137 |
| 315922303907 |  | 0,585 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,440 | 0,139 |
| 315922605704 | 5,0 | 0,315 | 4,0 | 6,3 |  | 4,1 | 3,0 | 1,6 | 0,300 | 2,5 | 45 | 45,0 | 3,795 | 0,190 |
| 315922605803 |  | 0,415 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,850 | 0,193 |
| 315922605902 |  | 0,52 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,910 | 0,196 |
| 315922606108 |  | 0,315 | 5,0 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 60 | 47,0 | 4,280 | 0,171 |
| 315922606207 |  | 0,415 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,335 | 0,173 |
| 315922606306 |  | 0,52 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,395 | 0,176 |
| 315922606405 |  | 0,315 | 6,3 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 80 | 48,0 | 4,450 | 0,141 |
| 315922606504 |  | 0,415 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,505 | 0,143 |
| 315922606603 |  | 0,52 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,565 | 0,145 |
| 315922606702 |  | 0,315 | 8,0 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 100 | 51,0 | 4,940 | 0,124 |
| 315922606801 |  | 0,415 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,995 | 0,125 |
| 315922606900 |  | 0,52 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,055 | 0,126 |
| 315922607106 |  | 0,315 | 10,0 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 120 | 67,0 | 5,200 | 0,104 |
| 315922607205 |  | 0,415 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,255 | 0,105 |
| 315922607304 |  | 0,52 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,315 | 0,106 |
| 315922703110 | 8,0 | 0,319 | 4,0 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 78 | 66,0 | 4,930 | 0,154 |
| 315922703209 |  | 0,419 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,030 | 0,157 |
| 315922703308 |  | 0,56 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,135 | 0,160 |
| 315922703407 |  | 0,319 | 5,0 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 100 | 67,5 | 5,230 | 0,130 |
| 315922703506 |  | 0,419 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,330 | 0,133 |
| 315922703605 |  | 0,56 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,440 | 0,136 |
| 315922703704 |  | 0,319 | 6,3 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 120 | 70,0 | 5,370 | 0,106 |
| 315922703803 |  | 0,419 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,470 | 0,108 |
| 315922703902 |  | 0,56 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,580 | 0,110 |
| 315922802405 | 12,5 |  | 4,0 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 110 | 92,0 | 5,600 | 0,112 |
| 315922802504 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,700 | 0,114 |
| 315922802603 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,800 | 0,116 |
| 315922802702 |  |  | 5,0 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 115 | 92,5 | 5,700 | 0,091 |
| 315922802801 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,800 | 0,092 |
| 315922802900 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,900 | 0,094 |
| 315922901700 | 16,0 |  | 4,0 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 135 | 107,5 | 5,200 | 0,081 |
| 315922901810 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,300 | 0,082 |
| 315922901909 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,400 | 0,084 |

Черт. 3

Таблица 3

Размеры, м

| Код ОКП | Грузоподъемность Q, т | Вылет |  | Высота подъема H | Расстояние |  | Задний габарит L2 | Вертикальный подход h, не более | Статическая нагрузка на колесо крана, кН, не более |  | Конструктивная масса, т, не более | Удельная масса, т/т·м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименьший Rmin | наибольший Rmax |  | между осями горизонтальных рельсов S | oт оси вращения до оси вертикального рельса L1 |  |  | горизонтальное T | вертикальное V |  |  |
| 315922203108 | 1,0 | 0,7 | 2,5 | 6,3 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 3,1 | 12,0 | 15,0 | 1,875 | 0,75 |
| 315922203207 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 1,900 | 0,76 |
| 315922203306 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 1,925 | 0,77 |
| 315922203405 |  |  | 3,2 | 6,3 |  |  |  |  | 13,0 | 16,0 | 2,120 | 0,663 |
| 315922203504 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 2,145 | 0,670 |
| 315922203603 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 2,170 | 0,678 |
| 315922203702 |  |  | 4,0 | 6,3 |  |  |  |  | 15,0 | 18,0 | 2,490 | 0,623 |
| 315922203801 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 2,515 | 0,629 |
| 315922203900 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 2,540 | 0,635 |
| 315922204106 |  |  | 5,0 | 6,3 |  |  |  |  | 17,0 | 18,5 | 2,575 | 0,515 |
| 315922204205 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 2,600 | 0,52 |
| 315922204304 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 2,626 | 0,525 |
| 315922204403 |  |  | 6,3 | 6,3 |  |  |  |  | 20,0 | 19,0 | 2,655 | 0,421 |
| 315922204502 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 2,680 | 0,425 |
| 315922204601 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 2,705 | 0,429 |
| 315922204700 |  |  | 8,0 | 6,3 |  |  |  |  | 20,5 | 22,0 | 3,325 | 0,416 |
| 315922204810 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 3,350 | 0,419 |
| 315922204909 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 3,375 | 0,422 |
| 315922205104 |  |  | 10,0 | 6,3 |  |  |  |  | 30,0 | 23,0 | 3,475 | 0,348 |
| 315922205303 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 3,500 | 0,35 |
| 315922205402 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 3,525 | 0,353 |
| 315922403705 | 2,0 | 0,75 | 2,5 | 6,3 |  |  |  |  | 18,0 | 23,0 | 2,370 | 0,474 |
| 315922403804 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 2,405 | 0,481 |
| 315922403903 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 2,440 | 0,488 |
| 315922404109 |  |  | 3,2 | 6,3 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 3,1 | 21,0 | 23,5 | 2,540 | 0,397 |
| 315922404208 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 2,575 | 0,402 |
| 315922404307 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 2,610 | 0,408 |
| 315922404406 |  |  | 4,0 | 6,3 |  |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 2,580 | 0,323 |
| 315922404505 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 2,615 | 0,327 |
| 315922404604 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 2,650 | 0,331 |
| 315922404703 |  |  | 5,0 | 6,3 |  |  |  |  | 29,0 | 26,0 | 3,140 | 0,314 |
| 315922404802 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 3,175 | 0,318 |
| 315922404901 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 3,210 | 0,321 |
| 315922405107 |  |  | 6,3 | 6,3 |  |  |  |  | 34,5 | 27,0 | 3,270 | 0,260 |
| 315922405206 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 3,305 | 0,262 |
| 315922405305 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 3,340 | 0,265 |
| 315922405404 |  |  | 8,0 | 6,3 |  |  |  |  | 43,0 | 31,0 | 4,090 | 0,256 |
| 315922405503 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 4,125 | 0,258 |
| 315922405602 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 4,160 | 0,26 |
| 315922405701 |  |  | 10,0 | 6,3 |  |  |  |  | 51,0 | 32,5 | 4,320 | 0,216 |
| 315922405800 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 4,355 | 0,218 |
| 315922405910 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 4,390 | 0,220 |
| 315922304102 | 3,2 | 0,87 | 2,5 | 6,3 |  |  |  |  | 27,0 | 32,0 | 3,05 | 0,381 |
| 315922304201 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 3,095 | 0,387 |
| 315922304300 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 3,14 | 0,393 |
| 315922304410 |  |  | 3,2 | 6,3 |  |  |  |  | 32,0 | 32,5 | 3,18 | 0,311 |
| 315922304509 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 3,225 | 0,315 |
| 315922304608 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 3,27 | 0,319 |
| 315922304707 |  |  | 4,0 | 6,3 |  |  |  |  | 36,5 | 33,0 | 3,25 | 0,254 |
| 315922304806 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 3,295 | 0,257 |
| 315922304905 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 3,34 | 0,261 |
| 315922305100 |  |  | 5,0 | 6,3 |  |  |  |  | 44,5 | 36,5 | 3,93 | 0,246 |
| 315922305210 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 3,975 | 0,248 |
| 315922305309 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 4,02 | 0,251 |
| 315922305408 |  |  | 6,3 | 6,3 |  |  |  |  | 53,0 | 37,0 | 4,085 | 0,203 |
| 315922305507 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 4,13 | 0,205 |
| 315922305606 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 4,175 | 0,207 |
| 315922305705 |  |  | 8,0 | 6,3 |  |  |  |  | 66,0 | 43,5 | 5,35 | 0,209 |
| 315922305804 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 5,395 | 0,211 |
| 315922305903 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 5,44 | 0,213 |
| 315922306109 |  |  | 10,0 | 6,3 |  |  |  |  | 79,0 | 45,0 | 5,6 | 0,175 |
| 315922306208 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 5,645 | 0,176 |
| 315922306307 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 5,69 | 0,178 |
| 315922607403 | 5,0 | 1,045 | 2,5 | 6,3 |  |  |  |  | 40,0 | 45,0 | 3,810 | 0,305 |
| 315922607502 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 3,865 | 0,309 |
| 315922607601 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 3,925 | 0,314 |
| 315922607700 |  |  | 3,2 | 6,3 |  |  |  |  | 47,0 | 46,0 | 3,975 | 0,248 |
| 315922607810 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 4,030 | 0,252 |
| 315922607909 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 4,090 | 0,256 |
| 315922608104 |  |  | 4,0 | 6,3 |  |  |  |  | 56,0 | 46,5 | 4,060 | 0,203 |
| 315922608203 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 4,115 | 0,206 |
| 315922608302 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 4,175 | 0,209 |
| 315922608401 |  |  | 5,0 | 6,3 |  |  |  |  | 67,0 | 52,0 | 5,220 | 0,209 |
| 315922608500 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 5,275 | 0,211 |
| 315922608610 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 5,335 | 0,213 |
| 315922608709 |  |  | 6,3 | 6,3 |  |  |  |  | 80,0 | 53,0 | 5,380 | 0,171 |
| 315922608808 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 5,435 | 0,173 |
| 315922608909 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 5,495 | 0,174 |
| 315922609102 |  |  | 8,0 | 6,3 |  |  |  |  | 97,5 | 55,5 | 5,830 | 0,146 |
| 315922609201 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 5,885 | 0,147 |
| 315922609300 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 5,995 | 0,137 |
| 315922609410 |  |  | 10,0 | 6,3 |  |  |  |  | 118,0 | 57,0 | 6,180 | 0,124 |
| 315922609509 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 6,235 | 0,125 |
| 315922609608 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 6,295 | 0,126 |
| 315922704108 | 8,0 | 1,06 | 2,5 | 6,3 |  |  |  |  | 64,0 | 71,5 | 5,800 | 0,29 |
| 315922704207 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 6,000 | 0,3 |
| 315922704306 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 6,200 | 0,31 |
| 315922704405 |  |  | 3,2 | 6,3 |  |  |  |  | 75,5 | 73,0 | 6,100 | 0,238 |
| 315922704504 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 6,300 | 0,246 |
| 315922704603 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 6,500 | 0,254 |
| 315922704702 |  |  | 4,0 | 6,3 |  |  |  |  | 89,0 | 74,5 | 6,400 | 0,2 |
| 315922704801 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 6,600 | 0,206 |
| 315922704900 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 6,810 | 0,213 |
| 315922705106 |  |  | 5,0 | 6,3 |  |  |  |  | 105,1 | 76,0 | 6,700 | 0,167 |
| 315922705205 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 6,900 | 0,216 |
| 315922705304 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 7,115 | 0,222 |
| 315922705403 |  |  | 6,3 | 6,3 |  |  |  |  | 126,5 | 77,0 | 6,840 | 0,136 |
| 315922705502 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 7,040 | 0,140 |
| 315922705601 |  |  |  | 18 | 30 | 1,0 | 0,3 | 3,1 |  |  | 7,225 | 0,144 |
| 315922803106 | 12,5 |  | 2,5 | 6,3 |  |  |  |  | 92,0 | 99,0 | 6,900 | 0,221 |
| 315922803205 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 7,100 | 0,227 |
| 315922803304 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 7,200 | 0,230 |
| 315922803403 |  |  | 3,2 | 6,3 |  |  |  |  | 109,0 | 100,0 | 7,000 | 0,175 |
| 315922803502 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 7,200 | 0,18 |
| 315922803601 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 7,400 | 0,185 |
| 315922803700 |  |  | 4,0 | 6,3 |  |  |  |  | 127,5 | 100,5 | 7,100 | 0,142 |
| 315922803810 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 7,300 | 0,146 |
| 315922803909 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 7,500 | 0,15 |
| 315922902104 | 16,0 |  | 2,5 | 6,3 |  |  |  |  | 113,0 | 118,0 | 7,100 | 0,139 |
| 315922902203 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 7,300 | 0,143 |
| 315922902302 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 7,500 | 0,146 |
| 315922902401 |  |  | 3,2 | 6,3 |  |  |  |  | 133,5 | 118,5 | 7,200 | 0,112 |
| 315922902500 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 7,400 | 0,116 |
| 315922902610 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 7,600 | 0,119 |

Допускается отклонение линейных размеров на 5%.

3. Скорости механизмов крана типа 1:

0,32 м/с - механизма подъема;

0,63 м/с - механизма передвижения грузовой тележки;

1,6 м/с - механизма передвижения крана.

Скорости механизмов кранов типов 2 и 3:

0,14 м/с (8 м/мин) - механизма подъема кранов грузоподъемностью 1-8 т;

0,071 м/с (4 м/мин) - механизма подъема кранов грузоподъемностью 12,5 и 16 т;

0,5 м/с (32 м/мин) - механизма передвижения грузовой тележки;

0,8 м/с (50 м/мин) - механизма передвижения крана;

0,008 с-1 (0,5 об/мин) - частота вращения консоли с вылетом крюка 8 и 10 м для крана типа 3;

0,016 с-1 (1 об/мин) - частота вращения консоли с вылетом крюка 5 и 6,3 м для кранов типа 3;

0,032 с-1 (2 об/мин) - частота вращения консоли с вылетом крюка 2,5; 3,2; 4 м для кранов типа 3.

Допускается отклонение скоростей на 15%.

4. Условное обозначение должно состоять из аббревиатуры ККП (кран консольный передвижной), обозначения типа, значений грузоподъемности, наибольшего вылета крюка и высоты подъема.

Пример условного обозначения крана типа 2 грузоподъемностью 2 т, с наибольшим вылетом крюка 10 м и высотой подъема 12 м:

ККП2-2-10-12 ГОСТ 28448-90

5. Установленная мощность электродвигателей и удельный расход электроэнергии не должны превышать значений, указанных в табл. 4.

Таблица 4

| Грузоподъемность, т | Установленная мощность электродвигателей N, кВт, не более |  | Удельный расход электроэнергии, Втч/т цикл, не более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип 1 | Типы 2 и 3 | Тип 1 | Типы 2 и 3 |
| 1,0 | - | 3,4 | - | 28,5 |
| 2,0 | - | 5,0 | - | 25,5 |
| 3,2 | - | 10,0 | - | 23,8 |
| 5,0 | 25,6 | 13,1 | 45,0 | 22,6 |
| 8,0 | 36,5 | 22,3 | 41,0 | 22,0 |
| 12,5 | 48,5 | 21,0 | 39,0 | 20,0 |
| 16,0 | 72,5 | 37,1 | 39,0 | 20,0 |

6. Диапазон подъема крюка для кранов типов 2 и 3 - в соответствии с технической характеристикой электрической тали.

7. Установочные размеры кранов на подкрановые пути с указанием предельных отклонений размеров на укладку подкрановых рельсов приведены на черт. 4 и в табл. 5.

Черт. 4

Таблица 5

| Установочные размеры кранов на подкрановые пути | Размеры, мм |  | Номинальные значения отклонений, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип 1 | Типы 2 и 3 | при монтаже | при эксплуатации |
| A | 65 (100) | 250 | +6 -7 | +8 -10 |
| C | 265 (320) | 265 | +8 -5 | +10 -7 |
| D | 500 (800) | 315 | 0 (0) -8 (-10) | +3 (+5) -10 (-12) |
| H | 3000 (5000) | 3000 | 6 (8) | 8 (10) |
| Разность отметок опорных рельсов на соседних колоннах при пролетах между ними до 6 м |  |  | 6 | 9 |
| Разность отметок опорных рельсов на соседних колоннах при пролетах между ними больше 6 м |  |  | 12 | 18 |
| Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов |  |  | 2 | 3 |
| Отклонение рельсов от прямой линии на участке длиной 30 м |  |  | 15 | 20 |
| Зазоры в стыках рельсов при температуре 0 °С и длине рельса 12,5 м |  |  | 4 |  |

Примечание. Размеры в скобках даны для кранов типа 1 грузоподъемностью 12,5 и 16 т.

8. Рекомендуемые коэффициенты жесткости и динамичности для выбора подкрановых путей кранов при расстоянии между опорными колоннами 6,0 м даны в табл. 6.

Таблица 6

Коэффициенты жесткости и динамичности подкрановых путей

| Тип крана | Грузоподъемность Q, т | Вылет крюка L, м | Расстояние между осями | Коэффициент жесткости |  |  | Коэффициент динамичности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вертикальный рельс 107, Н/м | Горизонтальный рельс |  | Вертикальный рельс | Горизонтальный верхний и нижний рельсы |
|  |  |  |  |  | нижний 107, Н/м | верхний 107, Н/м |  |  |
| 1 | 5,0 | 5; 6,3; 8 | 3,0 | 4,47 | 4,23 | 2,55 | 1,118 | 1,223 |
|  |  | 10 |  | 5,40 | 5,12 | 3,10 | 1,113 | 1,224 |
|  | 8,0 | 5,0; 6,3 |  | 5,40 | 5,12 | 3,10 | 1,113 | 1,224 |
|  |  | 8,0 |  | 6,61 | 6,27 | 3,82 | 1,110 | 1,226 |
|  | 12,5 | 5,0 | 5,0 | 4,24 | 4,02 | 2,42 | 1,106 | 1,226 |
|  |  | 6,3 |  | 5,19 | 4,91 | 2,98 | 1,097 | 1,228 |
|  | 16,0 | 5,0 |  | 5,19 | 4,91 | 2,98 | 1,097 | 1,228 |
| 2; | 1,0 | 4; 5; 6,3 | 3,0 | 2,69 | 2,38 | 0,96 | 1,111 | 1,166 |
| 3 |  | 8; 10 |  | 3,00 | 2,73 | 1,06 | 1,114 | 1,170 |
|  | 2,0 | 4,0 |  | 2,84 | 2,55 | 1,00 | 1,113 | 1,168 |
|  |  | 5,0; 6,3 |  | 3,26 | 3,00 | 1,14 | 1,116 | 1,173 |
|  |  | 8; 10 |  | 3,92 | 3,69 | 1,34 | 1,120 | 1,18 |
|  | 3,2 | 4,0 |  | 3,26 | 3,00 | 1,14 | 1,116 | 1,173 |
|  |  | 5,0; 6,3 |  | 3,92 | 3,69 | 1,34 | 1,120 | 1,180 |
|  |  | 8,0; 10,0 |  | 4,97 | 4,8 | 1,66 | 1,127 | 1,192 |
|  | 5,0 | 4,0 |  | 3,92 | 3,69 | 1,34 | 1,120 | 1,180 |
|  |  | 5,0; 6,3 |  | 4,97 | 4,8 | 1,66 | 1,127 | 1,192 |
|  |  | 8,0; 10,0 |  | 6,59 | 6,51 | 2,17 | 1,138 | 1,210 |
|  | 8,0 | 4,0 |  | 4,97 | 4,8 | 1,66 | 1,127 | 1,192 |
|  |  | 5,0; 6,3 |  | 6,59 | 6,51 | 2,17 | 1,138 | 1,210 |
|  | 12,5 | 4,0; 5,0 |  | 7,8 | 7,78 | 2,54 | 1,146 | 1,223 |
|  | 16,0 | 4,0 |  | 7,8 | 7,78 | 2,54 | 1,146 | 1,223 |