ГОСТ 21888-82

(МЭК 276-68,

МЭК 560-77)

УДК 001.4:621.315:006.354                                                                                          Группа Е00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЩЕТКИ, ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛИ, КОЛЛЕКТОРЫ И КОНТАКТНЫЕ КОЛЬЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Термины и определения

Brushes, brush—holders, commutators and slip—rings for rotating machines.

Terms and definitions

MКC 01.040.29

29.160.10

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 марта 1982 г. № 1332 дата введения установлена

01.01.83

ВЗАМЕН ГОСТ 21888-76

ИЗДАНИЕ 2005г. с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1989 г. (ИУС 2-90)

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий щеточного токосъема вращающихся электрических машин.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Для отдельных стандартизованных терминов даны поясняющие чертежи. В том случае, если существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина или в достаточной степени характеризуются чертежом, определение не приведено.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

| Термин и определение |  | Чертеж |
| --- | --- | --- |
| 1. ЩЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН |  |  |
| 1.1. | Щетка — токопроводящий элемент, непосредственно соприкасающийся с коллектором или контактным кольцом, предназначенный обеспечивать электрическую связь подвижной и неподвижной частей электрической машины |  |
| 1.2. | Тангенциальный размер щетки — размер щетки электрической машины в направлении касательной к рабочей поверхности коллектора или контактного кольца |  |
| 1.3. | Аксиальный размер щетки — размер щетки электрической машины в направлении оси коллектора или контактного кольца |  |
| 1.4. | Радиальный размер щетки — наибольший размер щетки электрической машины в направлении оси |  |
| 1.5. | Фаска щетки |  |
| 1.6. | Ось щетки — осевая линия, проходящая через центры верхней и контактной поверхностей щетки электрической машины |  |
| 1.7 | Радиальная щетка — щетка электрической машины, ось которой совпадает с продолжением радиуса коллектора или контактного кольца |  |
| 1.8. | Угол наклона щетки |  |
| 1.9. | Реактивная щетка — щетка электрической машины, ось которой наклонена против направления вращения коллектора или контактного кольца |  |
| 1.10. | Волочащаяся щетка — щетка электрической машины, ось которой наклонена в направлении вращения коллектора или контактного кольца |  |
| 1.11. | Угол скоса верхней поверхности щетки |  |
| 1.12. | Щетка «тандем» |  |
| 1.13. | Щетка « V— тандем» |  |
| 1.14. | Положительный угол скоса верхней поверхности щетки |  |
| 1.15. | Отрицательный угол скоса верхней поверхности щетки |  |
| 1.16. | Набегающий край щетки — размер щетки электрической машины, под который входит контактная поверхность коллектора или контактного кольца при его вращении |  |
| 1.17. | Сбегающий край щетки — край щетки электрической машины, из-под которого выходит контактная поверхность коллектора или контактного кольца при его вращении |  |
| 1.18. | Контактная поверхность щетки — поверхность щетки электрической машины, непосредственно соприкасающаяся с поверхностью коллектора или контактного кольца |  |
| 1.19. | Скошенная контактная поверхность щетки |  |
| 1.20. | Закругленная контактная поверхность щетки |  |
| 1.21. | Верхняя часть щетки (верх щетки) |  |
| 1.22. | Верх щетки со скосом |  |
| 1.23. | Верх щетки с частичным скосом |  |
| 1.24. | Верх щетки наклонный |  |
| 1.25. | Частично наклонный верх |  |
| 1.26. | Верхняя часть щетки с уступом |  |
| 1.27. | Верх со скошенным углом |  |
| 1.28. | Верхняя поверхность щетки |  |
| 1.29. | Закругленная верхняя поверхность щетки |  |
| 1.30. | Верхняя поверхность щетки с канавкой |  |
| 1.31. | Верхняя поверхность щетки с пазом |  |
| 1.32. | Пазы для выхода пыли |  |
| 1.33. | Щетка с головкой — щетка электрической машины, верх которой выполнен в виде выступа соответствующей формы | — |
| 1.34. | Головка щетки в виде «ласточкиного хвоста» |  |
| 1.35. | Головка щетки цилиндрическая |  |
| 1.36. | Головка щетки коническая |  |
| 1.37. | Боковые грани щетки |  |
| 1.38. | Внутренняя грань щетки — грань щетки электрической машины, обращенная к сердечнику якоря |  |
| 1.39. | Наружная грань щетки |  |
| 1.40. | Лицевые грани щетки |  |
| 1.41. | Передняя лицевая грань щетки |  |
| 1.42. | Задняя лицевая грань щетки |  |
| 1.43. | Неразрезная щетка |  |
| 1.44. | Разрезная щетка |  |
| 1.45. | Раздельная щетка из двух материалов |  |
| 1.46. | Разрезная щетка с общим отдельным клинообразным верхом |  |
| 1.47. | Разрезная тройная щетка с общим отдельным верхом |  |
| 1.48. | Раздельная тройная щетка из двух материалов с общим отдельным верхом |  |
| 1.49. | Щетка армированная |  |
| 1.50. | Многослойная неразрезная щетка — щетка электрической машины, изготовленная из слоев двух или более материалов |  |
| 1.51. | Щетка цельная из двух материалов — щетка электрической машины, изготовленная из слоев двух материалов |  |
| 1.52. | Слоистая щетка с прокладкой из металлической сетки |  |
| 1.53. | Щетка со вставками — щетка электрической машины, имеющая на контактной поверхности отверстия, через которые вводят специальный заполняющий материал (заполнитель) |  |
| 1.54. | Накладка щетки — элемент арматуры щетки электрической машины, защищающий верхнюю поверхность щетки от механических повреждений, изолирующий и амортизирующий ее, а также равномерно распределяющий давление на щетку |  |
| 1.55. | Металлическая вставка щетки |  |
| 1.56. | Металлическая накладка щетки |  |
| 1.57. | Металлический верх щетки |  |
| 1.58. | Выступающая накладка щетки |  |
| 1.59. | Амортизирующая изоляционная накладка щетки |  |
| 1.60. | Токоведущий провод щетки — элемент арматуры щетки электрической машины, предназначенный для подвода (отвода) электрического тока, конструктивно выполненный в виде гибкого провода |  |
| 1.61. | Изолирующий, защищенный токоведущий провод |  |
| 1.62. | Крепление токоведущего провода в тело щетки способом развальцовки |  |
| 1.63. | Крепление токоведущего провода в тело щетки способом запрессовки |  |
| 1.64. | Крепление токоведущего провода в тело щетки способом пайки |  |
| 1.65. | Крепление токоведущего провода в тело щетки способом конопатки |  |
| 1.66. | Луженый токоведущий провод — токоведущий провод, состоящий из провода с оловянистым покрытием |  |
| 2. ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН |  |  |
| 2.1. | Щеткодержатель — элемент конструкции электрической машины, обеспечивающий контакт щетки с коллектором или контактным кольцом и состоящий из обоймы щеткодержателя (2.18), системы нажатия (2.49), элемента крепления (2.67) |  |
| 2.2. | Радиальный щеткодержатель — щеткодержатель, ось обоймы которого совпадает с нормалью к поверхности коллектора или контактного кольца |  |
| 2.3. | Наклонный щеткодержатель — щеткодержатель, ось обоймы которого образует некоторый угол с нормалью к поверхности коллектора или контактного кольца |  |
| 2.4. | Реактивный щеткодержатель — щеткодержатель наклонный, ось обоймы которого наклонена против вращения под углом |  |
| 2.5. | Волочащийся щеткодержатель — щеткодержатель наклонный, ось обоймы которого наклонена в направлении вращения под углом |  |
| 2.6. | Наклонный щеткодержатель для обоих направлений вращения |  |
| 2.7. | Щеткодержатель «тандем» — щеткодержатель, оси обойм которого в тангенциальном направлении параллельны |  |
| 2.8. | Щеткодержатель «тандем» радиальный |  |
| 2.9. | Щеткодержатель «тандем» реактивный |  |
| 2.10. | Щеткодержатель «тандем» волочащийся |  |
| 2.11. | Наклонный щеткодержатель «тандем» для обоих направлений вращения |  |
| 2.12. | Щеткодержатель «V-тандем» — щеткодержатель, оси обойм которого в тангенциальном направлении наклонны под углом 1 и 2 |  |
| 2.13. | Симметричный щеткодержатель «V-тандем» |  |
| 2.14. | Несимметричный щеткодержатель «V-тандем» |  |
| 2.15. | Двойной щеткодержатель — щеткодержатель, имеющий две обоймы, расположенные симметрично относительно элемента крепления |  |
| 2.16. | Радиальный цилиндрический щеткодержатель — щеткодержатель, выполненный в виде цилиндра, в котором размещается щетка и нажимная пружина |  |
| 2.17. | Подвижный щеткодержатель — щеткодержатель, обойма которого с установленной в ней щеткой шарнирно соединена с элементом крепления |  |
| 2.18. | Обойма щеткодержателя — элемент щеткодержателя, охватывающий и направляющий щетку |  |
| 2.19. | Ось обоймы щеткодержателя |  |
| 2.20. | Угол наклона оси обоймы щеткодержателя — угол, образованный осью обоймы щеткодержателя и нормалью к поверхности коллектора или контактного кольца |  |
| 2.21. | Тангенциальный размер обоймы щеткодержателя — внутренний размер обоймы в направлении вращения коллектора или контактного кольца |  |
| 2.22. | Аксиальный размер обоймы щеткодержателя — внутренний размер обоймы в направлении оси коллектора или контактного кольца |  |
| 2.23. | Радиальный размер обоймы щеткодержателя — наибольшее расстояние между нижней и верхней кромками обоймы в направлении радиуса коллектора или контактного кольца. Примечание. В случае наклонных щеткодержателей высота обоймы выбирается по среднему расстоянию между кромками |  |
| 2.24. | Щеткодержатель с обоймой типа А — щеткодержатель, аксиальный размер обоймы которого превышает тангенциальный размер (t < a) |  |
| 2.25. | Щеткодержатель с обоймой типа Т — щеткодержатель, тангенциальный размер обоймы которого превышает аксиальный размер (t > а) |  |
| 2.26. | Расположение обоймы в аксиальном направлении |  |
| 2.27. | Расположение обойм в тангенциальном направлении |  |
| 2.28. | Щеткодержатель однообоймный с обоймой типа А |  |
| 2.29. | Щеткодержатель однообоймный с обоймой типа Т |  |
| 2.30. | Щеткодержатель двухобоймный с обоймами типа А |  |
| 2.31. | Щеткодержатель двухобоймный с обоймами типа Т |  |
| 2.32. | Щеткодержатель трехобоймный с обоймами типа А |  |
| 2.33. | Щеткодержатель трехобоймный с обоймами типа Т |  |
| 2.34. | Щеткодержатель «тандем» с обоймой типа А |  |
| 2.35. | Щеткодержатель «тандем» с обоймой типа Т |  |
| 2.36. | Щеткодержатель двухобоймный «тандем» с обоймами типа А |  |
| 2.37. | Щеткодержатель двухобоймный «тандем» с обоймами типа Т |  |
| 2.38. | Щеткодержатель трехобоймный «тандем» с обоймами типа Т |  |
| 2.39. | Двойной щеткодержатель с обоймами типа Т |  |
| 2.40. | Двойной щеткодержатель с двумя обоймами типа Т |  |
| 2.41. | Двойной щеткодержатель с тремя обоймами типа Т |  |
| 2.42. | Двойной щеткодержатель «тандем» с обоймами типа Т |  |
| 2.43. | Двойной щеткодержатель «тандем» с двумя обоймами типа Т |  |
| 2.44. | Двойной щеткодержатель «тандем» с тремя обоймами типа Т |  |
| 2.45. | Свободное положение щетки в обойме щеткодержателя — положение, при котором щетка в обойме щеткодержателя не фиксируется |  |
| 2.46. | Торцовое положение щетки в обойме щеткодержателя — положение щетки в обойме щеткодержателя, при котором щетка прижата к одной из стенок обоймы |  |
| 2.47. | Диагональное положение щетки в обойме щеткодержателя — положение щетки в обойме щеткодержателя, при котором щетка упирается в нижнюю кромку одной из стенок обоймы и в верхнюю кромку противоположной стенки обоймы щеткодержателя |  |
| 2.48. | Фиксированное положение щетки в обойме щеткодержателя — положение щетки в обойме щеткодержателя, при котором щетка жестко закреплена |  |
| 2.49. | Система нажатия — узел щеткодержателя, состоящий из: а) устройства, создающего нажатие — 2,50; б) устройства, передающего нажатие — 2,56; в) устройства, обеспечивающего непосредственное нажатие на щетку — 2,62; г) изолирующего устройства |  |
| 2.50. | Пружины устройства, создающего нажатие |  |
| 2.51. | Пружина растяжения |  |
| 2.52. | Пружина сжатия |  |
| 2.53. | Спиральная пружина |  |
| 2.54. | Пружина кручения |  |
| 2.55. | Рулонная пружина постоянного давления |  |
| 2.56. | Устройство, передающее нажатие |  |
| 2.57. | Безрычажное устройство |  |
| 2.58. | Простой рычаг |  |
| 2.59. | Шарнирный рычаг |  |
| 2.60. | Скользящий рычаг |  |
| 2.61. | Шарнирно-поворотный рычаг |  |
| 2.62. | Устройство, осуществляющее непосредственное нажатие на щетку |  |
| 2.63. | Токонепроводящее устройство |  |
| 2.64. | Токопроводящее устройство |  |
| 2.65. | Балансирующее устройство |  |
| 2.66. | Амортизирующее устройство |  |
| 2.67. | Элемент крепления щеткодержателя — элемент конструкции щеткодержателя, предназначенный для крепления щеткодержателя в электрической машине |  |
| 2.68. | Способы крепления щеткодержателя |  |
| 2.69. | Фланцевое крепление щеткодержателя |  |
| 2.70. | Радиальное крепление щеткодержателя |  |
| 2.71. | Торцевое крепление щеткодержателя |  |
| 2.72. | Крепление щеткодержателя по окружности |  |
| 2.73. | Крепление щеткодержателя на палец |  |
| 2.74. | Обжимная клемма |  |
| 2.75. | Клемма шарнирно-закрепленная |  |
| 2.76. | Разъемная клемма |  |
| 3. КОЛЛЕКТОРЫ И КОНТАКТНЫЕ КОЛЬЦА ЭЛЕКТРИ ЧЕСКИХ МАШИН |  |  |
| 3.1. | Коллектор — элемент конструкции электрической машины, обеспечивающий протекание электрического тока в контуре, образованном обмоткой якоря и внешней цепью |  |
| 3.2. | Торцевой коллектор |  |
| 3.3. | Цилиндрический коллектор — коллектор электрической машины, выполненный в виде цилиндра, собранного из клинообразных металлических пластин, изолированных друг от друга прокладками |  |
| 3.4. | Коллектор, скрепленный болтами |  |
| 3.5. | Коллектор на пластмассе |  |
| 3.6. | Коллектор со стяжным кольцом |  |
| 3.7. | Коллекторная пластина — токопроводящая деталь коллектора электрической машины, присоединенная к общему выводу от двух последовательных секций, следующих друг за другом по схеме обмотки |  |
| 3.8. | Продороженная изоляция коллектора — совокупность изолирующих прокладок, подрезанных на определенную глубину ниже поверхности коллекторных пластин |  |
| 3.9. | Петушок коллектора |  |
| 3.10. | Коллекторные пластины с фасками |  |
| 3.11. | Непродороженная изоляция коллектора |  |
| 3.12. | Коллектор, изношенный до уровня изоляции |  |
| 3.13. | Местное уплощение коллектора |  |
| 3.14. | Выступающая пластина коллектора |  |
| 3.15. | Запавшая пластина коллектора |  |
| 3.16. | Выступающая изоляция коллектора |  |
| 3.17. | Деформированный коллектор |  |
| 3.18. | Политура (пленка) коллектора |  |
| 3.19. | Линии политуры коллектора |  |
| 3.20. | Полосы политуры коллектора |  |
| 3.21. | Риски коллектора |  |
| 3.22. | Борозды коллектора |  |
| 3.23. | Канавки коллектора |  |
| 3.24. | Гребни коллектора |  |
| 3.25. | Затягивание меди |  |
| 3.26. | Подгар |  |
| 3.27. | Омеднение контактной поверхности щетки |  |
| 3.28. | Равномерно чередующиеся следы подгара |  |
| 3.29. | Неравномерно чередующиеся следы подгара |  |
| 3.30. | Контактное кольцо |  |
| 3.31. | Контактное кольцо со спиральным пазом |  |
| 3.32. | Узел контактных колец |  |
| 3.33. | Узел контактных колец на пластмассе |  |
| 4. РАЗНОЕ |  |  |
| 4.1. | Положительная щетка |  |
| 4.2. | Отрицательная щетка |  |
| 4.3. | Установка щеток со смещением по окружности |  |
| 4.4. | Установка щеток со смещением по оси |  |
| 4.5. | Падение напряжения в скользящем контакте щетка-коллектор |  |
| 4.6. | Общее падение напряжения щетки |  |
| 4.7. | Падение напряжения в материале щетки |  |
| 4.8. | Падение напряжения в месте крепления токоведущего провода |  |
| 4.9. | Падение напряжения в токоведущем проводе |  |
| 4.10. | Общее падение напряжения на паре щеток |  |
| 4.11. | Распределение падения напряжения в зоне контакта щетка-коллектор |  |
| 4.12. | Потенциальная кривая в зоне контакта щетка-коллектор |  |
| 4.13. | Нумерация (обозначение) контактных колец |  |
| 4.14. | Нумерация следов (дорожек) контактирования щеток с поверхностью коллектора |  |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

| Борозды коллектора | 3.22 |
| --- | --- |
| Верх со скошенным углом | 1.27 |
| Верх частично наклонный | 1.25 |
| Верх щетки | 1.21 |
| Верх щетки металлический | 1.57 |
| Верх щетки наклонный | 1.24 |
| Верх щетки со скосом | 1.22 |
| Верх щетки с частичным скосом | 1.23 |
| Вставка щетки металлическая | 1.55 |
| Головка щетки в виде «ласточкиного хвоста» | 1.34 |
| Головка щетки коническая | 1.36 |
| Головка щетки цилиндрическая | 1.35 |
| Грани щетки боковые | 1.37 |
| Грани щетки лицевые | 1.40 |
| Грань щетки внутренняя | 1.38 |
| Грань щетки лицевая задняя | 1.42 |
| Грань щетки лицевая передняя | 1.41 |
| Грань щетки наружная | 1.39 |
| Гребни коллектора | 3.24 |
| Затягивание меди | 3.25 |
| Изоляция коллектора выступающая | 3.16 |
| Изоляция коллектора непродороженная | 3.11 |
| Изоляция коллектора продороженная | 3.8 |
| Канавки коллектора | 3.23 |
| Клемма обжимная | 2.74 |
| Клемма разъемная | 2.76 |
| Клемма шарнирно-закрепленная | 2.75 |
| Коллектор | 3.1 |
| Коллектор деформированный | 3.17 |
| Коллектор изношенный до уровня изоляции | 3.12 |
| Коллектор на пластмассе | 3.5 |
| Коллектор, скрепленный болтами | 3.4 |
| Коллектор со стяжным кольцом | 3.6 |
| Коллектор торцевой | 3.2 |
| Коллектор цилиндрический | 3.3 |
| Кольцо контактное | 3.30 |
| Кольцо со спиральным пазом контактное | 3.31 |
| Край щетки набегающий | 1.16 |
| Край щетки сбегающий | 1.17 |
| Крепление токоведущего провода в тело щетки способом запрессовки | 1.63 |
| Крепление токоведущего провода в тело щетки способом конопатки | 1.65 |
| Крепление токоведущего провода в тело щетки способом пайки | 1.64 |
| Крепление токоведущего провода в тело щетки способом развальцовки | 1.62 |
| Крепление щеткодержателя на палец | 2.73 |
| Крепление щеткодержателя по окружности | 2.72 |
| Крепление щеткодержателя радиальное | 2.70 |
| Крепление щеткодержателя торцевое | 2.71 |
| Крепление щеткодержателя фланцевое | 2.69 |
| Кривая в зоне контакта щетка-коллектор потенциальная | 4.12 |
| Линии политуры коллектора | 3.19 |
| Накладка щетки | 1.54 |
| Накладка щетки выступающая | 1.58 |
| Накладка щетки изоляционная амортизирующая | 1.59 |
| Накладка щетки металлическая | 1.56 |
| Нумерация дорожек контактирования щеток с поверхностью коллектора | 4.14 |
| Нумерация контактных колец | 4.13 |
| Нумерация следов контактирования щеток с поверхностью коллектора | 4.14 |
| Обозначение контактных колец | 4.13 |
| Обойма щеткодержателя | 2.18 |
| Омеднение контактной поверхности щетки | 3.27 |
| Ось обоймы щеткодержателя | 2.19 |
| Ось щетки | 1.6 |
| Падение напряжения в материале щетки | 4.7 |
| Падение напряжения в месте крепления токоведущего провода | 4.8 |
| Падение напряжения в скользящем контакте щетка-коллектор | 4.5 |
| Падение напряжения в токоведущем проводе | 4.9 |
| Падение напряжения на паре щеток общее | 4.10 |
| Падение напряжения щетки общее | 4.6 |
| Пазы для выхода пыли | 1.32 |
| Петушок коллектора | 3.9 |
| Пластина коллекторная | 3.7 |
| Пластина коллектора выступающая | 3.14 |
| Пластина коллектора запавшая | 3.15 |
| Пластины с фасками коллекторные | 3.10 |
| Пленка коллектора | 3.18 |
| Поверхность щетки верхняя | 1.28 |
| Поверхность щетки верхняя закругленная | 1.29 |
| Поверхность щетки верхняя с канавкой | 1.30 |
| Поверхность щетки верхняя с пазом | 1.31 |
| Поверхность щетки контактная | 1.18 |
| Поверхность щетки контактная закругленная | 1.20 |
| Поверхность щетки контактная скошенная | 1.19 |
| Подгар | 3.26 |
| Политура коллектора | 3.18 |
| Положение щетки в обойме щеткодержателя диагональное | 2.47 |
| Положение щетки в обойме щеткодержателя свободное | 2.45 |
| Положение щетки в обойме щеткодержателя торцовое | 2.46 |
| Положение щетки в обойме щеткодержателя фиксированное | 2.48 |
| Полосы политуры коллектора | 3.20 |
| Провод токоведущий защищенный изолированный | 1.61 |
| Провод токоведущий луженый | 1.66 |
| Провод щетки токоведущий | 1.60 |
| Пружина кручения | 2.54 |
| Пружина постоянного давления рулонная | 2.55 |
| Пружина растяжения | 2.51 |
| Пружина сжатия | 2.52 |
| Пружина спиральная | 2.53 |
| Пружины устройства, создающего нажатие | 2.50 |
| Размер обоймы щеткодержателя аксиальный | 2.22 |
| Размер обоймы щеткодержателя радиальный | 2.23 |
| Размер обоймы щеткодержателя тангенциальный | 2.21 |
| Размер щетки аксиальный | 1.3 |
| Размер щетки радиальный | 1.4 |
| Размер щетки тангенциальный | 1.2 |
| Расположение обоймы в аксиальном направлении | 2.26 |
| Расположение обойм в тангенциальном направлении | 2.27 |
| Распределение падения напряжения в зоне контакта щетка-коллектор | 4.11 |
| Риски коллектора | 3.21 |
| Рычаг простой | 2.58 |
| Рычаг скользящий | 2.60 |
| Рычаг шарнирно-поворотный | 2.61 |
| Рычаг шарнирный | 2.59 |
| Система нажатия | 2.49 |
| Следы подгара неравномерно чередующиеся | 3.29 |
| Следы подгара равномерно чередующиеся | 3.28 |
| Способы крепления щеткодержателя | 2.68 |
| Угол наклона оси обоймы щеткодержателя | 2.20 |
| Угол наклона щетки | 1.8 |
| Угол скоса верхней поверхности щетки | 1.11 |
| Угол скоса верхней поверхности щетки отрицательный | 1.15 |
| Угол скоса верхней поверхности щетки положительный | 1.14 |
| Узел контактных колец | 3.32 |
| Узел контактных колец на пластмассе | 3.33 |
| Уплощение коллектора местное | 3.13 |
| Установка щеток со смещением по окружности | 4.3 |
| Установка щеток со смещением по оси | 4.4 |
| Устройство амортизирующее | 2.66 |
| Устройство балансирующее | 2.65 |
| Устройство безрычажное | 2.57 |
| Устройство, осуществляющее непосредственное нажатие на щетку | 2.62 |
| Устройство передающее нажатие | 2.56 |
| Устройство токонепроводящее | 2.63 |
| Устройство токопроводящее | 2.64 |
| Фаска щетки | 1.5 |
| Часть щетки верхняя | 1.21 |
| Часть щетки верхняя с уступом | 1.26 |
| Щетка | 1.1 |
| Щетка армированная | 1.49 |
| Щетка волочащаяся | 1.10 |
| Щетка из двух материалов раздельная | 1.45 |
| Щетка из двух материалов с общим отдельным верхом тройная раздельная | 1.48 |
| Щетка неразрезная | 1.43 |
| Щетка неразрезная многослойная | 1.50 |
| Щетка отрицательная | 4.2 |
| Щетка положительная | 4.1 |
| Щетка радиальная | 1.7 |
| Щетка разрезная | 1.44 |
| Щетка реактивная | 1.9 |
| Щетка с головкой | 1.33 |
| Щетка с общим отдельным верхом тройная разрезная | 1.47 |
| Щетка с общим отдельным клинообразным верхом разрезная | 1.46 |
| Щетка со вставками | 1.53 |
| Щетка с прокладкой из металлической сетки слоистая | 1.52 |
| Щетка «тандем» | 1.12 |
| Щетка цельная из двух материалов | 1.51 |
| Щетка «V—тандем» | 1.13 |
| Щеткодержатель | 2.1 |
| Щеткодержатель волочащийся | 2.5 |
| Щеткодержатель двойной | 2.15 |
| Щеткодержатель для обоих направлений вращения наклонный | 2.6 |
| Щеткодержатель двухобоймный с обоймами типа А | 2.30 |
| Щеткодержатель двухобоймный с обоймами типа Т | 3.31 |
| Щеткодержатель двухобоймный «тандем» с обоймами типа А | 2.36 |
| Щеткодержатель двухобоймный «тандем» с обоймами типа Т | 2.37 |
| Щеткодержатель наклонный | 2.3 |
| Щеткодержатель однообоймный с обоймами типа А | 2.28 |
| Щеткодержатель однообоймный с обоймами типа Т | 2.29 |
| Щеткодержатель подвижный | 2.17 |
| Щеткодержатель радиальный | 2.2 |
| Щеткодержатель реактивный | 2.4 |
| Щеткодержатель с двумя обоймами типа Т двойной | 2.40 |
| Щеткодержатель с обоймой типа А | 2.24 |
| Щеткодержатель с обоймой типа Т | 2.25 |
| Щеткодержатель с обоймами типа Т двойной | 2.39 |
| Щеткодержатель с тремя обоймами типа Т двойной | 2.41 |
| Щеткодержатель «тандем» | 2.7 |
| Щеткодержатель «тандем» волочащийся | 2.10 |
| Щеткодержатель «тандем» для обоих направлений вращения наклонный | 2.11 |
| Щеткодержатель «тандем» с двумя обоймами типа Т двойной | 2.43 |
| Щеткодержатель «тандем» радиальный | 2.8 |
| Щеткодержатель «тандем» реактивный | 2.9 |
| Щеткодержатель «тандем» с обоймой типа А | 2.34 |
| Щеткодержатель «тандем» с обоймой типа Т | 2.35 |
| Щеткодержатель «тандем» с обоймами типа Т двойной | 2.42 |
| Щеткодержатель «тандем» с тремя обоймами типа Т двойной | 2.44 |
| Щеткодержатель «V—тандем» | 2.12 |
| Щеткодержатель «V— тандем» несимметричный | 2.14 |
| Щеткодержатель «V— тандем» симметричный | 2.13 |
| Щеткодержатель трехобоймный с обоймами типа А | 2.32 |
| Щеткодержатель трехобоймный с обоймами типа Т | 2.33 |
| Щеткодержатель трехобоймный «тандем» с обоймами типа Т | 2.38 |
| Щеткодержатель цилиндрический радиальный | 2.16 |
| Элемент крепления щеткодержателя | 2.67 |