МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ

ОСНАЩЕНИЯ ОСНОВНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ И МАШИНАМИ УЧАСТКОВ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАРАЩИВАНИЯ ДАМБ ЗОЛОШЛАКООТВАЛОВ

РД 34.10.142

УДК 662.6/.8:621.8/.9:65

СОСТАВЛЕНО ПО "Союзтехэнерго" и институтом "Теплоэлектропроект"

СОСТАВИТЕЛИ инженеры З.Г. Филановский, В.Г. Ивашкин (ПО "Союзтехэнерго"), К.П. Боричев (Теплоэлектропроект)

УТВЕРЖДЕНО заместителем министра энергетики и электрификации СССР Ф.В. Сапожниковым 22 июня 1981 г.

1. Временные нормы оснащения основными механизмами и машинами участков для эксплуатации и наращивания дамб золошлакоотвалов (далее - Нормы) определяют необходимое их количество для специализированных участков (бригад), организуемых в составе ремонтно-строительных предприятий районных энергетических управлений (РЭУ), производственных энергетических объединений (ПЭО) и электростанций при проведении работ по ремонту, наращиванию дамб, консервации и эксплуатации действующих золошлакоотвалов и систем внешнего гидрозолоудаления.

2. Состав и количество механизмов и машин определяются по таблице, исходя из годового выхода золошлаковых остатков.

По этому показателю Нормы подразделяются на шесть групп с годовым выходом золошлаковых остатков от 0,25 до 4,5 млн. т. Каждая группа включает два вида работ - эксплуатацию и наращивание дамб.

При эксплуатации определяется необходимое количество механизмов и машин по эксплуатации и ремонту золошлакоотвалов и систем внешнего гидрозолоудаления.

При наращивании дамб определяется необходимое количество механизмов и машин для этих целей.

| Наименование | Годовой выход золошлаковых остатков, млн. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,25 |  | св. 0,25 до 0,6 |  | св. 0,6 до 1,2 |  | св. 1,2 до 2,3 |  | св. 2,3 до 3,5 |  | св. 3,5 до 4,5 |  |
|  | Эксплуа- тация | Наращивание дамб | Эксплуа- тация | Наращивание дамб | Эксплуа- тация | Наращивание дамб | Эксплуа- тация | Наращивание дамб | Эксплуа- тация | Наращивание дамб | Эксплуа- тация | Наращивание дамб |
| Одноковшовые экскаваторы разной вместимости ковша (от 0,25 до 1 м3) суммарной вместимостью, м3 | 0,40 | 0,40 | 0,65 | 0,65 | 0,90 | 1,05 | 1,05 | 1,40 | 1,30 | 1,65 | 1,80 | 1,90 |
| Бульдозеры на базе трактора мощностью 100 л.с., шт. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 |
| Автосамосвалы разной грузоподъемности, суммарной грузоподъемностью, автотонна | 5 | 18 | 9 | 29 | 9 | 41 | 14 | 58 | 18 | 71 | 22 | 90 |
| Грузовые бортовые автомобили*, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Трубоукладчики на тракторе мощностью 100 л.с., шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Автомобильные или гусеничные краны грузоподъемностью 5 т, шт. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прицепные кулачковые катки, шт. | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| * При годовом выходе золошлаковых остатков более 1 млн. т в год и более - грузоподъемностью 5 т, менее 1 млн. т в год - грузоподъемностью 4 т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Нормы составлены применительно к равнинным золошлакоотвалам. Для косогорных золошлакоотвалов количество экскаваторов и автосамосвалов определяется с коэффициентом 0,8; для овражных - с коэффициентом 0,3.

4. Количество механизмов и машин для участков, обслуживающих энергосистемы, определяется как сумма механизмов и машин каждой электростанции, входящей в энергосистему.

5. При выполнении работ по наращиванию дамб количество экскаваторов и самосвалов определяется в зависимости от количества обслуживаемых электростанций, сжигающих твердое топливо, со следующими коэффициентами.

| Количество электростанций | 1-2 | 3-4 | 5-7 | 8 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 1,0 | 0,9 | 0,85 | 0,8 |

6. При годовом выходе золошлаковых остатков на одной электростанции более 4,5 млн. т количество экскаваторов и автосамосвалов определяется умножением фактического выхода золошлаковых остатков (в млн. т) на следующие коэффициенты:

|  | Эксплуатация | Наращивание дамб |
| --- | --- | --- |
| Экскаватор | 0,5 | 0,54 |
| Автосамосвалы | 6,0 | 25,0 |

Количество других механизмов, указанных в таблице, не изменяется.

7. Нормы оснащения кранами приняты для системы внешнего гидрозолоудаления с общей протяженностью всех золошлакопроводов до 40 км. При большей протяженности трассы на каждые последующие 10 км золошлакопроводов вводится коэффициент 1,2.

8. Нормы не учитывают необходимое количество экскаваторов и автотранспорта при отгрузке золошлаковых остатков для использования в народном хозяйстве или при транспортировании их в специально отведенные отвалы.

9. Автосамосвалы, экскаваторы и бульдозеры могут быть заменены самоходными скреперами или другими транспортными средствами с той же суммарной грузоподъемностью.

| Заместитель начальника Главтехуправления | Заместитель начальника Главниипроекта |
| --- | --- |
| Д.Я. Шамараков | А.И. Гуценко |