РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ ЗОЛОШЛАКООТВАЛОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

РД 34.02.202-95

УДК 621.311

Разработано: АО "Фирма ОРГРЭС"

Исполнители: А.В. ОРЛОВ, Ю.Б. ПОВОЛОЦКИЙ, Л.В. ВЕРЕЩАК

Утверждено: Департаментом эксплуатации энергосистем и электрических станций РАО "ЕЭС России" 25.12.95 г. Заместитель начальника В.Г. ШАБЛИЙ.

# Введение

Для электростанций, сжигающих твердое топливо, характерным является наличие значительных площадей земли, занятой золошлакоотвалами. В Российской Федерации на конец 1994 г. площади действующих отвалов составляли 16,4 тыс.га.

В связи с заменой твердого топлива на газ или заполнением золошлакоотвалов до предельной емкости возникает проблема их рекультивации, поскольку утилизировать все количество золы, находящейся в отработанных, но нерекультивированных золошлакоотвалах ТЭС, не представляется возможным. Их площадь на конец 1994 г. составляла 3,7 тыс.га.

Нерекультивированный отработанный золошлакоотвал является источником поступления в атмосферу золы вследствие ветровой эрозии его поверхности, причем количество золы, выносимое с одного гектара золошлакоотвала, может достигать нескольких сотен тонн в год, а пылевое облако распространяться на несколько километров.

С биологической точки зрения золошлаки — это "стерильные" материалы, лишенные органических веществ, имеющие лишь следы азота; количество подвижных форм фосфора и калия в них недостаточно для питания растений, поэтому самозарастание золошлакоотвалов процесс очень медленный: покрытие их поверхности растениями до прекращения пыления длится от 10 до 15 лет.

В связи с изложенным рекультивация отработанных золошлакоотвалов является необходимым мероприятием по предотвращению их негативного воздействия на природу и человека.

Настоящие Рекомендации предназначены для персонала электростанций, занимающегося вопросами рекультивации обработанных золошлакоотвалов.

# 1. Направления рекультивации отработанных золошлакоотвалов

Основными направлениями рекультивации являются [1]:

1.1. Санитарно-гигиеническое — проведение биологической или технической консервации нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, рекультивация которых для использования в народном хозяйстве экономически невыгодна.

1.2. Строительное — приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для гражданского и промышленного строительства.

1.3. Сельскохозяйственное — создание на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий.

1.4. Рекультивация проводится в один (технический) или два (технический и биологический) этапа.

1.4.1. Технический этап рекультивации включает:

планировку отвала с уплотнением и выравниванием его поверхности; рельеф спланированной поверхности должен быть ровным и иметь уклон 2-3 градуса для стока атмосферных осадков;

устройство въездов и подъездных путей для автотракторной и сельскохозяйственной техники;

покрытие поверхности отвала плодородным или потенциально плодородным грунтом;

организацию оросительных и мелиоративных систем.

Проект технического этапа рекультивации выполняет головная проектная организация электростанции, а в случае ее ликвидации или перепрофилирования другая специализированная организация, занимающаяся проектированием электростанций.

1.4.2. Биологический этап рекультивации включает комплекс агротехнических и/или лесохозяйственных мероприятий, направленных на возобновление флоры на нарушенных землях.

Проект биологического этапа разрабатывается специализированными агротехническими и/или лесохозяйственными организациями.

1.5. Образец технического задания на проведение рекультивации отработанного золошлакоотвала дан в приложении 1.

# 2. Санитарно-гигиеническая рекультивация

Санитарно-гигиеническая рекультивация (консервация) является основным видом рекультивации отработанных золошлакоотвалов и проводится в один (технический) или в два (технический и биологический) этапа.

2.1. Технический этап рекультивации должен включать в себя планирование (выравнивание) поверхности, покрытие ее грунтом (сплошным слоем или полосами) и другие работы, указанные в п. 1.4.1.

2.1.1. Сплошной слой плодородного материала (плодородной почвы, сапропеля и т.п.) наносится на поверхность золошлакоотвала толщиной 15-20 см, а потенциально плодородный грунт (четвертичные суглинки) — толщиной 25-30 см.

Полосное нанесение плодородного или потенциально плодородного материала осуществляется полосами шириной до 10 м, расположенными перпендикулярно направлению господствующих ветров, с оставлением между ними открытых полос такой же ширины; толщина материала — как при покрытии поверхности сплошным слоем.

Наиболее рациональным способом транспортировки и распределения органического материала по поверхности золошлакоотвала является гидравлический с использованием золошлакопроводов или самотечных лотков, имеющихся на золошлакоотвале.

Могут также использоваться автомашины, оборудованные центробежными навесными разбрасывателями, бульдозеры и скреперы.

2.1.2. При покрытии золошлакоотвала сплошным слоем плодородного грунта проведение биологического этапа рекультивации необязательно, поскольку в плодородном грунте всегда находится некоторое количество семян растений, что в дальнейшем приведет к самозарастанию золошлакоотвала [2].

2.2. Биологический этап рекультивации включает в себя:

внесение в покрывающую золошлакоотвал почву или в золу минеральных и органических удобрений;

посев многолетних злаковых и бобовых либо местных неприхотливых наиболее устойчивых видов трав;

посадка саженцев деревьев и кустарников;

уход за посевами и саженцами.

2.2.1. Внесение органических и минеральных удобрений может производиться одновременно с посевом семян трав с заделкой их легкой бороной и последующим прикатыванием.

Нормы внесения удобрении зависят от плодородности покрывающего слоя, вида высеваемых трав, а при посеве непосредственно в золу и от ее химического состава. Консультаций по этому вопросу можно получить у местных сельскохозяйственных организаций.

2.2.2. В слой плодородного материала или потенциально плодородного грунта следует высевать растения, способные формировать густую дернину, препятствующую ветровой эрозии поверхности золошлакоотвала: пырей, мятлик луговой, костер безостый, эспарцет, донник желтый и белый и др.

Нормы высева и виды многолетних трав, рекомендуемых для выращивания на золошлакоотвалах, приведены в приложении 2.

2.2.3. Для удешевления работ (уменьшения расхода семян и удобрений, объема посевных работ) посев семян при сплошном покрытии поверхности отвала грунтом (плодородным материалом) может производиться полосами шириной 8-10 м с оставлением незасеянных полос такой же ширины. При полосном покрытии поверхности золошлакоотвала грунтом семена высеваются только в грунт (плодородный материал).

2.2.4. Посев семян трав (донника белого и желтого, мятлика лугового и костра безостого) непосредственно в золу с внесением в нее повышенных доз минеральных удобрений может производиться лишь в тех случаях, когда возможен систематический полив всей поверхности золошлакоотвала для предотвращения ее ветровой эрозии. Полив должен производиться в течение нескольких лет до укрепления растений в золошлаковом материале.

Без регулярного полива в сухую ветреную погоду семена растений легко выносятся из золы; всходы растений засыпаются золой, что приводит к их гибели; сильным ветром выносятся даже растения второго года жизни [2].

Схема водоснабжения золошлакоотвала выполняется во время технического этапа рекультивации.

2.2.5. Уход за посевами заключается в ежегодной подкормке трав в течение первых трех-четырех лет (весной вносятся азотные, а осенью фосфорно-калийные удобрения), а также в скашивании травы третьего года жизни с обязательной ее уборкой. Трава (сено) не может быть использована на корм скоту, поскольку трава может содержать повышенную концентрацию микроэлементов [3].

Примечание. Примером санитарно-гигиенической консервации золошлакоотвала может служить ее проведение на золошлакоотвале Новомосковской ГРЭС Тулэнерго: поверхность отработанных полей отвала была покрыта слоем плодородного и потенциально плодородного (глина) грунта толщиной 20-30 см с высевом различных видов трав. Минеральные удобрения не вносились. Грунт транспортировался скреперами и автомашинами из специально разрабатываемого карьера.

На второй год после консервации поверхность золошлакоотвала покрылась густым травостоем, пыления золошлакоотвала не наблюдается.

2.3. Одним из видов санитарно-гигиенической рекультивации является посадка деревьев на отработанном золошлакоотвале.

2.3.1. Основным способом облесения поверхности отработанного золошлакоотвала является высадка трех-четырехлетних деревьев и кустарников в посадочные ямы, заполненные плодородным грунтом. Диаметр и глубина посадочных ям должны быть равны 0,5-0,6 м. Каждый саженец после высадки поливают 10 л воды [4,5].

Саженцы могут размещаться равномерно по всей площади золошлакоотвала с расстоянием между ними 1 м и 1,2-1,5 м между рядами. При этом на 1 га требуется до 8 тыс. саженцев.

Возможны и более редкие посадки полосами шириной 20-25 м с таким же расстоянием между полосами. В этом случае для облесения 1 га требуется 3,5-4 тыс. саженцев.

2.3.2. При выборе пород деревьев и кустарников следует руководствоваться рекомендациями местных лесохозяйственных организаций, предоставив им сведения о химическом составе золошлакового материала и о его водородном показателе.

2.4. С целью уменьшения поступления в атмосферу золы с золошлакоотвала до проведения рекультивации возможна посадка пылезащитных полос (поясов).

Для этого на дамбах за 3-5 лет до вывода золошлакоотвала из эксплуатации (при условии, что дамбы не будут наращиваться) высаживаются лиственные деревья и кустарники с хорошей пылепоглощающей способностью.

Предпочтение следует отдавать быстрорастущим породам, таким как тополь и осина. Деревья высаживают с расстоянием между ними 2-3 м. Если позволяет ширина дамбы, то посадку производят в два-три ряда в шахматном порядке при том же расстоянии между деревьями с шириной междурядий, равной 2 м.

2.4.1. После вывода золошлакоотвала из эксплуатации пылезащитные полосы расширяют по его поверхности до 15-20 м с наветренной и подветренной сторон господствующих ветров, высаживая саженцы деревьев и кустарников по схеме 3x3 м. Кроме уменьшения пыления посадка саженцев, особенно с наветренной стороны, будет способствовать впоследствии попаданию семян на золошлакоотвал и самозарастанию его поверхности.

2.4.2. При незначительном возвышении золошлакоотвала над прилегающей поверхностью земли или расположении его в котловине уменьшение поступления пыли на прилегающую территорию достигается также высадкой деревьев в санитарно-защитной зоне.

Санитарно-защитная зона действующего золошлакоотвала может быть использована в качестве питомника для деревьев и кустарников, часть из которых впоследствии переносится на отработанный золошлакоотвал.

# 3. Строительная рекультивация

3.1. Территории отработанных золошлакоотвалов, расположенные в городской черте либо вблизи населенного пункта, целесообразно передавать органам местного самоуправления или отдельным организациям под возведение зданий и сооружении.

3.2. Проектирование и возведение строительных объектов выполняется в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил. Проектирование и осуществление мероприятий по созданию рекреационных зон, окружающих здания и сооружения, производится в соответствии с положениями разд. 2 настоящих Рекомендаций.

Примечание. На отработанной карте золошлакоотвала Владимирской ТЭЦ построен завод по производству панелей с использованием золы этой карты.

# 4. Сельскохозяйственная рекультивация

4.1. Сельскохозяйственную рекультивацию следует проводить только при остром недостатке земель, пригодных для выращивания растениеводческой продукции.

Поскольку содержание в золе микроэлементов значительно превышает предельно допустимые концентрации в почве (приложение 3), она непригодна для выращивания сельскохозяйственной продукции.

Растения, произрастающие на золошлакоотвале, поверхность которого не докрыта или покрыта недостаточно мощным слоем почвы, не предотвращающим проникновение корней растений в золу, накапливают в биомассе повышенное количество микроэлементов, концентрация которых может достигать потенциально опасного уровня для животных на подножном корму и для человека.

4.2. Перед проведением сельскохозяйственной рекультивации необходимо создание опытного полигона, где специализированные организации могут проводить опыты с целью определения условий выращивания растениеводческой продукции, соответствия ее качества Санитарным правилам и нормам 42-123-4089-86 "ПДК тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах" (приложение 4) и выдачи рекомендаций по проведению рекультивации. Полигон должен создаваться за 3-4 года до вывода золошлакоотвала из эксплуатации.

Следует учитывать, что при проведении сельскохозяйственной рекультивации потребуется значительный объем плодородного или потенциально плодородного грунта (от 5 до 20 тыс.м3 на гектар золошлакоотвала), большое количество минеральных удобрений (до 5 ц/га).

Например, в проекте рекультивации 215 га золошлакоотвала Щекинской ГРЭС предусматривалось пескование золы на глубину 40 см, покрытие поверхности золошлакоотвала сапропелем слоем 60 см, внесение в почву 1190 т минеральных удобрений [6].

В некоторых материалах по рекультивации золошлакоотвалов рекомендуется определять толщину наносимого слоя грунта по формуле

м

где  — высота капилярного поднятия воды,

— глубина активности корневой системы растений.

Рассчитанная по этой формуле толщина слоя грунта при посадке картофеля составит 1,55 м.

# 5. Меры предосторожности

5.1. Рекультивированный (законсервированный) золошлакоотвал не может быть использован для произвольного сенокошения и выпаса скота, поскольку скот может нанести значительный урон посевам и нарушить плодородный слой, а трава — содержать повышенную концентрацию микроэлементов.

5.2. Прокладка по золошлакоотвалу пешеходных троп и автодорог не допускается.

5.3. Рекультивированный золошлакоотвал должен быть обнесен по периметру ограждением, препятствующим доступу туда людей, транспортных средств и скота. На ограждении следует вывешивать запретительные плакаты: "Выпас скота запрещен", "Проход и проезд запрещен" и т.п.

## Приложение 1

## ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ (КОНСЕРВАЦИИ) ЗОЛОШЛАКООТВАЛА

(Образец)

1. Наименование электростанции ___________________________________________________

2. Месторасположение золошлакоотвала

2.1. Населенный пункт _________________________________________________________

2.2. Район____________________________________________________________________

2.3. Область (край) ____________________________________________________________

2.4. Республика _______________________________________________________________

3. Основание для проектирования

Решение областного комитета по охране окружающей среды от ________№________

4. Вид работы

Проведение биологической рекультивации золошлакоотвала ______________________ ГРЭС

5. Основные проектные решения

Рекультивация золошлакоотвала проводится в два этапа: технический и биологический.

При разработке технического этапа предусмотреть:

планировку поверхности золошлакоотвала;

устройство въездов для автотранспорта и сельскохозяйственной техники;

покрытие поверхности золошлакоотвала потенциально плодородным грунтом.

При разработке биологического этапа предусмотреть:

высадку саженцев деревьев на дамбе золошлакоотвала;

внесение минеральных удобрений в потенциально плодородный грунт;

посев многолетних трав.

6. Механизация процесса рекультивации

Предусмотреть необходимое количество автотракторной и сельскохозяйственной техники для проведения технического и биологического этапов рекультивации.

7. Основные технико-экономические показатели

Сметная стоимость технического этапа ______________________________________________

Сметная стоимость биологического этапа ____________________________________________

Общая сметная стоимость рекультивации ____________________________________________

8. Стадийность проектирования

Проектирование выполнить в два этапа — технический и биологический.

9. Варианты проекта

Разработать два варианта проекта рекультивации — сельскохозяйственный и санитарно-гигиенический.

10. Организации, выполняющие рекультивационные работы

Технический этап выполняют________________(перечень организации)__________________

Биологический этап выполняют ______________(перечень организаций)__________________

11. Заказчик _______________________________________________________________ ГРЭС.

12. Проектные организации

______________________________(перечень организаций)______________________________

13. Срок выполнения проекта

Проект технического этапа:

начало _________ квартал (месяц) ___________ год;

окончание _______ квартал (месяц) ___________год.

Проект биологического этапа:

начало __________ квартал (месяц) __________ год;

окончание ________ квартал (месяц) _________ год.

14. Исходные данные, выдаваемые заказчиком

14.1. Карта-схема расположения золошлакоотвала с указанием его площади, конфигурации, расстояний от электростанции, промышленных, сельскохозяйственных объектов и населенных пунктов, подъездных путей и дренажных сетей.

14.2. Тип золошлакоотвала (равнинный, овражный).

14.3. Вертикальные разрезы золошлакоотвала с указанием глубины залегания золошлакового материала.

14.4. Химический состав золошлакового материала.

14.5. Месторасположение грунта для покрытия поверхности золошлакоотвала, его объем в м3.

## Приложение 2

## ВИДЫ И НОРМЫ ВЫСЕВА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ НА ЗОЛОШЛАКООТВАЛАХ В РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ [7]

| Вид растения | Климатическая зона |  | Норма высева, кг/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лесная, лесостепная | Степная | При внесении полного минерального удобрения в золу | при покрытии органическим материалом |
| Злаковые: |  |  |  |  |
| Ежа сборная | + | — | — | 30 |
| Мятлик луговой | + | — | 40 | 20 |
| Полевица белая | + | — | 40 | 20 |
| Овсяница луговая | + | — | — | 30 |
| Овсяница красная | + | — | 60 | 30 |
| Костер безостый | + | + | 100 | 50 |
| Регнерия волокнистая | + | + | — | 30 |
| Пырей бескорневищный | + | + | — | 50 |
| Житняк широкополосный | + | + | — | 24 |
| Бобовые: |  |  |  |  |
| Донник белый | + | — | 80 | 40 |
| Донник желтый | + | + | 80 | 40 |
| Люцерна синегибридная | + | + | — | 30 |
| Люцерна желтая | + | + | — | 24 |
| Эспарцет песчаный | + | + | — | 160 |

Примечания: 1. Знаком "+" обозначены виды растений, рекомендуемые для данной зоны.

2. В зависимости от наличия семян растений целесообразно производить посев, чередуя участки злаковых и бобовых трав.

## Приложение 3

## СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ЗОЛЕ УГЛЕЙ (ДАННЫЕ ВТИ)

## И ПДК ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ

## (ПЕРЕЧЕНЬ МИНЗДРАВА СССР ОТ 19.11.91 г. № 6229-91)

| Наименование месторождения и бассейна | Среднее содержание микроэлементов в золе углей, мг/кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кадмий | Медь | Ртуть | Свинец | Цинк |
| Канско-Ачинский бассейн | 1,3 | 5,4 | 0,04 | 18,5 | 26,2 |
| Кузнецкий бассейн | 2,8 | 5,0 | 0,05 | 3,6 | 26,9 |
| Подмосковный бассейн | 5,8 | 19,9 | 0,01 | 88,7 | 162,5 |
| Печорский бассейн | 8,3 | 19,3 | 0,4 | 32,6 | 78,1 |
| Экибастузский бассейн | 4,8 | 12,3 | 0,02 | 30,0 | 43,8 |
| Предельно допустимые концентрации в почве с учетом фона, мг/кг: |  |  |  |  |  |
| валовая форма | 1-5* | — | — | 20+1** | — |
| подвижная форма | — | 3,0 | — | 6,0 | 23,0 |

*По зарубежным данным.

**Свинец + ртуть.

## Приложение 4

## САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ 42-123-4089-86 "ПДК ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МЫШЬЯКА В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЫРЬЕ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ"

| Пищевые продукты | Элементы, мг/кг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свинец | Кадмии | Мышьяк | Ртуть | Медь | Цинк | Железо |
| Зерновые | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,03 | 10,0 | 50,0 | — |
| Гречиха | 0,5 | 0,04 | 0,2 | 0,03 | 15,0 | 50,0 | — |
| Зернобобовые | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,02 | 10,0 | 50,0 | — |
| Овощи и картофель | 0,5 | 0,03 | 0,2 | 0,02 | 5,0 | 10,0 | — |
| Фрукты и виноград | 0,4 | 0,03 | 0,2 | 0,02 | 5,0 | 10,0 | — |
| Молоко | 0,1 | 0,03 | 0,065 | 0,005 | 1,0 | 5,0 | — |
| Коровье масло, животные жиры | 0,1 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,5 | 5,0 | 5,0 |
| Продукты, не вошедшие в перечень | 1,0 | 0,05 | 1,0 | 0,02 | 25,0 | 50,0 | — |

# Список использованной литературы

1. ГОСТ 1751.01-78. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения.

2. Тарчевский В.В. Взаимоотношения растений как основа формирования фитоценозов на промышленных отвалах. В сб.: Растения и промышленная среда. Вып. 2.— Свердловск, Уральский государственный университет, 1970.

3. Махонина Г.И., Ахметьянова Л.Г. Минеральный состав растений, выросших на золоотвалах тепловых электростанций Урала. В сб.: Растения и промышленная среда. Вып. 6.— Свердловск, Уральский государственный университет, 1979.

4. Моторина Л.В., Овчинникова В.А. Промышленность и рекультивация земель.— М: "Мысль", 1975.

5. Методические рекомендации по рекультивации отвалов литейного производства.— Свердловск, Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны труда, 1988.

6. Информационное письмо № 25-90 "Опыт рекультивации отработанных золошлакоотвалов".— М.: СПО ОРГРЭС, 1992.

7. Информационное письмо № 1-79 "Постоянное закрепление поверхностей золошлакоотвалов тепловых электростанций".— М.: СПО Союзтехэнерго, 1979.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Направления рекультивации отработанных золошлакоотвалов

2. Санитарно-гигиеническая рекультивация

3. Строительная рекультивация

4. Сельскохозяйственная рекультивация

5. Меры предосторожности

Приложение 1 ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ (КОНСЕРВАЦИИ) ЗОЛОШЛАКООТВАЛА

Приложение 2 ВИДЫ И НОРМЫ ВЫСЕВА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ НА ЗОЛОШЛАКООТВАЛАХ В РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |7|

Приложение 3 СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ЗОЛЕ УГЛЕЙ (ДАННЫЕ ВТИ) И ПДК ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ (ПЕРЕЧЕНЬ МИНЗДРАВА СССР ОТ 19.11.91 г. № 6229-91)

Приложение 4 САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ 42-123-4089-86 "ПДК ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МЫШЬЯКА В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЫРЬЕ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ"

Список использованной литературы