СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ

НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН-2001-38

Сборник № 38

КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Книга 1

Дата введения 2002-04-01

РАЗРАБОТАНЫ РАО ЕЭС России (Ю.А.Лелекер, Н.Ю.Максимова), ОАО "Институт Гидропроект" (Ю.Н.Соловьев), 31 ГПИ СС МО РФ (В.Г.Гурьев), Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве (А.Н.Жуков) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО "РЦЭС" (П.В.Горячкин, Е.Е.Дьячков) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, В.Н.Маклаков, Г.А.Шанин).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 апреля 2002 года постановлением Госстроя России от 1 апреля 2002 года N 13.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, утвержденные и введенные в действие с 20 октября 2002 года Постановлением Госстроя России от 15.10.2002 г. № 127

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при возведении каменных конструкций гидротехнических сооружений и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на строительные работы федерального (ФЕР), территориального (ТЕР), отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие положения

1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по возведению каменных конструкций гидротехнических сооружений и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСН являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекомендательный характер.

3. Сборник состоит из двух книг.

В книгу 1 входит раздел:

01. Каменные конструкции речных гидротехнических сооружений.

В книгу 2 входит раздел:

02. Каменные морские отсыпи.

4. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

РАЗДЕЛ 01.

КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Нормы раздела 01 настоящего сборника распространяются на устройство каменно-набросных плотин, отсыпей, призм, перемычек, банкетов, пригрузок и других сооружений, отсыпаемых насухо и в воду в речных условиях, а также на устройство фильтров и трубчатых дренажей плотин.

1.2. Нормами предусмотрено применение:

а) грунтов - взорванной скальной породы, естественной гравийно-песчаной смеси, природного гравия и песка;

б) материалов - камня, щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси и песка, соответствующих требованиям ГОСТов.

1.3. Расход на измеритель сметной нормы определяется на основании проектных данных по формуле:

,

где B - расход грунтов в плотном (естественном) со стоянии на принятый измеритель нормы;

CC - плотность грунта в сооружении по проектным данным;

CK - плотность грунта в карьере в плотном (естественном) состоянии по проектным данным;

Виз - измеритель сметной нормы;

K - коэффициент, учитывающий потери грунта при транспортировке и укладке в сооружение.

1.4. Нормами табл.01-001, 01-002 предусмотрено применение взорванной скальной породы, расход которой определяется по формуле, приведенной в п.1.3 настоящей Технической части.

Величина коэффициента K принимается равной: при отсыпке насухо (табл.01-001) - 1,04; при отсыпке в реку (табл.01-002) при скорости течения воды до 1 м/с - 1,04, до 3 м/с - 1,08, св. 3 м/с - по проектным данным.

Нормы табл.01-002 предусматривают отсыпку скальной породы в реку при скорости течения воды до 1 м/с. В случае отсыпки скальной породы при скорости течения воды св. 1 до 3 м/с к нормам затрат табл.01-002 следует применять коэффициенты по п.3.1 настоящей Технической части; а при скорости течения воды св. 3 м/с величина коэффициентов определяется по проектным данным.

Затраты на рыхление, разработку скальных пород в карьере и транспортировку их к месту укладки в сооружение нормами настоящего раздела не учтены и должны определяться дополнительно по соответствующим нормам других сборников: на рыхление скальных пород - по нормам сборника ГЭСН-2001-03 "Буровзрывные работы"; на разработку - по нормам сборника ГЭСН-2001-01 "Земляные работы" (без учета затрат "работы на отвале").

В нормах табл.01-001, 01-003, 01-004 затраты на транспортировку воды до сооружения и полив грунтов и материалов не учтены и должны определяться дополнительно в соответствии с проектными данными. При этом количество воды необходимо принимать по данным табл.01-001, 01-003, 01-004.

При использовании для возводимых сооружений скальных пород из полезных выемок затраты на рыхление, разработку и транспортировку скальных пород не должны учитываться.

1.5. В нормах табл.01-001 предусмотрено послойное возведение сооружений при отсыпке скальной породы слоями толщиной до 1 м. При возведении сооружений слоями толщиной св. 1 до 2 м к нормам времени эксплуатации машин следует применять коэффициенты по пп.3.2 и 3.3 настоящей Технической части, а при устройстве пригрузок каменно-набросных плотин слоями толщиной св. 2 до 3 м - по п.3.4 настоящей Технической части.

1.6. При возведении каменно-набросных плотин, призм, пригрузок, банкетов, перемычек без уплотнения, когда это обосновано проектом, нормы затрат катков и тракторов, а также расход воды в табл.01-001 подлежат исключению, а к затратам труда и времени эксплуатации бульдозеров следует применять коэффициенты по пп.3.5, 3.6 и 3.7 настоящей Технической части в зависимости от толщины отсыпаемых слоев.

1.7. Нормами табл.01-00301-005 предусмотрено применение материалов. В случае применения грунтов (когда это обосновано проектом) расход их по табл.01-003 определяется по формуле, приведенной в п.1.3 настоящей Технической части с коэффициентом K, равным 1,02, а по табл.01-004, 01-005 расход грунтов принимается равным 100 м3 в плотном (естественном) состоянии.

Затраты на разработку грунтов в карьере и транспортировку их к месту укладки в сооружение, а также в случае использования грунтов из полезных выемок определяется в соответствии с п.1.4 настоящей Технической части.

1.8. В нормах табл.01-005 предусмотрено устройство дренажных призм шириной по дну до 2 м. При устройстве призм шириной по дну св. 2 до 4 м к нормам необходимо применять коэффициенты по п.3.8 настоящей Технической части.

1.9. В нормах табл.01-006 предусмотрена укладка дренажных труб с заделкой стыков цементным раствором. При укладке труб без заделки стыков к нормам следует применять коэффициенты по п.3.9 настоящей Технической части. При этом расход цементного раствора подлежит исключению.

1.10. Нормы табл.01-002 предусматривают производство работ в условиях защищенной акватории судоходных рек. При работе на открытой акватории следует дополнительно учитывать затраты на содержание дежурного буксира исходя из количества машино-часов основного буксира, предусмотренного в указанных нормах. Отнесение условий строительства к категории закрытой или открытой акватории и мощность дежурного буксира устанавливаются проектом.

1.12. Затраты на работы по подготовке оснований под сооружения следует определять по соответствующим нормам других сборников ГЭСН в соответствии с проектными данными.

1.13. Нормами табл.01-001 и 01-002 учтены затраты на устройство и содержание съездов, въездов и проездов по насыпям за исключением въездов и съездов, располагаемых вне профиля возводимых сооружений, затраты на устройство и содержание которых следует определять дополнительно по соответствующим нормам других сборников ГЭСН на основании проектных данных.

1.14. Нормами табл.01-004, 01-005 предусмотрено устройство однослойных фильтров и дренажных призм. Затраты на устройство многослойных фильтров определяются послойно по тем же нормам.

1.15. В нормах табл.01-010 затраты по устройству перфораций в асбестоцементных трубах не учтены и должны определяться дополнительно.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объемы конструкций должны определяться по проектным профилям и в тех же измерителях, которые приняты в нормах настоящего сборника.

2.2. Приведенный в нормах расход материалов, а также установленный порядок определения расхода грунтов и скальных пород для разных условий отсыпки учитывают необходимые добавки на уплотнение, потери при транспортировке и укладке в сооружение, на вынос водой.

3. Коэффициенты к нормам

|  |  | Коэффициенты к нормам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия применения | Номер таблиц (норм) | затрат труда рабочих строителей | времени эксплуатации машин | расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Каменные отсыпи, призмы и банкеты из скальной породы, отсыпаемые в реку, при скорости течения воды св. 1 до 3 м/с | 01-002 | 1,04 | 1,04 | - |
| 3.2. Возведение сооружений слоями толщиной св. 1 до 1,5 м | 01-001 | - | 0,87 0,81 (к бульдозерам) | - |
| 3.3. То же слоями толщиной св. 1,5 до 2 м | 01-001 | - | 0,75 0,62 (к бульдозерам) | - |
| 3.4. Устройство пригрузки каменно-набросных плотин при отсыпке скальной породы слоями толщиной св. 2 до 3 м | 01-001 | - | 0,49 0,39 (к бульдозерам) | - |
| 3.5. Возведение сооружений без уплотнения слоями толщиной св. 1 до 1,5 м | 01-001 | 0,35 | 0,81 | - |
| 3.6. То же св. 1,5 до 2 м | 01-001 | 0,35 | 0,62 | - |
| 3.7. Устройство пригрузок каменно-набросных плотин слоями толщиной св. 2 до 3 м | 01-001 | 0,35 | 0,39 | - |
| 3.8. Устройство дренажных призм шириной по дну св. 2 до 4 м | 01-005 | 0,54 | 0,54 | - |
| 3.9. Укладка дренажных труб без заделки стыков цементным раствором (расход цементного раствора подлежит исключению) | 01-006 | 0,84 | 0,81 (к кранам) | 0,74 (к проволоке и каболке) |

| Таблица ГЭСН 38-01-001 | Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Частичное сталкивание скальной породы бульдозерами под откос с перемещением и разравниванием. 02. Поливка наброски водой под напором. 03. Уплотнение наброски катками. 04. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи.

Измеритель: 1000 м3 наброски

| 38-01-001-1 | Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01-001-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 15,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 25,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 010314 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 121 (165) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,5 |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,3 |
| 070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 24,2 |
| 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.-ч | 0,5 |
| 120712 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 50 т | маш.-ч | 0,3 |
| 120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.-ч | 0,45 |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 0,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 407-9290 | Скальная порода | м3 | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 300 |

| Таблица ГЭСН 38-01-002 | Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Транспортировка баржи буксиром к месту отсыпки и установка ее в створе отсыпи. 02. Отсыпка скальной породы. 03. Транспортировка баржи к причалу и установка под погрузку. 04. Сталкивание скальной породы под откос и разравнивание ее бульдозерами (норма 2). 05. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по отсыпям (норма 2).

Измеритель: 1000 м3 наброски

|  | Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду: |
| --- | --- |
| 38-01-002-1 | с барж |
| 38-01-002-2 | автосамосвалами пионерным способом |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01-002-1 | 38-01-002-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | - | 5,54 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | - | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 141,86 | 14,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 25,98 | 14,85 |
| 230103 | Баржи 300 т | маш.-ч | 51,97 | - |
| 230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л.с.) | маш.-ч | 25,98 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 407-9290 | Скальная порода | м3 | П | П |

| Таблица ГЭСН 38-01-003 | Устройство переходных зон плотин |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Разравнивание материала слоями. 02. Уплотнение материала с увлажнением. 03. Укладка и перекладка сборных железобетонных плит для проезда машин.

Измеритель: 1000 м3 переходной зоны

| 38-01-003-1 | Устройство переходных зон плотин |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01-003-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 16,61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 12,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 7,51 |
| 120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.-ч | 1,23 |
| 120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 1,29 |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 0,97 |
| 121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.-ч | 1,05 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,35 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 408-9009 | Материалы переходных зон | м3 | 1050 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 200 |
| 440-9138 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 0,141 |

| Таблица ГЭСН 38-01-004 | Устройство в сооружениях фильтров дренажей |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Установка и разборка шаблонов. 02. Подача и укладка инвентарных щитов (норма 1). 03. Устройство траншей под ленточные фильтры (норма 4). 04. Подача материалов фильтра, разравнивание слоев и планировка. 05. Поливка водой песчаных фильтров.

Измеритель: 100 м3 фильтра

|  | Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных: |
| --- | --- |
| 38-01-004-1 | в основаниях |
|  | Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в откосах с уклоном: |
| 38-01-004-2 | 1:3 и положе |
| 38-01-004-3 | круче, чем 1:3 |
|  | Устройство в сооружениях фильтров дренажей ленточных при подаче материалов: |
| 38-01-004-4 | вручную |
| 38-01-004-5 | кранами |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01-004-1 | 38-01-004-2 | 38-01-004-3 | 38-01-004-4 | 38-01-004-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 18,48 | 25,41 | 69,66 | 384 | 248,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 2,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,25 | 4,27 | 13,68 | 0,06 | 23,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,45 | - | - | - | - |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | - | - | 13,66 | - | 23,52 |
| 070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,59 | 4,25 | - | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 408-9225 | Фильтрующие материалы | м3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0027 | 0,0027 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,038 | 0,058 | 0,058 | 0,153 | 0,153 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 7,34 | - | - | - | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

| Таблица ГЭСН 38-01-005 | Отсыпка призм для трубчатого дренажа |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Устройство и разборка деревянных шаблонов. 02. Подача фильтровых материалов к месту укладки краном. 03. Укладка материалов послойно с частичной перекидкой и проверкой профиля по шаблону.

Измеритель: 100 м3 дренажной призмы

|  | Отсыпка призм для трубчатого дренажа: |
| --- | --- |
| 38-01-005-1 | песчано-щебеночных (соотношение по проекту) |
| 38-01-005-2 | щебеночных |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01-005-1 | 38-01-005-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 136,64 | 131,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 24,66 | 22,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 24,64 | 22,4 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 408-9225 | Фильтрующие материалы | м3 | 105 | 105 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0007 | 0,0013 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,06 | 0,09 |

| Таблица ГЭСН 38-01-006 | Укладка дренажных труб из пористого бетона |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подача и укладка труб. 02. Зачистка концов труб стальными щетками. 03. Заделка стыка каболкой и цементным раствором. 04. Варка битумной мастики. 05. Наклеивание стеклоткани на стык с промазкой горячим битумом.

Измеритель: 100 м труб дренажа

| 38-01-006-1 | Укладка дренажных труб из пористого бетона |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01-006-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 391,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 77,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 5 т | маш.-ч | 72,84 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 70,88 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,64 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 1,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 2,04 |
| 113-0316 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм | м2 | 166 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1 |
| 403-9170 | Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм | м | 101,5 |
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0198 |
| 101-0817 | Проволока светлая диаметром 1,6 мм | т | 0,02 |

| Таблица ГЭСН 38-01-007 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Выравнивание основания траншеи. 02. Строповка труб. 03. Опускание труб в траншею. 04. Укладка труб на основание по заданному уклону.

Измеритель: 100 м труб дренажа

|  | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: |
| --- | --- |
| 38-01-007-1 | до 500 мм |
| 38-01-007-2 | до 800 мм |
| 38-01-007-3 | до 1000 мм |
| 38-01-007-4 | до 1200 мм |
| 38-01-007-5 | до 1500 мм |
| 38-01-007-6 | до 2000 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01-007-1 | 38-01-007-2 | 38-01-007-3 | 38-01-007-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 60,94 | 99,77 | 127,6 | 155,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 12,76 | 20,7 | 23,29 | 27,57 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 5 т | маш.-ч | 11 | 18,23 | 19,18 | - |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | - | - | - | 22,43 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,44 | 0,62 | 1,03 | 1,29 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,32 | 1,85 | 3,08 | 3,85 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 440-9144 | Трубы железобетонные безнапорные без муфт | м | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01-007-5 | 38-01-007-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 197,29 | 227,81 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 31,45 | 38,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 24,08 | 26,32 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 1,84 | 2,99 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 5,55 | 8,95 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 440-9144 | Трубы железобетонные безнапорные без муфт | м | 101,5 | 101,5 |

| Таблица ГЭСН 38-01-008 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Установка нижних полумуфт на фильтр в местах стыковки труб. 02. Укладка труб на нижние полумуфты. 03. Заделка стыков труб цементным раствором. 04. Установка верхних полумуфт.

Измеритель: 100 м труб дренажа

|  | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром: |
| --- | --- |
| 38-01-008-1 | до 400 мм |
| 38-01-008-2 | до 800 мм |
| 38-01-008-3 | до 1000 мм |
| 38-01-008-4 | до 1500 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01-008-1 | 38-01-008-2 | 38-01-008-3 | 38-01-008-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 110 | 129,8 | 158,4 | 240,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 27,42 | 32,86 | 41,89 | 67,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | - | - | - | 52,79 |
| 160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 5 т | маш.-ч | 25,91 | 29,63 | 34,79 | - |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,38 | 0,81 | 1,78 | 3,74 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,13 | 2,42 | 5,32 | 11,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 440-9145 | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами | м | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,115 | 0,22 | 0,315 | 0,462 |

| Таблица ГЭСН 38-01-009 | Укладка керамических дренажных труб |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Выравнивание основания траншеи. 02. Строповка и опускание труб в траншею. 03. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 04. Подбивка труб фильтровыми материалами. 05. Частичная конопатка раструбов каболкой.

Измеритель: 100 м труб дренажа

|  | Укладка керамических дренажных труб диаметром: |
| --- | --- |
| 38-01-009-1 | 300 мм |
| 38-01-009-2 | 400 мм |
| 38-01-009-3 | 500 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01-009-1 | 38-01-009-2 | 38-01-009-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 53,02 | 85,25 | 124,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,6 | 1,8 | 1,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 12,74 | 17,92 | 25,93 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 5 т | маш.-ч | 7,83 | 10,2 | 14,45 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,68 | 5,79 | 8,61 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 1,23 | 1,93 | 2,87 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 103-9101 | Трубы керамические | м | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0099 | 0,0148 | 0,0198 |

| Таблица ГЭСН 38-01-010 | Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Выравнивание основания траншеи. 02. Строповка и опускание труб и муфт в траншею. 03. Укладка труб на основание по заданному уклону. 04. Установка муфт на стыках с соблюдением зазора. 05. Конопатка муфт каболкой.

Измеритель: 100 м труб дренажа

|  | Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром: |
| --- | --- |
| 38-01-010-1 | 300 мм |
| 38-01-010-2 | 400 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01-010-1 | 38-01-010-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 32,12 | 48,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,29 | 10,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 5 т | маш.-ч | 5,64 | 8,35 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,24 | 1,92 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,41 | 0,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 103-9102 | Трубы асбестоцементные | м | 101,5 | 101,5 |
| 103-9160 | Муфты соединительные | шт. | 25,4 | 25,4 |
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0038 | 0,005 |